APSTIPRINĀTS

Jelgavas Tehnikuma

Iepirkuma komisijas

2015.gada 10.jūnija sēdē,

protokols Nr.1

„Konferenču zāles aprīkojuma iegāde”

iepirkuma identifikācijas Nr. JT 2015/12

NOLIKUMS

Jelgava, 2015

- Pasūtītājs

Jelgavas Tehnikums

90000041031,

Pulkveža O.Kalpaka iela 37, Jelgava, LV-3001

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: Normunds Osīts

Kontakttālrunis: +371 26131995

E-pasts: osits.normunds@gmail.com

Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: Uģis Ligers

Kontakttālrunis: +371 28230393

E-pasts: ugis@cvir.lv.

- Iepirkuma metode, priekšmets un iepirkumu dokumentu saņemšana

  - Iepirkums, kas organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu. Iepirkuma tehniskajā specifikācijā noteiktā aprīkojuma iegāde tiek līdzfinansēta no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, 2013.gada 20.decembrī noslēgtās vienošanās par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu Nr. 2013/0062/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/004 ietvaros.

  - Iepirkuma priekšmets ir konferenču zāles aprīkojuma piegāde.

  - Pretendentiem jāiesniedz piedāvājums par visu iepirkuma apjomu. Pretendenti, kas neiesniegs piedāvājumu par visu iepirkuma apjomu tiks atzīti par neatbilstošiem iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām.

  - Iepirkuma nolikumu un tā pielikumus ieinteresētie piegādātāji var lejupielādēt elektroniskā formā Jelgavas Tehnikums interneta mājas lapā www.jelgavastehnikums.lv, sadaļā „Iepirkumi”.

  - Ieinteresētais piegādātājs uzņemas atbildību sekot līdzi Iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiek publicētas Pasūtītāja interneta mājas lapā pie Iepirkuma nolikuma.

- Piedāvājuma iesniegšana

  - Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

  - Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Piedāvājumam jābūt cauršūtam (caurauklotiem), piedāvājuma lapām jābūt numurētām. Piedāvājums jāievieto aizlīmētā aploksnē (norādot iepirkuma nosaukumu, identifikācijas Nr.). Visiem dokumentiem jābūt sagatavotiem atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajām dokumentu sagatavošanas prasībām.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt datorsalikumā, bez neatrunātiem labojumiem.

  - Piedāvājums jāsagatavo valsts valodā. Pretendentu atlases dokumenti var tikt iesniegti citā valodā, ja klāt ir pievienots apliecināts tulkojums latviešu valodā.

  - Iesniedzot piedāvājumu pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

  - Pretendents iesniedz parakstītu (likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas) un apzīmogotu piedāvājumu.

  - Pretendenti piedāvājumus var iesniegt darba dienās no 9.00 līdz 16.00 Jelgavas Tehnikums, Dobeles ielā 43, 2.1.c kabinetā, iesniedzot tos līdz 2015.gada 25.jūnijam, plkst.10.00 personīgi, atsūtot ar kurjeru vai kā ierakstītu vēstuli pa pastu. Nosūtot piedāvājumu ar kurjeru vai pa pastu, pretendents uzņemas pilnu atbildību par to, ka piedāvājums tiks nogādāts šajā punktā norādītajā adresē līdz norādītajam termiņam.

  - Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, vai kas saņemti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiek atvērti un izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam.

4. Prasības pretendentiem

  - Iepirkumā var piedalīties jebkura persona, kura atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām. Pasūtītājs izslēgs pretendentu no turpmākas dalības Iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

    - pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

  - Pretendentam jābūt reģistrētam atbilstoši pretendenta valsts normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (ja piedāvājumu iesniedz juridiska persona).

  - Pretendentam iepriekšējo trīs gadu laikā (2012., 2013., 2014.un 2015.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai) ir pieredze vismaz viena līdzīgas vērtības (piedāvātās līgumcenas bez PVN apjomā) skaņas iekārtu piegādes līguma izpildē.

- Iesniedzamie dokumenti (kārtojami secībā kādā tie norādīti)

  - Pieteikuma veidlapa – pieteikums piedalīties iepirkumā, kas sagatavots saskaņā ar iepirkuma nolikuma pielikumā Nr.2 pievienoto formu. Pieteikumā jānorāda garantijas termiņš, kas nedrīkst būt īsāks kā 2 gadi no līguma izpildes dienas, kā arī piegādes termiņš, kas nedrīkst būt garāks kā 30 dienas no pasūtītāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas.

  - Pretendenta reģistrācijas apliecības kopija vai cits ekvivalents dokuments, kas apliecina pretendenta reģistrācijas faktu (jāiesniedz ārvalstī reģistrētam pretendentam. Latvijas Republikā reģistrēta pretendenta atbilstību Iepirkuma nolikuma 4.2.punktā noteiktajām prasībām Pasūtītājs veiks, iegūstot informāciju no publiskiem reģistriem).

  - Iepriekšējos trīs gados veikto piegāžu saraksts, kurā norādītas preces, kas piegādātas, Pasūtītājs, piegādes izpildes datums, līguma izpildes vērtība.

  - Tehniskais un finanšu piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar iepirkuma nolikuma pielikumu Nr.4. Piedāvātajai cenai jābūt izteiktai euro, atsevišķi norādot cenu bez pievienotās vērtības nodokļa 21% apmērā un summu ar pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā. Tehniskajam un finanšu piedāvājumam jāpievieno ražotāja izdota tehniskā dokumentācija piedāvātajai precei, pēc kuras var pārliecināties par piedāvātās preces parametru atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām.

- Piedāvājuma derīguma termiņš

Piedāvājumam jābūt spēkā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

- Piedāvājumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana

  - Ja iesniegtais pretendenta piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma un normatīvo aktu prasībām, iepirkuma komisija var lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

  - Iepirkumu komisija vērtējot piedāvājumus:

    - Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikumā norādītajām prasībām. Iepirkumu komisija bez tālākas izskatīšanas izslēgs no turpmākās dalības iepirkumā tos pretendentus, kuri neatbilst pretendentu atlases nosacījumiem un/vai nebūs iesnieguši visus dokumentus atbilstoši iepirkuma nolikuma 5.punktā noteiktajām prasībām.

    - Pārbaudīs iesniegtā piedāvājumu atbilstību tehniskam un finanšu piedāvājumam. Vērtējot piedāvāto līgumcenu, komisija ņem vērā piedāvājuma cenas bez pievienotās vērtības nodokļa. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda, iepirkumu komisija šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.

  - No visiem iepirkuma nolikumā un normatīvajos aktos noteiktajam prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem komisija izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu.

  - Par to, vai uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām un Iepirkuma nolikuma 7.3. punktā minētajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav attiecināmi iepirkuma nolikuma 4.1.1. un 4.1.2. punktā minētie izslēgšanas nosacījumi, iepirkuma komisija pārliecināsies Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajā kārtībā.

  - Piedāvājums tiek noraidīts, ja:

    - Nav iesniegti Iepirkuma nolikumā pieprasītie dokumenti vai iesniegtie dokumenti neatbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām.

    - Piedāvājumā ietvertais Tehniskais piedāvājums vai Finanšu piedāvājums neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām.

    - Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska.

    - Ja komisijas darba gaitā tiek konstatēts, ka pretendents, iesniedzot piedāvājumu, ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.

- Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

  - Iepirkuma komisijas tiesības

    - Pieprasīt, lai pretendents izskaidro savā piedāvājumā ietverto informāciju. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.

    - Labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos, informējot par to pretendentus.

    - Pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.

    - Noraidīt iesniegto piedāvājumu, ja tas neatbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām.

    - Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu vai pārtraukt iepirkumu bez rezultātiem, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

    - Citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

  - Iepirkuma komisijas pienākumi

    - Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.

    - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

    - Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par nolikumu.

    - Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem un šo nolikumu.

    - Pieprasīt no pretendenta skaidrojumu (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 48.pantā noteikto), ja iepirkuma komisijai rodas šaubas, ka pretendents piedāvājis nepamatoti lētu piedāvājumu.

    - Citi normatīvajos aktos noteiktie pienākumi.

- Pretendenta tiesības un pienākumi

  - Pretendenta tiesības

    - Apvienoties pretendentu apvienībās ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu. Pamatoties uz apakšuzņēmēju pieredzi un iespējām, iepirkuma nolikumā noteikto atlases prasību ievērošanai.

    - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

    - Citas tiesības, kas pretendentam ir noteiktas normatīvajos aktos.

  - Pretendenta pienākumi

    - Sagatavot piedāvājumus atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām.

    - Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu.

    - Iepirkuma komisijas norādītajā termiņā sniegt atbildes uz pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

    - Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

    - Citi normatīvajos aktos noteiktie pienākumi.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja						Janīna Rudzīte

Pielikums Nr.1

Iepirkuma Nr. JT 2015/12

nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Vispārīgie noteikumi.

  - Ja tehniskajā specifikācijā (visām daļām) norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.

  - Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma apjomu.

  - Piedāvāto preču svara un gabarītu izmēriem, kā arī citu parametru raksturojošam mērvienību skaitam ir pieļaujama novirze +/- 5%. Šajā punktā norādītā pielaide nav attiecināma uz tām Tehniskās specifikācijas prasībām, kur jau ir noteiktas pieļaujamās pielaides (norādes ne mazāk kā, ne vairāk kā, līdz, vismaz u.tml.).

| Nr. | Preces nosaukums | Vienība | Vienību daudzums | Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lielās zāles skaņas sistēma |  |  |  |  |
| 1. | Divjoslu aktīvā akustiskā sistēma | Gab | 2 | Profesionāla divu joslu akustiskā sistēma ar iebūvētu jaudas pastiprinātāju Maksimālais skaņas spiediens ne mazāks kā 123dB pastāvīgi, vismaz 130dB pīķa Izmantojama gan kā PA sistēma, gan kā skatuves monitors Iebūvēts D klases jaudas pastiprinātājs Pastiprinātāja jauda ne mazāka kā 1000W ZF un 100W AF Strāvas barošana: no 220V līdz 240V AC@ 50/60Hz Sistēmā jābūt iebūvētam digitālajam apstrādes procesoram ar iestatījumiem, kas nodrošina sistēmas salāgotu un kvalitatīvu skanējumu Divas ieejas ar atsevišķu jūtības regulāciju un katrai ieejai pārslēdzams ieejas līmeņa režīms - Mikr./līnija Jābūt vismaz divu joslu toņa kontroles iespējai (regulātori) Pieslēgumi: vismaz divas ieejas Jack/ XLR, viena izeja 3-pin XLR, strāvas pieslēgums ar IEC tipa konektoru Vismaz divi pārslēdzami darbības režīmi: pilna josla un ar "High pass" vai ekvivalentu filtru Pilnā frekvenču josla vismaz no 45Hz līdz 18kHz +/- 3dB Virziendarbība vismaz 90ᴼ horizontāli un 60ᴼ vertikāli @ -6 dB points Akustiskās sistēmas priekšpusē jābūt gaismas indikācijai, kas parāda, kad sistēmā sāk darboties limiteri Aksustiskās sistēmas aizmugurē jābūt pārslēgam, kas priekšējās indikācijas gaismu pārslēdz vismaz šādos režīmos: indikātors izslēgts, indikātors ieslēgts, indikātors iedegas, kad nostrādā limiteri Sistēmas aizmugurē jābūt slēdzim, kas nodrošina sistēmas darbību vismaz divos režīmos: runa vai mūzika Skaļruņi: 1 gab 15”ZF, 1 gab 1” AF ruporā Perforēta priekšējā skaļruņu aizsargreste ar akustiski caurskanošu aizsargporolonu pret mitrumu Akustiskā sistēma ir paredzēta stacionārai instalācijai un mobilam darbam Korpusā iebūvēti ne mazāk kā 6gb M10 iekares punkti 2gb iegremdēti sānu rokturi vieglai pārvietošanai Akustiskās sistēmas pamatnē iebūvēta "glāze" akustisko sistēmu novietošanai uz 35mm statīva divos dažādos leņķos atkarībā no izmantošanas iespējas Krāsa: gan korpuss gan reste melni vai tumši pelēki Maksimālais izmērs līdz 460mm (platums) x 370mm (dziļums) x 720mm (augstums) Svars nepārsniedz 28kg |
| 2. | Akustisko sistēmu sienas kronšteins | Gab | 2 | Divu joslu akustisko sistēmu sienas montāžas kronšteins Metāla konstrukcija Kravnesība: ne mazāk kā 50kg (testēta un sertificēta) Attālums no sienas līdz a/s uzmavai ne mazāks kā 420mm A/S uzmava ar regulējamu diametru vismaz no 35mm līdz 37mm sistēmas nofiksēšanai Regulējams akustiskās sistēmas novietojuma leņķis no vismaz 0º līdz 22º ar soli ne mazāku kā 11 iedaļas Regulējams horizontālais leņķis par 180º Pie sienas montējamās statīva daļas izmērs nepārsniedz: augstums 580mm, platums 140mm Svars nepārsniedz 6.2 kg Krāsa: melna |
| 3. | Zemfrekvences aktīvā akustiskā sistēma | Gab | 2 | Profesionāla zemfrekvences akustiskā sistēma ar iebūvētu jaudas pastiprinātāju Maksimālais skaņas spiediens ne mazāk kā 127dB pastāvīgais, 134dB pīķa Iebūvēts D klases jaudas pastiprinātājs Pastiprinātāja jauda ne mazāka kā 2200W Strāvas barošana: no 220V līdz 240V AC@ 50/60Hz Jābūt aprīkotai ar frekvenču pastiprināšanas funkcijas slēdzi (iesl./izsl.) Jābūt aprīkotam ar pastiprināmās frekvences izvēlnes regulatoru frekvenču joslā vismaz no 40Hz līdz 90Hz Akustiskās sistēmas aizmugurē jābūt sistēmas polaritātes pārslēdzējam Pieslēgumi: vismaz 2gab Ieejas ar 3-pin XLR, 2gab Izejas ar 3-pin XLR, strāvas pieslēgums Frekvenču josla vismaz no 40Hz līdz 100Hz +/- 3dB un no 30Hz līdz 150Hz +/- 10dB Skaļruņi: 1gab 18” ( ne mazāks ) Korpusa konstrukcijas materiāls: vismaz 18mm biezs bērza saplāksnis Akustiskā sistēma ir paredzēta stacionārai instalācijai un mobilam darbam Akustiskās sistēmas augšpusē iebūvēta "glāze" priekš 35mm statīva Ne mazāk kā 4gab korpusā iegremdēti rokturi Krāsa: melna matēta Maksimālais izmērs līdz 650mm (platums) x 530mm (dziļums) x 590mm (augstums), bet ne mazāks kā par 5% nepieciešamā tilpuma saglabāšanai Svars līdz 48kg Komplektā riteņu komplekts zemfrekvences akustisko sistēmu pārvietošanai Izmantojams speciāli montāžai zemfrekvences akustisko sistēmu aizmugurē Riteņu skaits komplektā: vismaz 4gab |
| 4. | Skaņas pults | Gab | 1 | Analoga skaņas mikserpults ar iebūvētu daudzkanālu audio interfeisu Vismaz 8 mono mikrofonu / līnijas ieejas ar 3-pin XLR (mik) un 1/4"Jack (līnija) pieslēgumu, pārrāvuma (insert) punktu un tiešo kanāla izeju Vismaz 4 stereo mikrofonu / līnijas ieejas ar 3-pin XLR (mik) un 1/4"Jack (līnija) pieslēgumu Vismaz 2 stereo līnijas ieejas ar 1/4"Jack pieslēgumu Vismaz 1 stereo atskaņotāju pieslēgumvieta ar RCA pieslēgumvietu Vismaz 1 komandmikrofona pieslēgumvieta ar 3-pin XLR pieslēgumvietu Vismaz 4 Audio subgrupas ar 3-pin XLR pieslēgumu un pārrāvuma (insert) punktu Vismaz 2 AUX izejas ar 3-pin XLR pieslēgumvietu un pārrāvuma (insert) punktu, pārslēdzami pre/post-fader, katra kanāla nosūtīšana pārslēdzama pre/post EQ Vismaz 4 AUX izejas ar 3-pin XLR pieslēgumvietu, pārslēdzami pre/post-fader Vismaz 1 stereo Master simetriskā izeja ar 3-pin XLR pieslēgumiem un pārrāvuma (insert) punktiem Vismaz 1 Mono simetriskā izeja ar 3-pin XLR pieslēgumu un pārrāvuma (insert) punktu Vismaz 1 stereo nesimetriska ieraksta izeja ar RCA pieslēgumvietu Vismaz 2 Matrix simetriskās izejas ar 3-pin XLR pieslēgumiem un pārrāvuma (insert) punktiem Matriksa konfigurācija 7 x 2 Vismaz 1 kontroles austiņu pieslēgums ar 1/4" Jack Atsevišķi regulējams austiņu skaļuma līmenis Vismaz 1 stereo simetrisks kontroles monitoru pieslēgums ar 3-pin XLR pieslēgumvietu Katram ieejas kanālam ir 48V Phantom vai ekvivalents barošanas slēdzis, signāla pazemināšanas slēdzis (20dB), polaritātes maiņas slēdzis, apakšējo frekvenču filtra slēdzis, Mute slēdzis un noklausīšanās slēdzis Katrs kanāls var tikt nosūtīts vismaz4 audio subgrupām, master vai mono izeju Katrs ieejas kanāls ir aprīkots ar vismaz 4 joslu parametrisko ekvalaizeri Katrs ieejas kanāls ir aprīkots ar vismaz 4 segmentu ieejas līmeņa indikāciju Ieejas kanāli, sbgrupas, master un mono izejas ir aprīkotas ar 100mm bīdāmajiem skaļuma regulatoriem Pultī ir iebūvēts vismaz 16 kanālu (8 in x 8 out) audio interfeiss ar USB pieslēgumu Audio interfeiss var darboties gan ar PC gan Mac datoriem Pults apgaismojuma pieslēguma ligzdas: vismaz 1gab x 12V 5W, 4-pin XLR pieslēgums Pults virsma veidota ar labi saprotamu krāsu kodēšanas sistēmu Strāvas barošanas bloks iebūvēts pultī Gabarīti ne lielāki kā: platums 560mm, dziļums 580mm, augstums 255mm Svars nepārsniedz 16kg Komplektā ar putekļu aizsargpārvalku Paredzēta profesionālam darbam |
| 5. | Bezvadu mikrofona uztvērējs | Gab | 1 | UHF frekvenču diapazona radiomikrofonu uztvērēji Frekvenču diapazons vismaz no 574 līdz 646 MHz (brīvie frekvenču kanāli Jelgavā un Rīgā). Katram uztvērējam vismaz 4 neatkarīgi kanāli Katram kanālam vismaz 99 pārslēdzamas frekvences ar automātiskās skanēšanas funkciju Vismaz 16 vienlaicīgi izmantojamas frekvences Izturīgs metāla korpuss Uz priekšējo paneli izvadāmas vismaz 2gab uztverošās antenas (komplektā) 19" standarta statnē montējams, 1U augsts Uztveršanas un kanāla indikācija Ne vairāk kā divu krāsu displejs |
| 6. | Bezvadu mikrofona raidītājs | Gab | 2 | Rokās turams bezvadu mikrofona raidītājs, UHF Frekvenču diapazons vismaz no 574 līdz 646 MHz (brīvie frekvenču kanāli Jelgavā un Rīgā) Vismaz 99 pārslēdzamas frekvences ar automātiskās skanēšanas funkciju Vismaz 16 vienlaicīgi izmantojamas frekvences Plastmasas korpuss Lietojams ar 2gb AA tipa baterijām vai akumulatoriem Raidītājam viegli uzliekamas dažādu tipu mikrofonu kapsulas (dinamiskās vai kondensatora) Aprīkots ar LCD displeju, kas atspoguļo vsimaz: grupu, kanālu un bateriju statusu Uztvērējs aprīkots ar ieejas līmeņa kontroli vismaz : 0 dB, 10 dB, 20 dB, 30 dB Raidītājs aprīkots ar akumulatoru uzlādēšanas kontaktiem |
| 7. | Mikrofona kapsula, savietojama ar bezvadu mikrofona raidītāju | Gab | 2 | Uz rokas raidītāja uzskrūvējama vokālā mikrofona kapsula Devēja tips: dinamiskais Frekvenču diapazons: vismaz 90-16000Hz Diafragmas veids: Macrolon vai analogs Iebūvēts metāla pop filtrs Polārais veids: hiperkardioids |
| 8. | Bezvadu kabatas raidītājs | Gab | 2 | Pie jostas spraužami UHF raidītāji Frekvenču diapazons vismaz no 574 līdz 646 MHz (brīvie frekvenču kanāli Jelgavā un Rīgā) Vismaz 99 pārslēdzamas frekvences ar automātiskās skanēšanas funkciju Vismaz 16 vienlaicīgi izmantojamas frekvences Plastmasas korpuss Lietojams ar 2gb AA tipa baterijām vai akumulatoriem Aprīkots ar LCD displeju, kas atspoguļo: grupu, kanālu un bateriju statusu Mikrofona un līnijas pieslēgums Mikrofona/līnijas pieslēgums: 4-pin mini XLR Raidītājs aprīkots ar akumulatoru uzlādēšanas kontaktiem |
| 9. | Uz galvas liekams mikrofons | Gab | 2 | Uz galvas liekams mikrofons pieslēgšanai pie jostas raidītāja Devēja tips: kondensators Frekvenču diapazons: vismaz no 40 līdz17000Hz (tuvajā laukā) Maksimālais spiediens ( SPL ) pie 1kHz vismaz 132dB Polārais veids: kardioids Mikrofona pieslēgums pie raidītāja: 4-pin mini XLR |
| 10. | Mikrofona statīvs | Gab | 2 | Dzērves tipa mikrofonu statīvi Metāla konstrukcija Regulējams augstums - statīva kāja diapozonā vismaz no 900 līdz 1600mm - šķērsstienis vismaz 805mm Svars vismaz 2.4 kg Krāsa: melna |
| 11. | Audio kabelis | M | 200 | Divpolu profesionālais audio kabelis Divas vītas dzīslas kopējā izolācijā Katra vadītāja diametrs ne mazāks kā 2.5mm² Katrs vadītājs sastāv no ne mazāk kā 140 x 0,15 mm vara dzīslām Vadītāja pretestība ne lielāka kā 8 omi/km Katra dzīsla atsevišķā izolācijā ar krāsu kodu vai numerāciju Kabeļa apkārtmērs 7.8 ± 0,2 mm Krāsa: melna |
| 12. | 230V kabelis | M | 200 | 230V strāvas kabelis Trīs vītas dzīslas kopējā izolācijā Katra vadītāja diametrs ne mazāks kā 2.5mm² Kabeļa apkārtmērs 11 +/- 0.2mm Krāsa: melna |
| 13. | Galds aparatūrai un pultīm | Gab | 1 | Mēbele operatoram un aparatūrai Jābūt iebūvētai sliedei 19" aparatūras izvietošanai, vismaz 14U augstumam Vieta, kur montēta aparatūra, jābūt ar slēdzamām un atveramām durvīm gan priekšā, gan aizmugurē Aparatūras durvīm atvērtā veidā jābūt iebīdītām mēbelē Jābūt vietai operatoram, lai tas var ērti sēdēt pie galda maksimāli tuvu virsmai Galda virsmai jābūt ar slēdzamu atveramu/ aizveramu vāku, kas atvērtā veidā iebīdās mēbelē Sāni un aizmugure - slēgti Vismaz 4 fiksējami gumijas riteņi Materiāls - lamināts, vismaz 25mm, ja mēbeli paredzēts ražot individuāli pēc norādītā modeļa piemēra Mēbeles ārējie gabarīti: kopējais augstums vismaz 1051mm (ar riteņiem) kopējais platums vismaz 1207mm kopējais dziļums vismaz 762mm " |
| 14. | Divjoslu pasīva akustiskā sistēma | Gab | 1 | Profesionālā divu joslu akustiskā sistēma Maksimālais skaņas spiediens ne mazāks kā 119dB pastāvīgais, vismaz 125dB pīķa Kompakta akustiskā sistēma ar trapecveidīgu formu Pieslēgumi: vismaz divi 4 polu Speakon vai ekvivalenta tipa konektori un viens četrvietīgs skrūvju termināls Pilnā frekvenču josla vismaz no 100Hz līdz 20kHz +/- 3dB Jauda ne mazāka kā 250W programma, vismaz 1000W pīķa Pretestība vismaz 8 omi Dalījuma frekvence vismaz 2.5 kHz Vērsums vismaz vismaz 90º pa horizontāli un 60º pa vertikāli @ -6dB Skaļruņi: vismaz 1 gab ne mazāks kā 10”ZF, 1 gab ne mazāks kā 1” AF ruporā Korpusa konstrukcijas materiāls: vismaz 15mm biezs bērza saplāksnis Akustiskā sistēma ir paredzēta stacionārai instalācijai Korpusā iebūvēti ne mazāk kā 9gb M10 iekares punkti un 4gb M8 iekares punkti Krāsa: gan korpuss gan reste melni matēti Maksimālais izmērs līdz 370mm (platums) x 335mm (dziļums) x 495mm (augstums) Svars līdz 16kg |
| 15. | Divkanālu jaudas pastiprinātājs | Gab | 1 | 2 kanālu jaudas pastiprinātājs Jauda ne mazāka kā 275W uz kanālu pie 8 omiem, ne mazāka kā 440W uz kanālu pie 4 omiem, ne mazāka kā 680W uz kanālu pie 2 omiem Harmoniskie kropļojumi (THD) pie 1kHz <0.03% Frekvenču josla no 7Hz līdz 50kHz – vismaz 1dB Damping faktors > 300 ( 1 kHz, 8 omi ) Mehāniskās uzlikas abu kanālu jūtības regulatoriem, kas pasargā no iespējas trešajām personām piekļūt regulācijai Indikācija uz priekšējā paneļa: vismaz 2 x termo aizsardība, 2 x klip/limit, 2 x signāls Pieslēgumi: vismaz 3-pin XLR ieejas, 4-polu Speakon vai ekevialentas izejas, 6,3" Jack "stack" izejas Katram kanālam neatkarīga termo aizsardzība sasniedzot ne vairāk kā 90ºC temperatūru Pastiprinātāja aizmugurē iespēja iemontēt digitālo audio procesora karti Vismaz 19” statnē montējams korpuss, augstums 2U Svars nepārsniedz 17kg |
| 16. | Skaņas signāla procesora karte | Gab | 1 | Digitālā audio vadības sistēmas procesora karte Vismaz 2 gab analogās simetriskās ieejas Vismaz 4 gab analogās simetriskās izejas Digitālā rezolūcija 24-Bit Semplēšanas frekvence 48kHz +/- 5% Frekvenču diapazons (vismaz): 10Hz līdz 20 kHz Sistēma nodrošina sekojošus algoritmus un kontroles: ieeju jūtība, avotu izvēle, signālu rūtēšana, aizture, ekvalizācija, izejas līmeņu kontrole, izeju limitēšana Ievietojama attiecīgajā jaudas pastiprinātājā, nodrošinot divas iekšējās izejas un divas ārējās izejas Iespēja vadīt caur USB pieslēgumu Izmērs nepārsniedz 30mm A x 150mm P x 80mm Dz Svars nepārsniedz 250g |
| 17. | Pasīvs, ar transformatoru atsaistīts signāla dalītājs | Gab | 1 | Stereo signāla dalītājs ar atdalošo transformatoru Tips: pasīvs Izturīga metāla korpusa konstrukcija Ieejas: vismaz 2gb 3-pin XLR tipa rozetes Tiešsa neatdalītās izejas: vismaz 2gb 3-pin XLR tipa paneļa spraudņi Ar transformatoru atdalītās izejas: vismaz 2gb 3-pin XLR tipa paneļa spraudņi Jābūt iebūvētam atdalītā izejas līmeņa pārslēgam: Hi/Low |
| 18. | Audio kabelis | M | 200 | Simetriskais audio kabelis Katra vadītāja diametrs vismaz 0.22mm² Katrs vadītājs sastāv no vismaz 28 x 0.1mm dzīslām Vadītāja pretestība ne lielāka kā 85 omi/km Kabeļa apkārtmērs 6.4 +/- 0.2mm Krāsa: melna |
| 19. | Komutācijas materiāli | Kompl | 1 | Visi nepieciešamie materiāli, palīgmateriāli, kabeļi u.c. skaņas tehnikas uzstādīšanai ( jaudas, signāls, XLR, Speakon, Shuko vai ekvivalents, u.c. ) Visi nepieciešamie starpkomponentu kabeļi. Jānodrošina 100% visu uzstādīto iekārtu darbība un lietošana Uz skatuves lietotie kabeļi melnā krāsā. Skatuves audio sistēmas jaudas sadale Jāievēro visas drošības normas uzstādot iekārtas un jālieto visi nepieciešamie drošības normu noteiktie aksesuāri uzstādot tehniku |
| Mazās zāles skaņas sistēma |  |  |  |  |
| 20. | Divu joslu aktīvā akustiskā sistēma | Gab | 2 | Profesionāla divu joslu akustiskā sistēma ar iebūvētu jaudas pastiprinātāju Maksimālais skaņas spiediens ne mazāks kā 121db pastāvīgi, vismaz 128dB pīķa Izmantojama gan kā PA sistēma gan kā skatuves monitors Iebūvēts D klases jaudas pastiprinātājs Pastiprinātāja jauda ne mazāka kā 1000W ZF un 100W AF Strāvas barošana: no 220V līdz 240V AC@ 50/60Hz Sistēmā jābūt iebūvētam digitālajam apstrādes procesoram ar iestatījumiem, kas nodrošina sistēmas salāgotu un kvalitatīvu skanējumu Divas ieejas ar atsevišķu jūtības regulāciju un katrai ieejai pārslēdzams ieejas līmeņa režīms - Mikr./līnija Jābūt vismaz divu joslu toņa kontroles iespējai (regulātori) Pieslēgumi: vismaz divas ieejas Jack/ XLR, viena izeja 3-pin XLR, strāvas puieslēgums ar IEC tipa konektoru Vismaz divi pārslēdzami darbības režīmi: pilna josla un ar "High pass" vai ekevivalentu filtru Pilnā frekvenču josla vismaz no 50Hz līdz 18kHz +/- 3dB Virziendarbība vismaz 90ᴼ horizontāli un 60ᴼ vertikāli @ -6 dB points Akustiskās sistēmas priekšpusē jābūt gaismas indikācijai, kas parāda, kad sistēmā sāk darboties limiteri Aksustiskās sistēmas aizmugurē jābūt pārslēgam, kas priekšējās indikācijas gaismu pārslēdz vismaz šādos režīmos: indikātors izslēgts, indikātors ieslēgts, indikātors iedegas, kad nostrādā limiteri Sistēmas aizmugurē jābūt slēdzim, kas nodrošina sistēmas darbību vismaz divos režīmos: runa vai mūzika Skaļruņi: vismaz 1 gab 12”ZF, 1 gab 1” AF ruporā Perforēta priekšējā skaļruņu aizsargreste ar akustiski caurskanošu aizsargporolonu pret mitrumu Akustiskā sistēma ir paredzēta stacionārai instalācijai un mobilam darbam Korpusā iebūvēti ne mazāk kā 6gb M10 iekares punkti 2gb iegremdēti sānu rokturi vieglai pārvietošanai Akustiskās sistēmas pamatnē iebūvēta "glāze" akustisko sistēmu novietošanai uz 35mm statīva divos dažādos leņķos atkarībā no izmantošanas iespējas Krāsa: gan korpuss gan reste melni vai tumši pelēki Maksimālais izmērs līdz 395mm (platums) x 330mm (dziļums) x 620mm (augstums) Svars nepārsniedz 21kg |
| 21. | Akustisko sistēmu statīvs | Gab | 2 | Uz zemes novietojams 3-kāju a/s statīvs Regulējams augstums ne mazāk kā no 1430mm līdz 2200mm Statīva korpusā iebūvēts trieciena absorbēšanas mehānisms Augšējā caurule vismaz 35mm a/s montāžai ar konusveida uzgali statīva galā Dubultā augstuma pozīcijas fiksācija: vismaz 1gb spiedpogas fiksatora mehānisms, 1gb pievelkošā skrūve ar caurules pasargāšanas mehānismu pret saspiešanos Svars: ne mazāks kā 5.5kg Kravnesība: ne mazāka kā 50kg (testēta un sertificēta) Krāsa: melns Konstrukcija: viss no izturīga tērauda ar gumijas kājiņām |
| 22. | Skaņas pults | Gab | 1 | Profesionāla instalāciju skaņas pults Novietojama uz virsmas vai 19"standarta statnē montējama ( augstums 3U) Kopā vienlaicīgi izmantojamas vismaz 5 ieejas (divas pārslēdzamas Līnija A/Līnija B, trīs pārslēdzamas Līnija / Mikrofons un 2gab izmantojamas arī kā Phono ) Vismaz vienam kanālam mikrofona "Talkover" vai ekevivalenta funkcija ar iestādāmu laiku un vājinājumu Katram ieejas kanālam profesionāli vismaz 45mm fīderi Katram ieejas kanālam regulējama ieejas jūtība diapozonā vismaz no -20dB līdz +20dB Katram kanālam atsevišķi ieslēdzama austiņu kontrole Vismaz 3-joslu EQ katram ieejas kanālam Simetriskā izeja ar vismaz 2 x 3-pin XLR pieslēgumu ( Izeja 1) Nesimetriskā izeja ar vismaz 2 x RCA pieslēgumu ( Izeja 2 ) Ieraksta izeja Atsevišķi regulējami Izejas 1 un Izejas 2 skaļuma līmeņi Monitora ( austiņu ) pieslēgums ar 1/4" Regulējams austiņu skaļuma līmenis Vismaz 5 segmentu izejas līmeņa indikators (katram kanālam) |
| 23. | Bezvadu mikrofonu uztvērējs | Gab | 1 | UHF frekvenču diapazona radiomikrofonu uztvērēji Katram uztvērējam vismaz 2 neatkarīgi kanāli Automātiskās frekvenču skanēšanas funkcija Katram kanālam vismaz 16 vienlaicīgi izmantojamas frekvences ( ieprogrammētas, pārslēdzamas ) Iebūvēts antenu dalītājs Uz priekšējo paneli izvadāmas vismaz 2gab uztverošās antenas ( komplektā ) ar barošanu vismaz +8V Vismaz 19" standarta statnē montējams, augstums nepārsniedz 1U Uztveršanas un kanāla indikācija Audio izejas: vismaz 2gb simetriskās 3-pin XLR tipa, 1gb. nesimetriskā 6.35mm jack tipa ar pārslēdzamu MIC/Line līmeni Frekvenču diapazons: 506-790 MHz (jebkurš šajā diapazonā ietilpstošais) |
| 24. | Rokās turams bezvadu mikrofons | Gab | 1 | Rokās turams dinamiskais mikrofons ar UHF raidītāju Raidītājs: Rokās turams UHF raidītājs Vismaz 16 pārslēdzamas frekvences ar automātiskās skanēšanas funkciju Vismaz 16 vienlaicīgi izmantojamas frekvences Lietojams ar 2gb AA tipa baterijām Raidītājam viegli uzliekamas dažādu tipu mikrofonu kapsulas (dinamiskās vai kondensatora) Frekvenču diapazons vismaz : 506-790 MHz (jebkurš šajā diapazonā ietilpstošais) Mikrofons: Uz rokas raidītāja uzskrūvējama vokālā mikrofona kapsula Devēja tips: dinamiskais Frekvenču diapazons: ne mazāks ka no 55 līdz 18000Hz Diafragma: Macrolon tipa vai analoga Maksimālais spiediens SPL vismaz 146dB Aizmugures vājinājums -20 dB +/- 5% pie 1 kHz/120° Polārais veids: hiperkardioids |
| 25. | Bezvadu mikrofonu raidītāji | Gab | 1 | Pie jostas spraužams (kabatas) UHF raidītājs Vismaz 16 vienlaicīgi izmantojamas frekvences Regulējama jūtība: 10mV-0.3V vai lielāka Plastmasas korpuss Lietojams ar 2gb AA baterijām Mikrofona un līnijas pieslēgums Mikrofona/līnijas pieslēgums: 4-pin mini XLR Frekvenču diapazons: vismaz 506-790 MHz (jebkurš šajā diapazonā ietilpstošais) |
| 26. | Uz galvas liekams mikrofons | Gab | 1 | Uz galvas liekams mikrofons pieslēgšanai pie jostas raidītāja Devēja tips: kondensators Frekvenču diapazons: vismaz no 40 līdz17000Hz ( tuvajā laukā ) Maksimālais spiediens ( SPL ) pie 1kHz vismaz 132dB Polārais veids: kardioids Mikrofona pieslēgums pie raidītāja: 4-pin mini XLR |
| 27. | Mikrofona statīvs | Gab | 1 | Dzērves tipa mikrofonu statīvi Metāla konstrukcija Regulejams augstums - statīva kājavismaz 900 līdz 1600mm - šķērsstienis vismaz 805mm Svars vismaz 2.4 kg Krāsa: melna |
| 28. | CD un iPod atskaņotājs | Gab | 1 | Profesionāls CD un iPod atskaņotājs CD daļa: Atskaņo WAV un MP3 uz CD ar vimsaz +/- 16 % ātruma maiņu atskaņošanai Vismaz +/- 16 % ātruma maiņa gan CD, gan MP3 failu atskaņošanai Tūlītēja piekļuve vismaz 1 līdz 9 skaņas celiņu izvēlei uz atskaņotāja virsmas Dažādu atskaņošanas programmu sastādīšana Nākamā skaņas celiņa rezrvēšanas funkcija Nesimetriska izeja ar vismaz 2 x RCA pieslēgumu un digitālā izeja (SPDIF) ar 1 x RCA pieslēgumu iPod daļa: Izvelkama iPod pieslēguma stacija iPod vadība tiek nodrošināta ar vadības pogām uz atskaņotāja vismaz +/- 16 % ātruma maiņa iespējama izmantojot speciālu bezmaksas aplikāciju priekš iPod Kopējie parametri: Komplektā ar tālvadības pulti Austiņu pieslēgums ar skaļuma regulāciju Vismaz viens AUX pieslēguma Montējams vismaz 19" standarta statnē Augstums nepārsniedz 2U |
| 29. | Pārvietojama aparatūras statne | kompl | 1 | Pārvietojama vismaz 19” aparatūras statne. Sastāv no: - fiksētas apakšējās daļas vismaz 9” aparatūras ievietošanai, vismaz 9U vienības; - regulējamas augšējās daļas vismaz 19” aparatūras ievietošanai, vismaz 12U vienības. Slīpuma regulācija vismaz 45 grādi, manuāli fiksējama jebkurā pozīcijā. Komplektā vismaz 4 riteņi, vismaz 2 bloķējami. Kravnesība vismaz 50 kg. Svars bez aparatūras nepārsniedz 13 kg. Gabarīti nepārsniedz 625mm platumā,550mm dziļumā, 875mm augstumā Materiāls – melns metāls Komplektā: Pilnībā slēgta metāla atvilktne montāžai statnē Vismaz 19" standarta, 2U augsta Izturīgas līdz pašam galam izvelkamas metāla sliedes ar gultņiem Atvilktnes dziļums ne mazāks kā 380mm un nepārsniedz 390mm Atvilktnes fiksators aizvērtā stāvoklī Atslēga atvilktnes aizslēgšanai Krāsa: melna Komplektā: Statnē montējams strāvas dalītājs: vismaz 19" standarta, 1U augsts Strāvas dalītāja priekšpusē ne mazāk kā 7gb Schuko vai ekevivalenta tipa strāvas rozetes Strāvas dalītājs aprīkots ar iesl./izsl. slēdzi aizmuugurē un strāvas vadu, kura garums ir vismaz 2m Krāsa: melna |
| 30. | Komutācijas materiāli | Kompl | 1 | Visi nepieciešamie materiāli, palīgmateriāli, kabeļi u.c. skaņas tehnikas uzstādīšanai ( jaudas, signāls, XLR, Speakon, Shuko vai ekvivalents, u.c. ) Visi nepieciešamie starpkomponentu kabeļi. Jānodrošina 100% visu uzstādīto iekārtu darbība un lietošana Lietotie kabeļi melnā krāsā. Jāievēro visas drošības normas uzstādot iekārtas un jālieto visi nepieciešamie drošības normu noteiktie aksesuāri uzstādot tehniku |
| 31. | Aktīvās akustiskās sistēmas komplekts | Kompl | 1 | Akustisko sistēmu komplekts (pāris) Komplekts sastāv no 1gb akustiskās sistēmas ar iebūvētu jaudas pastiprinātāju un 1gb pasīvā akustiskā sistēma Uzbūve: vismaz 1 gab 6" basa skaļrunis un 1 gab 1" augsto frekvenču skaļrunis (katrai sistēmai) Jaudas pastiprinātājs: - iebūvēts vadošajā akustiskajā sistēmā ar jaudu 2 x 20W RMS - frekvenču josla vismaz no 40Hz līdz 50kHz (-3dB) Indikācija un kontrole uz vadošās akustiskās sistēmas: - 1 x līmeņa kontrole - 1 x IESL / GAIDĪŠANAS režīmu indikators - 1 x signāla iestatījumu indikators - 1 x AF toņa kontrole - 1 x ZF toņa kontrole - 1 x nesimetriskā stereo ieeja ar 2 x RCA pieslēgumiem - 1 x simetriskā stereo ieeja ar 2 x EUROBLOCK vai ekvivlanetiem pieslēgumiem - 1 x pastiprinātāja izeja ar EUROBLOCK vai ekvivalentu pieslēgumu - 2 x līmeņa indikatori - 1 x strāvas pieslēgums - 1 x strāvas IESL / IZSL slēdzis Komplektā ar sienas stiprinājuma kronšteinu Izmērs nepārsniedz 16.3cm A x 24.2cm P x 24.2cm Dz Svars a/s ar pastiprinātāju nepārsniedz 2,5 kg Svars a/s bez pastiprinātāja nepārsniedz 1,7 kg |
| Citas prasības: |  | - Garantijas laiks: 24 mēnešu garantija; - Pretendentam ir jāveic visu iekārtu uzstādīšana, instalācija un jānodrošina to savstarpēja savietojamība un kompleksa darbība, nepieciešamības gadījumā izmantojot signālu pastiprinātājus, speciālus montāžas elementus, papildus kabeļus u.tml., kuru izmaksas jāparedz, piedāvātajā līgumcenā. - Pretendentam jānodrošina 8 stundu apmācība darbam ar piegādātājām iekārtām Pasūtītāja norādītajām personām. |  |  |

Pielikums Nr.2 Iepirkuma Nr. JT 2015/12 nolikumam TIEK SAGATAVOTS UZ UZŅĒMUMA VEIDLAPAS

| 2015.gada___.____________ | Nr._____ |
| --- | --- |

Pieteikums

„Konferenču zāles aprīkojuma iegāde”

iepirkuma identifikācijas Nr. JT 2015/12

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |
| Bankas nosaukums, filiāle |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |

Piedāvājam pārdot konferenču zāles aprīkojumu atbilstoši tehniskajam un finanšu piedāvājumam un iepirkuma līguma projekta noteikumiem par cenu, kas norādīta mūsu tehniskajā un finanšu piedāvājumā.

Apliecinām, ka;

- piekrītam piedalīties iepirkumā „Konferenču zāles aprīkojuma iegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. JT 2015/12;

- ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības, pienākumi un iepirkuma Tehniskajā un finanšu piedāvājumā, iepirkuma līguma projektā norādītās prasības;

- šis piedāvājums ir spēkā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām;

- piedāvājuma cenā ir ietvertas visas izmaksas, nodokļu maksājumi un visi iespējamie riski;

- piegādes termiņš ir ___________dienas (nedrīkst pārsniegt 30 dienas);

- Garantijas termiņš ir __________ gadi (nedrīkst būt mazāks par 2 gadiem).

| Amata nosaukums | paraksts | Paraksta atšifrējums |
| --- | --- | --- |

Pielikums Nr.3

Iepirkuma

Nr. JT 2015/12

nolikumam

Līguma projekts

- LĪGUMS Nr.__________

| - Jelgavā | - 2015. gada ___._____ |
| --- | --- |

Jelgavas Tehnikums, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000041031 (turpmāk tekstā - Pircējs), tās direktores Janīnas Rudzītes personā, kura rīkojas pamatojoties uz nolikuma, no vienas puses un

_______________, reģ. Nr _______________, adrese - ________________(turpmāk tekstā Pārdevējs), tās _______ personā, kurš/a rīkojas pamatojoties uz ______ pamata, turpmāk tekstā - Puses, saskaņā ar iepirkuma „Konferenču zāles aprīkojuma iegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. JT 2015/12, rezultātiem, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:

I LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Saskaņā ar Līguma noteikumiem un tā pielikumiem Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk un pieņem īpašumā konferenču zāles aprīkojumu, saskaņā ar Pircēja Tehniskajā specifikācijā (Līguma pielikums Nr. 1) un Pārdevēja iesniegtajā tehniskajā un finanšu piedāvājumā (Līguma pielikums Nr.2) noteikto, turpmāk tekstā – Preces.

  - Pircējs apņemas samaksāt par iegādāto Preci, saskaņā ar Līguma nosacījumiem.

  - Pārdevēja iesniegtajā tehniskajā un finanšu piedāvājumā (Līguma pielikums Nr.2) norādītas cenas paliek nemainīgas visā Līguma darbības laikā.

II NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Par Preces piegādi Pircējs apņemas samaksāt Pārdevējam EUR ____________bez PVN, PVN 21% EUR _________ apmērā, kopā ar PVN EUR _____________.

  - Maksājumu par Preču iegādi Pircējs veic 10 dienu laikā pēc Preces saņemšanas un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, un brīža, kad saņemts saskaņojums no Valsts izglītības attīstības aģentūras un ir ieskaitīts finansējums Pircēja kontā maksājuma veikšanai, pārskaitot naudu Pārdevēja norādītajā bankas kontā.

  - Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs veicis pārskaitījumu uz Pārdevēja norādīto bankas norēķinu kontu.

  - Rēķinos un pieņemšanas nodošanas aktos papildus citai informācijai ir jānorāda projekta pilns nosaukums – „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Jelgavas Tehnikumā”, projekta identifikācijas numuru – Nr. 3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/004, iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru, kā arī Līguma datumu un numuru

III. PREČU IEGĀDE, NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA

  - Pārdevējs piegādā Pircējam pasūtītās Preces _______(piegādes termiņš nedrīkst pārsniegt 30dienas) dienu laikā, skaitot no līguma parakstīšanas un brīža, kad Pircējs nosūtījis Pārdevējam rakstveida piegādes pieprasījumu saskaņā ar Līguma 3.1. punktā noteikto. Pircējam ir tiesības noteikt piegādes veikšanu pa daļām, to norādot Pārdevējam adresētajā piegādes pieprasījumā. Šajā gadījumā Līguma 2.2.punktā noteiktais maksājums tiek veikts atbilstoši piegādātās Preces vērtībai.

  - Pārdevējs nodod un Pircējs pieņem Preci, parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu.

  - Pircējam ir tiesības pirms Preces pieņemšanas 3 (trīs) darba dienu laikā pārbaudīt Preci, nepieņemt to un neparakstīt Preču pieņemšanas – nodošanas aktu, ja Prece nav kvalitatīva vai neatbilst tehniskajā specifikācijā (Līguma pielikums Nr.1) un/vai Pārdevēja tehniskajā un finanšu piedāvājumā (Līguma pielikums Nr.2) noteiktajam, iesniedzot Pārdevējam rakstveida pretenziju. Šajā gadījumā Pārdevējam ir pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā sagādāt Preci atbilstoši Līguma noteikumiem. Neatbilstību novēršanas periods tiek ieskaitīts kopējā piegādes termiņā.

  - Par Līguma prasībām neatbilstošo Preci jau pēc Līguma 3.3. punktā noteiktā Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, Pircējs rakstveidā paziņo Pārdevējam 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc fakta konstatēšanas, nosūtot paziņojumu un uzaicinot Pārdevēju sastādīt divpusēju aktu par konstatētajām neatbilstībām. Pārdevējam pēc paziņojuma saņemšanas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā jāierodas pie Pircēja. Pārdevēja neierašanās gadījumā Pircējam ir tiesības sastādīt aktu bez Pārdevēja piedalīšanās.

  - Pārdevējam jāapmaina Līguma prasībām neatbilstošā Prece pret kvalitatīvu un Līguma prasībām atbilstošu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma 3.4.punktā minētā akta sastādīšanas brīža.

IV. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Pircēja tiesības:

    - pārbaudīt Preces atbilstību visām tehniskajā specifikācijā un Pārdevēja iesniegtajā tehniskajā un finanšu piedāvājumā minētajām prasībām;

    - pārbaudīt Pārdevēja iesniegto Preču kvalitāti, Preču un dokumentācijas pilnīgumu un derīgumu, Preču lietošanas termiņa laiku;

    - pieteikt pretenzijas un/vai nepieņemt Preces, ja Preces vai to dokumentācija neatbilst Līguma noteikumiem, tehniskajā specifikācijā un/vai Pārdevējā iesniegtajā tehniskajā un finanšu piedāvājumā noteiktajam;

  - Pircēja pienākumi:

    - pieņemt Preci, ja tā atbilst tehniskajā specifikācijā un Pārdevējā iesniegtajā tehniskajā un finanšu piedāvājumā noteiktajam;

    - veikt maksājumus saskaņā ar Līgumā noteikto samaksas kārtību;

    - piedalīties Preces nodošanā un pieņemšanā.

  - Pārdevēja tiesības:

    - saņemt samaksu par Preci, kas atbilst tehniskajā specifikācijā un Pārdevējā iesniegtajā tehniskajā un finanšu piedāvājumā noteiktajam.

  - Pārdevēja pienākumi:

    - saskaņā ar normatīvajiem aktiem sagatavot un organizēt Preces nodošanu Pircējam;

    - nodrošināt Preču nodošanu Pircējam tās izgatavotāja standarta iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot;

    - garantēt, ka piegādāta Prece atbildīs Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes un obligātā nekaitīguma prasībām;

    - nodrošināt Precei garantijas termiņu ne mazāku kā 2 gadi, skaitot no Līguma 3.2. punktā noteiktā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas;

    - ja Pārdevējs pārdevis nekvalitatīvu un/vai tādu Preci, kura neatbilst tehniskajā specifikācijā, Pārdevēja tehniskajā un finanšu piedāvājumā un/vai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām Preci, tad tas uz sava rēķina apmaina Preci Līgumā noteiktajā termiņā pret jaunu, kvalitatīvu un atbilstošu tehniskajā specifikācijā, Pārdevēja tehniskajā un finanšu piedāvājumā un/vai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

V. LĪGUMA SANKCIJAS

  - Par maksājuma termiņa nokavējumu, Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,1% (viena desmitdaļa procenta) apmērā no apmaksājamās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma 2.1.punktā noteiktās piegādājamās Preces vērtības.

  - Ja Pārdevējs neievēro Līguma 3.1. punktā noteikto termiņu, tas maksā Pircējam līgumsodu 0,1% (viena desmitdaļa procenta) apmērā no nepiegādātās Preces summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma 2.1.punktā noteiktās piegādājamās Preces vērtības.

  - Ja Pārdevējs ir pārdevis Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci un neapmaina to Līgumā kārtībā, tas atmaksā Pircējam līguma prasībām neatbilstošās Preces vērtību.

  - Līguma 5.1.un 5.2. punktos noteikto maksājumu samaksa neatbrīvo Pusi no saistību izpildes.

VI. KVALITĀTE, PREČU GARANTIJA

  - Preces kvalitātei jāatbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes un obligātā nekaitīguma prasībām.

  - Precēm jābūt iepakotām atbilstoši Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, iepakojumam jānodrošina preču saglabāšanās, tās transportējot un tās nepieciešamības gadījumā glabājot.

  - Ar Līguma prasībām atbilstošu Preci Līguma ietvaros saprotama Prece, kas atbilst Līguma noteikumiem, tehniskajā specifikācijā, Pārdevēja tehniskajā un finanšu piedāvājumā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

  - Pretenzijas par Preces kvalitāti Pircējs iesniedz Pārdevējam rakstiski, nosūtot to uz Pārdevēja Līgumā noradīto adresi vai nododot personīgi Pārdevēja pārstāvim.

  - Piegādātājamm Precēm tiek noteikta ________ garantija (garantijas laiks nedrīkst būt īsāks kā 2 gadi). Ja garantijas laikā tiek atklāti piegādātās Preces defekti, Pārdevējs tos novērš 5 (piecu) darba dienu laikā no Pircēja rakstveida pieprasījuma saņemšanas. Ja garantijas laikā konstatētos preces defektus nevar novērst šajā punktā norādītajā termiņā, Pārdevējam uz defektu novēršanas laiku ir jānodrošina Pircējs ar Precei, kurai defekti konstatēti, ekvivalentu izstrādājumu.

VII. NEPĀRVARAMA VARA

  - Puses vienojas, ja kāda no Pusēm nepilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu nepārvaramas varas dēļ, tā ir atbrīvojama no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai Līguma pienācīgu neizpildi.

  - Puses vienojas, ka ar nepārvaramu varu tiek saprasti jebkādi no attiecīgās Puses gribas neatkarīgi apstākļi (ja tā ir rīkojusies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien attiecīgajai Puses, bet jebkurai citai personai, kas darbojas vai darbotos attiecīgās Puses nozarē, kā arī, ja šos apstākļus nebija iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

  - Puses vienojas, ka par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos tai Pusei, kas uz tādiem atsaucas, ir jāziņo otrai Pusei rakstiski ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no šo apstākļu iestāšanās vai uzsākšanās (rakstiskais paziņojums), bet dokumenti vai citi apliecinājumi, kas nepārprotami norāda uz nepārvaramas varas apstākļiem iesniedzami otrai Pusei ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstiskā paziņojuma nosūtīšanas vai nodošanas dienas.

  - Puses vienojas, ja Puse, kas vēlāk atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nav ievērojusi iepriekšminēto paziņojumu un pierādījumu iesniegšanas kārtību, tās apgalvojumi nav uzskatāmi par nepārvaramas varas apstākļiem atbilstošiem.

VIII. LĪGUMA TERMIŅŠ UN TĀ IZBEIGŠANA

  - Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.

  - Pircējam ir tiesības ar vienpusēju paziņojumu izbeigt šo Līgumu vismaz 2 (divas) darba dienas iepriekš par to paziņojot Pārdevējam, ja Pārdevējs kavē līguma izpildes termiņu vairāk kā par 5 (piecām) darba dienām.

  - Līgums var tikt izbeigts pirms Līguma darbības termiņa beigām Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties.

IX. CITI NOTEIKUMI

  - Visas pretenzijas un strīdi, kas var rasties Līguma izpildes laikā, tiek risināti vispirms pārrunu ceļā, pēc iespējas vienojoties abpusēji izdevīgam kompromisam. Strīda neatrisināšanas gadījumā strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas vispārējas jurisdikcijas tiesā.

  - Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu kontaktpersonas, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, tālruņa, faksa numuri, elektroniskā pasta adreses, adreses u.c., tad tā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā un tā pielikumos minētajiem Pušu pārstāvjiem un to rekvizītiem.

  - Ja kāds no Līguma punktiem kāda iemesla dēļ zaudētu spēkā esamību, tas neietekmē citus Līguma noteikumus un pārējie Līguma punkti paliek spēkā.

  - Līgums sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros, katrs uz 4 (četrām) lapām un pielikumiem uz ___ (______) lapām, latviešu valodā, pa vienam eksemplāram katrai Pusei, un visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

X.PIELIKUMI

10. Līgumam tiek pievienoti šādi pielikumi:

10.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz ___ (___) lapām;

10.2. 2.pielikums – Tehniskais un finanšu piedāvājums ____ (_______) lapām.

| Pircējs | Pārdevējs |
| --- | --- |
| Jelgavas Tehnikums |  |
| Adrese: Pulkveža O. Kalpaka iela 37 Jelgava, LV-3001, Latvija Reģ.Nr. 90000041031 | Adrese: Reģ. Nr. PVN Reģ. Nr. |
| Valsts Kase Kods: TRELLV22 Konts Nr. | Banka: Kods: Konts Nr.: |
| Direktore Janīna Rudzīte Jelgavā, 2015.gada __._____________ | (amats, vārds, uzvārds, paraksts) Jelgavā, 2015.gada __._____________ |

Pielikums Nr.4

Iepirkuma

Nr. JT 2015/12

nolikumam

Tehniskais un finanšu piedāvājums

Tehniskais un finanšu piedāvājums

| Nr.p.k. | Prece | Ražotājs, modelis | Vienību skaits | Vienības izmaksas bez PVN (EUR) | Visu vienību izmaksas bez PVN (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopā bez PVN (EUR) |  |  |  |  |  |
| PVN 21% (EUR) |  |  |  |  |  |
| Kopā ar PVN (EUR) |  |  |  |  |  |

Pretendenta nosaukums, paraksttiesīgā persona

*preces un to skaits norādīts Iepirkuma 1.pielikumā „Tehniskā specifikācija”.

** Tehniskajam un finanšu piedāvājumam jāpievieno ražotāja izdota tehniskā dokumentācija piedāvātajai precei, pēc kuras var pārliecināties par piedāvātās preces parametru atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām.