- Pielikums Nr.3

- Atklātā konkursa ar id.Nr. JT 2015/2 nolikumam

- TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Vispārīgie noteikumi.

  - Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.

  - Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma apjomu.

| 1.daļa „Iekārtu piegāde” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Preces nosaukums | Vienība | Vienību skaits | Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Apraksts | Izmēri,mm | Elektrības pieslēgums (V) | Jauda (kW) | Ūdens (AŪ – aukstais ūdens, KŪ – karstais ūdens) | Kanalizācija |
| 1 | Kartupeļu mizojamā mašīna | gab | 1 | Kartupeļu mizojamā mašīna, ielāde vismaz 12kg, metāla korpuss, motors novietots blakus mizošanas kamerai, mehāniskais taimeris diapozonā vismaz 0-6min. Abrazīvais disks, abrazīvas kameras iekšsienas. | 400x700x510 | 380 | 0,37 | AŪ-1/2'' | 50mm |
| 2 | Paliktnis kartupeļu mizojamai mašīnai | gab | 1 | Paliktnis kartupeļu mašīnai ar filtru biezumu uzķeršanai, viss izgatavots no nerūsējošā tērauda AISI 304, regulējamas kājas. | 400x700x500 | X | X |  | 50mm |
| 3 | Ledusskapis | gab | 1 | Ledusskapis, vismaz 700 litri,. kamera izgatavota no nerūsējošā tērauda, ārpuse uz kura nepaliek pirkstu nospiedumi. Temperatūra diapozonā vismaz -2/+8 C elektroniski regulējama, sienu izolācija ne mazāk par 75mm, kamera no nerūsējošā tērauda AISI304, aukstuma aģents R404, maksimālā telpas temp. vismaz +43C, regulējamas nerūsējošā tērauda kājas, automātiskā atkausēšana. Komplektā vismaz 3 plaukti. Durvis no 90 grādu pozicijas aizveras pašas.Durvis slēdzamas. Digitāls vadības panelis ar pacelšanas mehānismu ērtai apkopei. | 740x845x2030 | 220 | 0,45 |  |  |
| 4 | Saldētava | gab | 1 | Saldētava, vismaz 700 litri, kamera izgatavota no nerūsējošā tērauda, korpuss uz kura nepaliek pirkstu nospiedumi. Temperatūra diapozonā vismaz -22C/-15C elektroniski regulējama, sienu izolācija vismaz 75mm, kamera no nerūsējošā tērauda AISI304, aukstuma aģents R404, maksimālā telpas temp. Vismaz +43C, regulējamas nerūsējošā tērauda kājas, automātiskā atkausēšana. Komplektā vismaz 3 plaukti. Durvis no 90 grādu pozicijas aizveras pašas.Durvis slēdzamas. Digitāls vadības panelis ar pacelšanas mehānismu ērtai apkopei. | 740x845x2030 | 220 | 0,7 |  |  |
| 5 | Gaļas maļamā mašīna | gab | 1 | Gaļas maļamā mašīna, naža un sieta izmērs vismaz 82mm, nerūsējošā tērauda korpuss, noņemama malšanas grupa. | 450x250x500 | 380 | 1,1 |  |  |
| 6 | Saliekamā aukstuma kamera | gab | 1 | Saliekamā aukstuma kamera, sienu biezums vismaz 80mm, sienu un griestu paneļi no metāla ar plastikas pārklājumu pildīti ar poliuretāna pildījumu (blīvums 38-40kg/m3) , iekšējie stūri noapaļoti (R-15) , paneļu fiksācija ar āķu sistēmu (pieļauj atkārtotu izjaukšanu un salikšanu), durvis ar atslēgu un drošības atvēršanu no iekšpuses, apgaismojums. Komplektā ar monobloka tipa agregātu temp. -5/+10 C, elektroniski regulējams, automātiskā atkausēšana. Kamera nokomplektēta ar alumīnija plauktiem. | 2950x2150x2100 | 220 | 1,2 |  |  |
| 7 | Elektriskā konditorijas krāsns | gab | 1 | Elektriskā konditorejas krāsns, paredzēta priekš vismaz 10 plātnēm 600x400 , aprīkota ar ieliekamu/izņemamu plātņu statīvu, elektromehāniskais vadības panelis ar skārienpogām . Temperatūras kontroles adata ( daudzpunktu) bojājuma gadījumā klients var to atvienot, lai krāsns būtu lietojama bez tausta , durvīm divkāršais stikls, durvis ar divakāpju atvēršanu; Iespējams ieprogrammēt vismaz 50 programmas, katru ar vismaz 10 soļiem; vismaz 7 cepšanas režīmi, tai skaitā karstais gaiss, tvaicēšana, kombinētā cepšana, tvaicēšana zemā temperatūrā, cepšana zemā temperatūrā, kombinētā cepšana zemā temperatūrā, 1 reģenerācijas programma, raudzēšana (30-40C); kameras piespiedu atdzesēšana, pusautomātiskā mazgāšanas sistēma. Regulējams ventilatora ātrums vismaz 8 pakāpēs, regulējams mitruma procents, divvirzienu ventilatora griešanās.Max temp. vismaz 300C. Komplektā ar raudzētavu ar mitrinajumi ar ietilpību 16 plātnes 600x400mm. Komplektā ūdens mīkstinātājs. Komplektā plātnes 600x400mm -alumīnija perforētas ar zemiem bortiem(vismaz 10gb), melnā metāla ar 3cm bortiem (vismaz 16gb). | 900x800x1050 (krāsns) / 850x870x880 (raudzētava) | 380/220 | 20kW(krāsns), 1.5kW (raudzētava) | AŪ-1/2'' | 50mm |
| 8 | Rokas duša | gab | 1 | Rokas duša krāsnij |  |  |  | AŪ-1/2'' |  |
| 9 | Planetārais mikseris | gab | 1 | Planetārais mikseris ar trauka tilpumu vismaz 40 litri (nerūsējošais tērauds (NT)), drošības režģis no NT, bezpakāpju ātrumi, kurus maina ar invertoru,vismaz 3 darba uzgaļi no NT(tai skaitā, āķis, lāpstiņa, putojamā slotiņa), manuāla trauka pacelšana. Drošības STOP poga.Regulējamas kājas. Iekārtas svars 210 kg. | 950x700x1450 | 380 | 1,5 |  |  |
| 10 | Mīklas mīcāmā mašīna | gab | 1 | Mīklas mīcāmā mašīna, trauka tilpums vismaz 30 litri, 2 darba ātrums, NT trauks. | 420x730x670 | 380 | 0,75 |  |  |
| 11 | Ledusskapis | gab | 1 | Ledusskapis, vismaz 700 litri,. kamera izgatavota no nerūsējošā tērauda, ārpuse uz kura nepaliek pirkstu nospiedumi. Temperatūra diapozonā vismaz +0C/+10C elektroniski regulējama, sienu izolācija ne mazāk par 75mm, kamera no nerūsējošā tērauda AISI304, aukstuma aģents R404, maksimālā telpas temp. vismaz +43C, regulējamas nerūsējošā tērauda kājas, automātiskā atkausēšana. Komplektā vismaz 3 plaukti. Durvis no 90 grādu pozicijas aizveras pašas.Durvis slēdzamas. Digitāls vadības panelis ar pacelšanas mehānismu ērtai apkopei. | 740x845x2030 | 220 | 0,45 |  |  |
| 12 | Ledusskapis | gab | 2 | Ledusskapis, vismaz 700 litri,. kamera izgatavota no nerūsējošā tērauda, ārpuse uz kura nepaliek pirkstu nospiedumi. Temperatūra diapozonā vismaz -2C/+8C elektroniski regulējama, sienu izolācija ne mazāk par 75mm, kamera no nerūsējošā tērauda AISI304, aukstuma aģents R404, maksimālā telpas temp.vismaz +43C, regulējamas nerūsējošā tērauda kājas, automātiskā atkausēšana. Komplektā vismaz 3 plaukti. Durvis no 90 grādu pozicijas aizveras pašas.Durvis slēdzamas. Digitāls vadības panelis ar pacelšanas mehānismu ērtai apkopei. | 740x845x2030 | 220 | 0,45 |  |  |
| 13 | Saldētava | gab | 1 | Saldētava, vismaz 700 litri, kamera izgatavota no nerūsējošā tērauda, ārpuse uz kura nepaliek pirkstu nospiedumi. Temperatūra diapozonā vismaz -22C/-15C elektroniski regulējama, sienu izolācija vismaz 75mm, kamera no nerūsējošā tērauda AISI304, aukstuma aģents R404, maksimālā telpas temp.vsimaz +43C, regulējamas nerūsējošā tērauda kājas, automātiskā atkausēšana. Komplektā vismaz 3 plaukti. Durvis no 90 grādu pozicijas aizveras pašas.Durvis slēdzamas. Digitāls vadības panelis ar pacelšanas mehānismu ērtai apkopei. | 740x845x2030 | 220 | 0,7 |  |  |
| 14 | Rokas blenderis-mikseris | gab | 1 | Rokas blenderis - mikseris. Maināmi uzgaļi, komplektā ar nažu uzgali un putojamo slotiņu, regulējams, apgriezieni (slotiņai diapozonā vismaz 500 - 1800 apgr./min, nažiem diapozonā vismaz 2300 - 9600apgr.,/min.) Paredzēts traukiem ar tilpumu vismaz līdz 30 litriem. | gar. 700 (nažu uzgalis) / 740 (slotiņas) , diam 125 | 220 | 0,33 |  |  |
| 15 | Dārzeņu smalcināmā mašīna | gab | 1 | Dārzeņu smalcināmā mašīna, ražošanas jauda atkarībā no produkta līdz 250kg/h, paredzēts svaigiem un vārītiem produktiem, metāla lējuma motora korpuss apvienojumā ar izturīgu plastmasu, magnētiskā drošības sistēma, vismaz 360 apgr/min. bet nevairāk par 600 apgr./min., pusapļa atvere vismaz 170x72mm, apaļa atvere vismaz 55mm. | 350x320x600 | 220 | 0,55 |  |  |
| 16 | 7 griezējdisku komplekts | kompl | 1 | 7 griezējdisku komplekts, kurā ietilpst: šķēlīšu disks 2mm un 5mm, rīve 2mm, salmiņu disks 3x3mm , kubiņu disks 10x10mm ar griezējdisku 10mm un frī kartupeļu disks 10x10mm. | X | X | X |  |  |
| 17 | Planetārais mikseris | gab | 1 | Planetārais mikseris ar trauka tilpumu vismaz 10.5 litri(NT), caurspīdīgs drošības aizsegs, maināmi ātrumi , kurus maina ar invertoru (bezpakāpju), vismaz 3 darba uzgaļi no NT (tai skaitā, āķis, lāpsta un putojamā slotiņa), manuāla trauka pacelšana. Regulējamas kājas. Drošības STOP poga. | 440x480x620 | 220 | 0,37 |  |  |
| 18 | Mikseris-universālais pievads | gab | 1 | Mikseris-universālais pievads, trauka tilpums vismaz 6,7 litri, vismaz 3 darba uzgaļi no n/t, regulējami ātrumi pagriežot ar pogu, iespējams pievienot papildus dažādus pievadus (jāpasūta atsevišķi), komplektā blendera krūze. | 400x240x350 | 220 | 1,5 |  |  |
| 19 | Gastronomiskais griezējs | gab | 1 | Gastronomiskais griezējs, asmens diam.vismaz 30cm. Regulējams šķēlīšu biezums 0 - 16mm, naža asināšanas mehānisms piestiprināts pie iekārtas. Asmeņa nosegs drošībai. Alumīnija lējuma korpuss. | 610x470x450 | 220 | 0,22 |  |  |
| 20 | Elektriskā gastronomijas krāsns | gab | 1 | Elektriskā gastronomijas krāsns, paredzēta priekš vismaz 6 plātnēm GN1/1 vai 12GN1/2, aprīkota ar ieliekamu/izņemamu plātņu statīvu, elektromehāniskais vadības panelis ar skārienpogām . Temperatūras kontroles adata ( daudzpunktu) bojājuma gadījumā klients var to atvienot, lai krāsns būtu lietojama bez tausta , durvīm divkāršais stikls, durvis ar divakāpju atvēršanu; Iespējams ieprogrammēt vismaz 50 programmas, katru ar vismaz 10 soļiem; vismaz 7 cepšanas režīmi, to skaitā, karstais gaiss, tvaicēšana, kombinētā cepšana, tvaicēšana zemā temperatūrā, cepšana zemā temperatūrā, kombinētā cepšana zemā temperatūrā, 1 reģenerācijas programma, raudzēšana; kameras piespiedu atdzesēšana, pusautomātiskā mazgāšanas sistēma. Regulējams ventilatora ātrums vismaz 8 pakāpēs, regulējams mitruma procents, divvirzienu ventilatora griešanās.Max temp. vismaz 300C. Ar rokas dušu. Komplektā ūdens mīkstinātājs.Komplektā GN1/1 trauki: -20mm (4gb), 65mm(4gb),100mm(3gb),150mm(2gb),200mm perforēti(2gb). | 900x830x800 | 380 | 8,5 | AŪ-1/2'' | 50mm |
| 21 | Pamatne zem krāsns | gab | 1 | Pamatne zem krāsns, nerūsējošā tērauda AISI304 metināta konstrukcija, vieta 6xGN1/1 plātnēm, regulējamas kājas. | 900x830x800 | X | X |  |  |
| 22 | Elektriskā fritēze | gab | 1 | Elektriskā fritēze ar 2 atsevišķām vannām, katras vannas tilpums vismaz 8 litri , katrai vannai atsevišķs galvenais slēdzis ar vismaz 3 pozicijām un temperatūras regulatorslēdzis diapozonā vismaz 100C - 190C, katrai vannai apakšā eļļas izlejamais krāns un eļļas filtrs, apaksējā daļā slēgta ar 1 durtiņām. Dizains vienāds ar poz. 63. | 400x700x900 | 380 | 12 |  |  |
| 23 | Elektrīskā plīts ar 6 sildvirsmām | gab | 1 | Elektriskā plīts ar 6 kvadrātveida sildvirsmām. Plīts ir bez cepeškrāsns, korpuss izgatavots viscaur no n/t, sildvirsmas ir izceltas, plīts kājas ir no apaļas n/t caurules, regulējams augstums. Katrai sildvirsmai savs regulatorslēdzis (vismaz septiņpozīciju) un signāllampiņa, katras sildplates jauda 2,6kW, ne mazāk. Dizains vienāds ar poz. 62. | 1200x700x850 | 380 | 15,6 |  |  |
| 24 | Elektriskā cepamā virsma | gab | 1 | Elektriskā cepamā virsma ar cepšanas virsmu vismaz 610x435mm, 1/2 gluda un 1/2 rievota, korpuss izgatvots viscaur no n/t, 2 sildzonas, šķidruma iztece uz tvertni zem virsmas; temp. Diapozons ne mazāk kā 50-300C. regulējams kāju augstums. Sildvirsmai ir 2 septiņpozīciju regulatorslēdži (katrai sildzonai savs) un signāllampiņa, katras sildpzonas jauda 3.5kW ne mazāk. Dizains vienāds ar poz. 65. | 700x750x900 | 380 | 7 |  |  |
| 25 | Elektriskā dziļā panna cepšanai | gab | 1 | Elektriskā dziļā panna cepšanai, cepšanas virsma izgatavota no slāņu kompozītmateriāla un nav piedegoša, iespējams cept dažādus produktus vienlaicīgi, divas atsevišķi regulējamas sildzonas ar darba temperatūra diapozonā vismaz +50C - +270C, pannas tilpums vismaz 37 litri, apakšā trīspusēji slēgts plaukts , liekais šķidrums izvadās caur atveri pannas priekšpusē un uzkrājas GN traukā. Cepšanas pannas izmēri vismaz 630x510x120mm. Dizains vienāds ar poz. 64. | 700x750x900 | 380 | 7 |  |  |
| 26 | Trauku mazgājamā mašīna | gab | 1 | Kupola tipa trauku mazgājamā mašīna, grozam vismaz 500x500mm, ražība stundā vismaz 48grozi. Tvertnes iekšpuse ar noapaļotiem stūriem, tilpums tvertnei ne lielāks par 22L, pārklāta ar nerūsējošā metāla sietu, mazgāšanas rokas no nerūsējošā tērauda, paceļamais vāks ir pilnībā slēgts no 4 sāniem un augšas, atveres augstums vismaz 450mm. Vismaz četri mazgāšanas cikli – 60/90/120/240 sek. - elektroniskā vadība, ūdens patēriņš 1 ciklam ne vairāk par 2.9L. Temperatūras indikācija gan mazgāšanas ūdenim, gan skalošanas ūdenim uz paneļa. Iespēja pieslēgt karsto ūdeni. | 630x640x1490 | 380 | 6 | AŪ-1/2'' | 50mm |
| 27 | Vitrīna konditorejas izstrādājumiem | gab | 1 | Vitrīna konditorejas izstrādājumiem.Ventilējama. Ar vismaz 3 stiklotiem plauktiņiem, priekšpusē liekts pakešu stikls, katram plauktam apgaismojums, darba temperatūra diapozonā vismaz +4C/+8C, aizmugurē 2 bīdāmas durvis, elektroniskais displejs, durvīm un sānos pakešu stikls. | 1000x750x1350 | 220 | 0,67 |  |  |
| 28 | Siltais marmīts | gab | 1 | Siltais marmīts ar vannu 3xGN1/1, iebūvējams , krāns ūdens iztecei, izgatavots no nerūsējošā tērauda AISI304.Komplektā GN trauki: 1/3-150 (vismaz 4gb), 1/4-100 (vismaz 8gb), 1/6-100 (vismaz 6gb), 1/6-65(vismaz 6gb) ar vākiem. | 1060x590x310 | 220 | 3,3 |  | 50mm |
| 29 | Siltais marmīts | gab | 1 | Siltais marmīts ar vannu 3xGN1/1, iebūvējams , krāns ūdens iztecei, izgatavots no nerūsējošā tērauda AISI304.Komplektā GN trauki: 1/3-150 (vismaz 4gb), 1/4-100 (vismaz 8gb), 1/6-100 (vismaz 6gb), 1/6-65(vismaz 6gb) ar vākiem. | 1060x590x310 | 220 | 3,3 |  | 50mm |
| 30 | Aukstuma vitrīna | gab | 1 | Aukstuma vitrīna iebūvējama ar vannu apakšā, vannas izmēri atbilst 3xGN1/1, vannas dziļums 150mm, darba temperatūra +1līdz +5C, vitrīnai 2 stikla plauktiņi attālums starp plauktiem ne mazāk par 170mm, plauktu dziļuma izmērs vismaz 400mm(apakšējais) un vismaz 350mm(augšējais) un, agregāts novietots apakšā, izliektas formas stikla sāni, izliekta stikla priekšējā fasāde, apgaismojums. Digitālais displejs, automātiskā atkausēšana. Komplektā GN trauki: 1/3-150 (vismaz 4gb), 1/4-100 (vismaz 8gb), 1/6-100 (vismaz 6gb), 1/6-65(vismaz 6gb) ar vākiem. | 1130x700x1372 | 220 | 0,85 |  |  |
| 31 | Bāra blenderis-mikseris | gab | 1 | Bāra blenderis-mikseris. Trauka tilpums vismaz 1,6litri, vismaz 3 darba ātrumi, atseviķš režīms ledus smalcināšanai - pulsējošais režīms. Trauks ir no izturīga polikarbonāta, viegls un parocīgs, metāla motora korpuss, izturīgi n/t naži. | 220x220x420 | 220 | 0,6 |  |  |
| 32 | Ledusskapis | gab | 1 | Ledusskapis ar tilpumu vismaz 130 litru. Stikla durvis. Darba temperatūra diapozonā vismaz 0C/+10C, durvis ar slēdzeni, digitālais displejs, automātiskā atkausēšana, komplektā ar vismaz 2 plauktiem. | 600x600x850 | 220 | 0,15 |  |  |
| 33 | Piena kokteiļu mikseris | gab | 1 | Piena kokteiļu mikseris ar vienu krūzi uz pamatnes. Krūzes tilpums vismaz 0,8L. Metāla korpuss. | 200x150x550 | 220 | 0,15 |  |  |
| 34 | Kafijas gatavošanas aparāts | gab | 1 | Kafijas gatavošanas aparāts, vismaz 2 radziņi, automātisks, kapučīno, tējas un citu karsto dzērienu pagatavošanas ierīce, ūdens tvertnes tilpums vismaz 14 litri, ūdens volumetriskā dozēšana; pakāpeniska spiedienu palielinoša kafijas pagatavošanas sistēma, ergonomiski rokturi ar divvirzienu darbību (piespiest un pavilkt - tvaika padevei), vārsts tvaika radziņiem, lai var to apkopt darba gaitā. Sūkņa spiediena regulēšanas iespēja. Spoguļvirsma tasītes aizmugurē, lai ērtāk pārlūkot kafijas gatavošanas procesu. Iespēja tīrīt katru gatavošanas grupu atsevišķi darba gaitā - automātiskā tīrīšanas programma iebūvēta.Komplektā iekļauts mīkstinātājs. | 820x555x555 | 220 | 4,5 | AŪ-1/2'' | 50mm |
| 35 | Automātiskās kafijas dzirnaviņas | gab | 1 | Automātiskās kafijas dzirnaviņas, elektroniski programmējamas dozas (vismaz 2 programmas), integrēta kafijas presse, tvertne kafijai ne mazāk kā 2kg, precīza maluma regulācija. Elektroniskais displejs, izsniegto porciju uzrādīšana. | 200x400x580 | 220 | 1,15 |  |  |
| 36 | Kases aparāts | gab | 1 | Kases aparāts, lentes, platums 57mm lentei, grafiskais displejs, 68 pogas | 400x330x160 | 220 |  |  |  |
| 37 | Universālā sulu spiede | gab | 1 | Universālā suluspiede. Automātiska produktu padeve (bez manuālas spiešanas), indukcijas motors, vismaz 3000 apgr. Vismaz 6,5L atkritumu konteiners, glāzes pamatne. Izmantojamais sulas trauks vismaz 160mm (augstums). | 240x540x500 | 220 | 0,7 |  |  |
| 38 | Sulu spiede citusaugļiem | gab | 1 | Suluspiede citrusaugiem, ar piespiedējvāciņu. Motora korpuss ir no metāla, n/t sulas siets un uztveršanas trauks. Suluspiede novietojas ieslīpi pret darba virsmu, kas atvieglo sulas spiešanu un iztecēšanu no spiedes. | 200x300x390 | 220 | 0,23 |  |  |
| 39 | Elektriskā plīts | gab | 5 | Elektriskā plīts ar 4 apaļām sildvirsmām, bez cepeškrāsns, 3 pusēji slēgta pamatne, korpuss izgatvots no n/t, sildvirsmas izceltas, plīts kājas no apaļas n/t caurules, regulējams augstums. Katrai sildvirsmai savs septiņpakāpju regulatorslēdzis un signāllampiņa. Dizains vienāds ar poz. 98 | 600x600x900 | 380 | 6 |  |  |
| 40 | Elektriskā plīts | gab | 3 | Elektriskā plīts ar 4 apaļām sildvirsmām, ar multifukciju cepeškrāsni, darba temperatūra cepeškrāsnī diapozonā vismaz +50C/+300C, cepeškrāsnij stiklotas durvis, krāsns jauda ne mazāk par 3kW. Korpuss izgatvots no n/t, sildvirsmas izceltas, plīts kājas no apaļas n/t caurules, regulējams augstums. Katrai sildvirsmai savs septiņpakāpju regulatorslēdzis un signāllampiņa. Dizains vienāds ar poz. 97 | 600x600x900 | 380 | 9 |  |  |
| 41 | Ledusskapis | gab | 2 | Ledusskapis, vismaz 700 litri,. kamera izgatavota no nerūsējošā tērauda, ārpuse uz kura nepaliek pirkstu nospiedumi. Temperatūra diapozonā vismaz +0C/+10C elektroniski regulējama, sienu izolācija ne mazāk par 75mm, kamera no nerūsējošā tērauda AISI304, aukstuma aģents R404, maksimālā telpas temp. vsimaz +43C, regulējamas nerūsējošā tērauda kājas, automātiskā atkausēšana. Komplektā vismaz 3 plaukti. Durvis no 90 grādu pozicijas aizveras pašas. Durvis slēdzamas. Digitāls vadības panelis ar pacelšanas mehānismu ērtai apkopei. | 740x845x2030 | 220 | 0,45 |  |  |
| 42 | Elektriskā gastronomijas krāsns | gab | 1 | Elektriskā gastronomijas krāsns, paredzēta priekš vismaz 6 plātnēm GN1/1 vai 12GN1/2, aprīkota ar ieliekamu/izņemamu plātņu statīvu, elektromehāniskais vadības panelis ar skārienpogām . Temperatūras kontroles adata ( daudzpunktu) bojājuma gadījumā klients var to atvienot, lai krāsns būtu lietojama bez tausta , durvīm divkāršais stikls, durvis ar divakāpju atvēršanu; Iespējams ieprogrammēt vismaz 50 programmas, katru ar vismaz 10 soļiem; vismaz 7 cepšanas režīmi, tais skaitā karstais gaiss, tvaicēšana, kombinētā cepšana, tvaicēšana zemā temperatūrā, cepšana zemā temperatūrā, kombinētā cepšana zemā temperatūrā, 1 reģenerācijas programma, raudzēšana; kameras piespiedu atdzesēšana, pusautomātiskā mazgāšanas sistēma. Regulējams ventilatora ātrums vismaz 8 pakāpēs, regulējams mitruma procents, divvirzienu ventilatora griešanās.Max temp. vismaz 300C. Ar rokas dušu. Komplektā ūdens mīkstinātājs.Komplektā GN1/1 trauki: -20mm (vismaz 4gb), 65mm(vismaz 4gb),100mm(vismaz 3gb),150mm(vismaz 2gb),200mm perforēti(vismaz 2gb). | 900x830x800 | 380 | 8,5 | AŪ-1/2'' |  |
| 43 | Pamatne zem krāsns | gab | 1 | Pamatne zem krāsns, nerūsējošā tērauda AISI304 metināta konstrukcija, vieta 6xGN1/1 plātnēm, regulējamas kājas. | 900x830x800 | X | X |  |  |
| 44 | Automātiskās kafijas dzirnaviņas | gab | 1 | Automātiskās kafijas dzirnaviņas, elektroniski programmējamas dozas (vismaz 2 programmas), integrēta kafijas presse, tvertne kafijai ne mazāk kā 2kg, precīza maluma regulācija. Elektroniskais displejs, izsniegto porciju uzrādīšana. | 200x400x580 | 220 | 1,15 |  |  |
| 45 | Kafijas gatavošanas aparāts | gab | 1 | Kafijas gatavošanas aparāts, 2 radziņi, automātisks, kapučīno, tējas un citu karsto dzērienu pagatavošanas ierīce, ūdens tvertnes tilpums vismaz 14 litri, ūdens volumetriskā dozēšana; pakāpeniska spiedienu palielinoša kafijas pagatavošanas sistēma, ergonomiski rokturi ar divvirzienu darbību (piespiest un pavilkt - tvaika padevei), vārsts tvaika radziņiem, lai var to apkopt darba gaitā. Sūkņa spiediena regulēšanas iespēja. Spoguļvirsma tasītes aizmugurē, lai ērtāk pārlūkot kafijas gatavošanas procesu. Iespēja tīrīt katru gatavošanas grupu atsevišķi darba gaitā - automātiskā tīrīšanas programma iebūvēta. Komplektā iekļauts mīkstinātājs. | 820x555x555 | 220 | 4,5 |  |  |
| 46 | Bāra blenderis-mikseris | gab | 1 | Bāra blenderis-mikseris. Trauka tilpums vismaz 1,6litri, vismaz 3 darba ātrumi, atseviķš režīms ledus smalcināšanai - pulsējošais režīms. Trauks ir no izturīga polikarbonāta, viegls un parocīgs, metāla motora korpuss, izturīgi n/t naži. | 220x220x420 | 220 | 0,6 |  |  |
| 47 | Trauku mazgājamā mašīna | gab | 1 | Trauku mazgājamā mašīna, kvadrātveida grozs vismaz 40x40cm. Komplektā vismaz 2 grozi. Izgatavota no n/t, Incoloy vai ekvivalenti sildelementi, mazgāšanas cikls ilgst ne vairāk kā 120 sekundes, automātiskā uzpildīšana un sildīšana, boilera drošibas termostats, dubultās rotējošās mazgāšanas ''rokas'', mazgāšanas sprauslas izņemamas vieglākai tīrīšanai. Ielādes augstums vismaz 280mm. | 480x500x720 | 220 | 3,15 |  |  |
| 48 | Ledus ģenerators | gab | 1 | Ledus ģenerators, 24 stundās saražo vismaz 28kg ledus, sevī uzkrāj vismaz 9kg, gaisa dzesēšana, n/t korpuss. | 390x460x690 | 220 | 0,37 |  |  |
| 49 | Universālā sulu spiede | gab | 1 | Universālā suluspiede. Automātiska produktu padeve (bez manuālas spiešanas), indukcijas motors, vismaz 3000 apgr. Vismaz 6,5L atkritumu konteiners, glāzes pamatne. Izmantojamais sulas trauks vismaz 160mm (augstums). | 240x540x500 | 220 | 0,7 |  |  |
| 50 | Skapis vīna uzglabāšanai | gab | 1 | Skapis vīna uzglabāšanai, temp vismaz 2 zonas +5 - +10C un +10- +18C, digitāla vadība, dūmstikla durvis ar melnu rāmi, ietilpība vismaz 154 pudeles (0,75L) , vismaz 14 koka plaukti, durvis slēdzamas, LED apgaismojums, automātiska atkausēšana, korpusa krāsa melna, iekšpuse - melna. | 600x690x1800 | 220 | 0,22 |  |  |
| 51 | Ledusskapis | gab | 1 | Ledusskapis, vismaz 700 litri,. kamera izgatavota no nerūsējošā tērauda, ārpuse uz kura nepaliek pirkstu nospiedumi. Temperatūra diapozonā vismaz +2C/+8C elektroniski regulējama, sienu izolācija ne mazāk par 75mm, kamera no nerūsējošā tērauda AISI304, aukstuma aģents R404, maksimālā telpas temp. Vismaz +43C, regulējamas nerūsējošā tērauda kājas, automātiskā atkausēšana. Komplektā vismaz 3 plaukti. Durvis no 90 grādu pozicijas aizveras pašas. Durvis slēdzamas. Digitāls vadības panelis ar pacelšanas mehānismu ērtai apkopei. | 740x845x2030 | 220 | 0,45 |  |  |
| 52 | Gaļas maļamā mašīna | gab | 1 | Gaļas maļamā mašīna, naža un sieta izmērs 70mm, nerūsējošā tērauda korpuss, noņemama malšanas grupa. | 370x220x440 | 220 | 0,75 |  |  |
| 53 | Dārzeņu smalcināmā mašīna | gab | 1 | Dārzeņu smalcināmā mašīna, ražošanas jauda atkarībā no produkta līdz 150kg/h, paredzēts svaigiem un vārītiem produktiem, metāla lējuma motora korpuss apvienojumā ar izturīgu plastmasu, magnētiskā drošības sistēma, vismaz 450apgr/min. bet ne vairāk par 600 apgr/ min., pusapļa atvere vismaz155x60mm, apaļa atvere vismaz 55mm. | 300x320x600 | 220 | 0,5 |  |  |
| 54 | 8 griezējdisku komplekts | gab | 1 | 8 griezējdisku komplekts (paredzēta poz.117 noteiktajai iekārtai), kurā ietilpst: šķēlīšu disks 2mm un 4mm, rīve 2mm, salmiņu disks 2x2mm, 2x4mm un 4x4mm, kubiņu disks 10x10mm un griezējdisks 10mm. |  |  |  |  |  |
| 55 | Gatronomiskais griezējs | gab | 1 | Gastronomiskais griezējs, asmens diam.30cm. Regulējams šķēlīšu biezums 0 - 16mm, naža asināšanas mehānisms piestiprināts pie iekārtas. Asmeņa nosegs drošībai. Alumīnija lējuma korpuss. | 610x470x450 | 220 | 0,22 |  |  |
| 56 | Bāra blenderis-mikseris | gab | 1 | Bāra blenderis-mikseris. Trauka tilpums vismaz 1,6litri, vismaz 3 darba ātrumi, atsevišķs režīms ledus smalcināšanai - pulsējošais režīms. Trauks ir no izturīga polikarbonāta, viegls un parocīgs, metāla motora korpuss, izturīgi n/t naži. | 220x220x420 | 220 | 0,6 |  |  |
| 57 | Planetārais mikseris | gab | 1 | Planetārais mikseris ar trauka tilpumu vismaz 10.5 litri(NT), caurspīdīgs drošības aizsegs, maināmi ātrumi , kurus maina ar invertoru (bezpakāpju), vismaz 3 darba uzgaļi no NT (tai skaitā, āķis, lāpsta un putojamā slotiņa), manuāla trauka pacelšana. Regulējamas kājas. Drošības STOP poga. | 440x480x620 | 220 | 0,37 |  |  |
| 58 | Ledus smalcinātājs | gab | 1 | Ledus smalcinātājs, metāla un ABS korpuss, ražība ne mazāk par 2kg/min., tvertne nemaltam ledum ne mazāka par 1kg , samaltam ledum ne mazāka par 5L. Klusa darbība. | 230x350x470 | 220 | 0,15 |  |  |
| 59 | Minibārs | gab | 4 | Melnas kŗasas apdare, standarta iekšējais LED apgaismojums, klusa darbība, automātiska atkausēšana, manuālais termostats ( vismaz 8 pozīcijas), paredzēts gan iebūvēšanai, gan atseviškai uzstādīšanai, modulējama koprpusa iekšējo un durvju plauktu sistēma | 402x420x500 | 220 | 0,06 |  |  |
| Citas prasības: |  |  | - Piegādātājaām iekārtām jānodrošina vismaz 2 gadu garantija; - Pretendentam jānodrošina vismaz 8 stundu apmācību kurss darbam ar piegādātajām iekārtām Pasūtītāja norādītajiem darbiniekiem. Apmācības jāveic iekārtu piegādes vietā pēc to uzstādīšanas. - Visām iekārtām sertificētām atbilstošu CE vai citām ekvivlanetām prasībām. - Pieļaujamas pielaides iekārtu izmēriem +/- 10mm, elektriskajām jaudām +/- 10%. |  |  |  |  |  |  |

| 2.daļa „Specifiskais aprīkojums” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Preces nosaukums | Vienība | Vienību skaits | Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Apraksts | Izmēri,mm | Elektrības pieslēgums (V) | Jauda (kW) | Ūdens (AŪ – aukstais ūdens, KŪ – karstais ūdens) | Kanalizācija |
| 1 | Garderobes skapītis | gab | 1 | Garderobes skapītis ar 3 sekcijām, starpsiena, tērauda kājas, durvis slēdzmas. | 1200x500x1800 | X | X |  |  |
| 2 | Garderobes skapītis | gab | 3 | Garderobes skapītis ar 2 sekcijām, starpsiena, tērauda kājas, durvis slēdzmas. | 800x500x1800 | X | X |  |  |
| 3 | Garderobes skapītis | gab | 1 | Garderobes skapītis ar 4 sekcijām, starpsiena, tērauda kājas, durvis slēdzmas. | 1600x500x1800 | X | X |  |  |
| 4 | Nerūsējošā tērauda sienas plaukts | gab | 1 | Sienas plaukts, nerūsējošā tērauda AISI 304, ērti regulējams plaukta augstums pēc montāžas. | 1200x300x333 | X | X |  |  |
| 5 | Nerūsējošā tērauda galds ar 1 izlietni | gab | 1 | Galds ar 1 izlietni. Nerūsējošā tērauda AISI304 konstrukcija, izlietnes izmērs vismaz 500x500x300mm, kājas no vismaz 40x40mm caurules ar regulēšanas diapazonu vismaz 40mm. Plaukts ar vismaz 80kg slodzes noturību, virsmai borts vismaz 50mm. Metināta konstrukcija. Mitrumizturīgs virsmas pildījums, pretrokšņu izolācija. | 1200x700x850 | X | X | KŪ,AŪ -1/2" | 50mm |
| 6 | Nerūsējošā tērauda plauktu sastatne | gab | 1 | Plauktu sastatne ar 4 plauktiem, izgatvots no nerūsējošā tērauda AISI 304, metināta konstrukcija, kājas regulējamas no vismaz 25x25mm caurules, plaukta noslodze vismaz 100kg, pretrokšņu izolācija. | 1200x700x1800 | X | X |  |  |
| 7 | Nerūsējošā tērauda plauktu sastatne | gab | 2 | Plauktu sastatne ar 4 plauktiem, izgatvots no nerūsējošā tērauda AISI 304, metināta konstrukcija, kājas regulējamas no vismaz 25x25mm caurules, plaukta noslodze vismaz 100kg, pretrokšņu izolācija. | 1300x600x1800 | X | X |  |  |
| 8 | Nerūsējošā tērauda plauktu sastatne | gab | 1 | Plauktu sastatne ar 4 plauktiem, izgatvots no nerūsējošā tērauda AISI 304, metināta konstrukcija, kājas regulējamas novismaz 25x25mm caurules, plaukta noslodze vismaz 100kg, pretrokšņu izolācija. | 1800x500x1800 | X | X |  |  |
| 9 | Nerūsējošā tērauda sienas plaukts | gab | 1 | Sienas plaukts, nrūsējošā tērauda AISI 304, ērti regulējams plaukta augstums pēc montāžas. | 1800x300x333 | X | X |  |  |
| 10 | Nerūsējošā tērauda galds ar 1 izlietni | gab | 1 | Galds ar 1 izlietni. Nerūsējošā tērauda AISI304 konstrukcija, izlietnes izmērs vismaz 500x500x300mm, kājas no 40x40mm caurules ar regulēšanas diapazonu vismaz 40mm. Plaukts ar vismaz 80kg slodzes noturību, virsmai borts vismaz 50mm. Metināta konstrukcija. Mitrumizturīgs virsmas pildījums, pretrokšņu izolācija. | 1800x700x850 | X | X | KŪ,AŪ -1/2" | 50mm |
| 11 | Nerūsējošā tērauda plauktu sastatne | gab | 2 | Plauktu sastatne ar 4 plauktiem, izgatvots no nerūsējošā tērauda AISI 304, metināta konstrukcija, kājas regulējamas no vismaz 25x25mm caurules, plaukta noslodze vismaz 100kg, pretrokšņu izolācija. | 2500x600x1800 | X | X |  |  |
| 12 | Nerūsējošā tērauda plauktu sastatne | gab | 1 | Plauktu sastatne ar 4 plauktiem, izgatvots no nerūsējošā tērauda AISI 304, metināta konstrukcija, kājas regulējamas no vismaz 25x25mm caurules, plaukta noslodze vismaz 100kg, pretrokšņu izolācija. | 1200x700x1800 | X | X |  |  |
| 13 | Nerūsējošā tērauda plauktu sastatne | gab | 2 | Plauktu sastatne ar 4 plauktiem, izgatvots no nerūsējošā tērauda AISI 304, metināta konstrukcija, kājas regulējamas no vismaz 25x25mm caurules, plaukta noslodze vismaz 100kg, pretrokšņu izolācija. | 2000x600x1800 | X | X |  |  |
| 14 | Nerūsējošā tērauda plauktu sastatne | gab | 2 | Plauktu sastatne ar 4 plauktiem, izgatvots no nerūsējošā tērauda AISI 304, metināta konstrukcija, kājas regulējamas no vismaz 25x25mm caurules, plaukta noslodze vismaz 100kg, pretrokšņu izolācija. | 1400x600x1800 | X | X |  |  |
| 15 | Nerūsējošā tērauda plauktu sastatne | gab | 2 | Plauktu sastatne ar 4 plauktiem, izgatvots no nerūsējošā tērauda AISI 304, metināta konstrukcija, kājas regulējamas no vismaz 25x25mm caurules, plaukta noslodze vismaz 100kg, pretrokšņu izolācija. | 1200x600x1800 | X | X |  |  |
| 16 | Nerūsējoša tērauda ratiņi plātnēm | gab | 2 | Ratiņi vismaz 16 plātnēm 600x400mm, metināta konstrukcija no nerūsējošā metāla AISI304, riteņi vismaz 100mm diam, aizsarggumijas. | 660x400x1700 | X | X |  |  |
| 17 | Nerūsējošā tērauda darba galds | gab | 1 | Darba galds. Nerūsējošā tērauda AISI304 konstrukcija, kājas no vismaz 40x40mm caurules ar regulēšanas diapazonu 40mm. Plaukts ar vismaz 80kg slodzes noturību, virsmai borts vismaz 50mm. Metināta konstrukcija. Mitrumizturīgs virsmas pildījums, pretrokšņu izolācija. | 1400x700x850 | X | X |  |  |
| 18 | Nerūsējošā tērauda darba galds | gab | 1 | Darba galds. Nerūsējošā tērauda AISI304 konstrukcija, kājas no vismaz 40x40mm caurules ar regulēšanas diapazonu 40mm. Plaukts ar vismaz 80kg slodzes noturību, virsmai borts vismaz 50mm. Metināta konstrukcija. Mitrumizturīgs virsmas pildījums, pretrokšņu izolācija. | 1400x700x850 | X | X |  |  |
| 19 | Nerūsējošā tērauda tvaika nosūcējs | gab | 1 | Nosūcējs tvaikiem ar ciklona tipa filtriem, metināta konstrukcija - visām šuvēm vienlaidus metinājums, noteces kŗans kondensātam. Viss izgatavots no nerūsējošā tērauda AISI304. | 1000x1000x450 | X | X |  |  |
| 20 | Nerūsējošā tērauda darba galds | gab | 1 | Darba galds. Nerūsējošā tērauda AISI304 konstrukcija, koka virsma 40mm biezumā, kājas no vismaz 40x40mm caurules ar regulēšanas diapazonu vismaz 40mm. Plaukts ar vismaz 80kg slodzes noturību, virsmai borts vismaz 50mm. Metināta konstrukcija. Pretrokšņu izolācija plauktam. | 2000x800x900 | X | X |  |  |
| 21 | Nerūsējošā tērauda darba galds | gab | 1 | Darba galds. Nerūsējošā tērauda AISI304 konstrukcija, kājas no vismaz 40x40mm caurules ar regulēšanas diapazonu 40mm. Plaukts ar vismaz 80kg slodzes noturību, virsmai borts vismaz 50mm. Metināta konstrukcija. Mitrumizturīgs virsmas pildījums, pretrokšņu izolācija. | 2000x700x850 | X | X |  |  |
| 22 | Nerūsējošā tērauda sienas plaukts | gab | 1 | Sienas plaukts, nrūsējošā tērauda AISI 304, ērti regulējams plaukta augstums pēc montāžas. | 2000x300x333 | X | X |  |  |
| 23 | Nerūsējošā tērauda galds ar 1 izlietni | gab | 1 | Galds ar 1 izlietni. Nerūsējošā tērauda AISI304 konstrukcija, izlietnes izmērs vismaz 500x500x300mm, kājas no vismaz 40x40mm caurules ar regulēšanas diapazonu vismaz 40mm. Plaukts ar vismaz 80kg slodzes noturību, virsmai borts vismaz 50mm. Metināta konstrukcija. Mitrumizturīgs virsmas pildījums, pretrokšņu izolācija. | 1300x700x850 | X | X | KŪ,AŪ -1/2" | 50mm |
| 24 | Nerūsējošā tērauda sienas plaukts | gab | 1 | Sienas plaukts, nrūsējošā tērauda AISI 304, ērti regulējams plaukta augstums pēc montāžas. | 1300x300x333 | X | X |  |  |
| 25 | Nerūsējošā tērauda plauktu sastatne | gab | 1 | Plauktu sastatne ar 4 plauktiem, izgatvots no nerūsējošā tērauda AISI 304, metināta konstrukcija, kājas regulējamas no vismaz 25x25mm caurules, plaukta noslodze vismaz 100kg, pretrokšņu izolācija. | 1500x500x1800 | X | X |  |  |
| 26 | Nerūsējošā tērauda darba galds | gab | 1 | Darba galds. Nerūsējošā tērauda AISI304 konstrukcija, kājas no vismaz 40x40mm caurules ar regulēšanas diapazonu 40mm. Plaukts ar vismaz 80kg slodzes noturību, virsmai borts vismaz 50mm. Metināta konstrukcija. Mitrumizturīgs virsmas pildījums, pretrokšņu izolācija. | 1300x700x850 | X | X |  |  |
| 27 | Nerūsējošā tērauda sienas plaukts | gab | 1 | Sienas plaukts, nerūsējošā tērauda AISI 304, ērti regulējams plaukta augstums pēc montāžas. | 2000x300x333 | X | X |  |  |
| 28 | Nerūsējošā tērauda galds ar 1 izlietni | gab | 1 | Galds ar 1 izlietni. Nerūsējošā tērauda AISI304 konstrukcija, izlietnes izmērs vismaz 500x500x300mm, kājas no vismaz 40x40mm caurules ar regulēšanas diapazonu 40mm. Plaukts ar vismaz 80kg slodzes noturību, virsmai borts vismaz 50mm. Metināta konstrukcija. Mitrumizturīgs virsmas pildījums, pretrokšņu izolācija. | 1400x700x850 | X | X | KŪ,AŪ -1/2" | 50mm |
| 29 | Nerūsējošā tērauda darba galds | gab | 2 | Darba galds. Nerūsējošā tērauda AISI304 konstrukcija, kājas no vismaz 40x40mm caurules ar regulēšanas diapazonu vismaz 40mm. Plaukts ar vismaz 80kg slodzes noturību, virsmai borts vismaz 50mm. Metināta konstrukcija. Mitrumizturīgs virsmas pildījums, pretrokšņu izolācija. | 2000x700x850 | X | X |  |  |
| 30 | Nerūsējošā tērauda galds ar 1 izlieetni | gab | 1 | Galds ar 1 izlietni. Nerūsējošā tērauda AISI304 konstrukcija, izlietnes izmērs vismaz 500x500x300mm, kājas no vismaz 40x40mm caurules ar regulēšanas diapazonu vismaz 40mm. Plaukts ar vismaz 80kg slodzes noturību, virsmai borts vismaz 50mm. Metināta konstrukcija. Mitrumizturīgs virsmas pildījums, pretrokšņu izolācija. | 2000x700x850 | X | X |  |  |
| 31 | Nerūsējošā tērauda nosūcējs tvaikiem | gab | 1 | Nosūcējs tvaikiem ar ciklona tipa filtriem, metināta konstrukcija - visām šuvēm vienlaidus metinājums, noteces kŗans kondensātam. Viss izgatavots no nerūsējošā tērauda AISI304. | 1000x1000x450 | X | X |  |  |
| 32 | Nerūsējošā tērauda darba galds | gab | 1 | Darba galds. Nerūsējošā tērauda AISI304 konstrukcija, kājas no vismaz 40x40mm caurules ar regulēšanas diapazonu vismaz 40mm. Plaukts ar vismaz 80kg slodzes noturību, virsmai borts vismaz 50mm. Metināta konstrukcija. Mitrumizturīgs virsmas pildījums, pretrokšņu izolācija. | 900x700x850 | X | X |  |  |
| 33 | Nerūsējošā tērauda plauktu sastatne | gab | 1 | Plauktu sastatne ar 4 plauktiem, izgatvots no nerūsējošā tērauda AISI 304, metināta konstrukcija, kājas regulējamas no vismaz 25x25mm caurules, plaukta noslodze vismaz 100kg, pretrokšņu izolācija. | 900x500x1800 | X | X |  |  |
| 34 | Nerūsējošā tērauda sienas plaukts | gab | 1 | Sienas plaukts, nrūsējošā tērauda AISI 304, ērti regulējams plaukta augstums pēc montāžas. | 1600x300x333 | X | X |  |  |
| 35 | Nerūsējošā tērauda galds ar 2 izlietnēm | gab | 1 | Galds ar 2 izlietnēm. Nerūsējošā tērauda AISI304 konstrukcija, izlietnes izmērs vismaz 500x500x300mm, kājas no vismaz 40x40mm caurules ar regulēšanas diapazonu vismaz 40mm. Plaukts ar vismaz 80kg slodzes noturību, virsmai borts vismaz 50mm. Metināta konstrukcija. Mitrumizturīgs virsmas pildījums, pretrokšņu izolācija. | 1600x700x850 | X | X | KŪ,AŪ -1/2" | 50mm |
| 36 | Nerūsējošā tērauda plauktu sastatne | gab | 1 | Plauktu sastatne ar 4 plauktiem, izgatvots no nerūsējošā tērauda AISI 304, metināta konstrukcija, kājas regulējamas no vismaz 25x25mm caurules, plaukta noslodze vismaz 100kg, pretrokšņu izolācija. | 1000x500x1800 | X | X |  |  |
| 37 | Nerūsējošā tērauda darba galds | gab | 1 | Darba galds. Nerūsējošā tērauda AISI304 konstrukcija, kājas no vismaz 40x40mm caurules ar regulēšanas diapazonu vismaz 40mm. Plaukts ar vismaz 80kg slodzes noturību, virsmai borts vismaz 50mm. Metināta konstrukcija. Mitrumizturīgs virsmas pildījums, pretrokšņu izolācija. | 1600x700x850 | X | X |  |  |
| 38 | Nerūsējošā tērauda sienas plaukts | gab | 1 | Sienas plaukts, nrūsējošā tērauda AISI 304, ērti regulējams plaukta augstums pēc montāžas. | 1600x300x333 | X | X |  |  |
| 39 | Nerūsējošā tērauda darba galds | gab | 1 | Darba galds. Nerūsējošā tērauda AISI304 konstrukcija, kājas no vismaz 40x40mm caurules ar regulēšanas diapazonu vismaz 40mm. Plaukts ar vismaz 80kg slodzes noturību, virsmai borts vismaz 50mm. Metināta konstrukcija. Mitrumizturīgs virsmas pildījums, pretrokšņu izolācija. | 800x750x850 | X | X |  |  |
| 40 | Nerūsējošā tērauda darba galds | gab | 1 | Darba galds. Nerūsējošā tērauda AISI304 konstrukcija, kājas no vismaz 40x40mm caurules ar regulēšanas diapazonu vismaz 40mm. Plaukts ar vismaz 80kg slodzes noturību, virsmai borts vismaz 50mm. Metināta konstrukcija. Mitrumizturīgs virsmas pildījums, pretrokšņu izolācija. | 600x700x850 | X | X |  |  |
| 41 | Nerūsējošā tērauda darba galds | gab | 1 | Darba galds. Nerūsējošā tērauda AISI304 konstrukcija, izlietne vismaz 325x354mm kājas no vismaz 40x40mm caurules ar regulēšanas diapazonu vismaz 40mm. Plaukts ar vismaz 80kg slodzes noturību. Metināta konstrukcija. Mitrumizturīgs virsmas pildījums, pretrokšņu izolācija. | 1600x700x850 | X | X |  |  |
| 42 | Nerūsējošā tērauda nosūcējs tvaikiem | gab | 1 | Nosūcējs tvaikiem ar ciklona tipa filtriem, metināta konstrukcija - visām šuvēm vienlaidus metinājums, noteces kŗans kondensātam. Viss izgatavots no nerūsējošā tērauda AISI304. montējams pie griestiem ar 2 fitru rindām. | 2200x1800x450 | X | X |  |  |
| 43 | Galds ar vismaz 2 izlietnēm | gab | 1 | Galds ar 2 izlietnēm. Nerūsējošā tērauda AISI304 konstrukcija, izlietnes izmērs vismaz 500x500x300mm, kājas no vismaz 40x40mm caurules ar regulēšanas diapazonu vismaz 40mm. Plaukts ar vismaz 80kg slodzes noturību, virsmai borts vismaz 50mm. Metināta konstrukcija. Mitrumizturīgs virsmas pildījums, pretrokšņu izolācija. Galds ar pievienojumu trauku mašīnai. | 2200x700x888 | X | X | KŪ,AŪ -1/2" | 50mm |
| 44 | Nerūsējošā tērauda sienas plaukts | gab | 1 | Sienas plaukts, nrūsējošā tērauda AISI 304, ērti regulējams plaukta augstums pēc montāžas. | 1500x300x333 | X | X |  |  |
| 45 | Trauku skalošanas duša | gab | 1 | Trauku skalošanas duša ar krānu un maisītāju, ūdens temperatūras ieregulēšana ar maisītāju, iztece pa krānu un dušu. | X | X | X | KŪ,AŪ -1/2" |  |
| 46 | Nerūsējošā tērauda nosūcējs tvaikie, | gab | 1 | Nosūcējs tvaikiem ar ciklona tipa filtriem, metināta konstrukcija - visām šuvēm vienlaidus metinājums, noteces kŗans kondensātam. Viss izgatavots no nerūsējošā tērauda AISI304. | 1000x1000x450 | X | X |  |  |
| 47 | Nerūsējošā tērauda darba galds | gab | 1 | Darba galds. Nerūsējošā tērauda AISI304 konstrukcija, kājas no vismaz 40x40mm caurules ar regulēšanas diapazonu vismaz 40mm. Plaukts ar vismaz 80kg slodzes noturību. Metināta konstrukcija. Pretrokšņu izolācija. Galds ar pievienojumu trauku mašīnai. | 700x700x888 | X | X |  |  |
| 48 | Nerūsējošā tērauda plauktu sastatne | gab | 1 | Plauktu sastatne ar 4 plauktiem, izgatvots no nerūsējošā tērauda AISI 304, metināta konstrukcija, kājas regulējamas no vismaz 25x25mm caurules, plaukta noslodze vismaz 100kg, pretrokšņu izolācija. | 1700x500x1800 | X | X |  |  |
| 49 | Nerūsējošā tērauda plauktu sastatne | gab | 1 | Plauktu sastatne ar 4 plauktiem, izgatvots no nerūsējošā tērauda AISI 304, metināta konstrukcija, kājas regulējamas no vismaz 25x25mm caurules, plaukta noslodze vismaz 100kg, pretrokšņu izolācija. | 1500x500x1800 | X | X |  |  |
| 50 | Sadales lete | gab | 1 | Sadales lete ar vienlaidus virsmu no nerūsējošā metāla AISI304, kurā iebūvētas pozīcijas 77.,78. un 79., letes sākumā speciāla vieta paplātēm un galda piederumiem (L-670mm), letes beigās neitrālais galds kasei (vismaz L-1600mm). Apakšā plaukts. Fasādes pusē un abos galos dekoratīvā apdare. Letes priekšpusē paplāšu slīdne (vismaz L-4800) no nerūsējošā tērauda apaļa profila caurulēm. Virs pozīcijām 77. un 78. nerūsējošā metāla plaukts ar higēnisko aizsargstiklu. | 5500x800x900 | X | X |  |  |
| 51 | Garderobes skapītis | gab | 3 | Garderobes skapītis ar 4 sekcijām, starpsiena, tērauda kājas, durvis slēdzmas. | 1600x500x1800 | X | X |  |  |
| 52 | Garderobes skapītis | gab | 1 | Garderobes skapītis ar 3 sekcijām, starpsiena, tērauda kājas, durvis slēdzmas. | 1200x500x1800 | X | X |  |  |
| 53 | Nerūsējošā tērauda plauktu sastatne | gab | 2 | Plauktu sastatne ar 4 plauktiem, izgatvots no nerūsējošā tērauda AISI 304, metināta konstrukcija, kājas regulējamas no vismaz 25x25mm caurules, plaukta noslodze vismaz 100kg, pretrokšņu izolācija. | 2000x500x1800 | X | X |  |  |
| 54 | Nerūsējošā tērauda plauktu sastatne | gab | 6 | Plauktu sastatne ar 4 plauktiem, izgatvots no nerūsējošā tērauda AISI 304, metināta konstrukcija, kājas regulējamas no vismaz 25x25mm caurules, plaukta noslodze vismaz 100kg, pretrokšņu izolācija. | 1600x500x1800 | X | X |  |  |
| 55 | Nerūsējošā tērauda plauktu sastatne | gab | 2 | Plauktu sastatne ar 4 plauktiem, izgatvots no nerūsējošā tērauda AISI 304, metināta konstrukcija, kājas regulējamas no vismaz 25x25mm caurules, plaukta noslodze vismaz 100kg, pretrokšņu izolācija. | 1500x500x1800 | X | X |  |  |
| 56 | Nerūsējošā tērauda plauktu sastatne | gab | 3 | Plauktu sastatne ar 4 plauktiem, izgatvots no nerūsējošā tērauda AISI 304, metināta konstrukcija, kājas regulējamas no vismaz 25x25mm caurules, plaukta noslodze vismaz 100kg, pretrokšņu izolācija. | 1400x500x1800 | X | X |  |  |
| 57 | Nerusējoša tērauda galds ar 1 izlietni | gab | 15 | Galds ar 1 izlietni. Nerūsējošā tērauda AISI304 konstrukcija, izlietnes izmērs 400x400x300mm, kājas no vismaz 40x40mm caurules ar regulēšanas diapazonu vismaz 40mm. Plaukts ar vismaz 80kg slodzes noturību, virsmai borts vismaz 50mm. Metināta konstrukcija. Mitrumizturīgs virsmas pildījums, pretrokšņu izolācija. | 1400x600x900 | X | X |  |  |
| 58 | Nerūsējošā tērauda galds ar 1 izlietni | gab | 2 | Galds ar 1 izlietni. Nerūsējošā tērauda AISI304 konstrukcija, izlietnes izmērs vismaz 400x400x300mm, kājas no vismaz 40x40mm caurules ar regulēšanas diapazonu vismaz 40mm. Plaukts ar vismaz 80kg slodzes noturību, virsmai borts vismaz 50mm. Metināta konstrukcija. Mitrumizturīgs virsmas pildījums, pretrokšņu izolācija. | 1400x700x900 | X | X |  |  |
| 59 | Nerūsējošā tērauda darba galds | gab | 3 | Darba galds. Nerūsējošā tērauda AISI304 konstrukcija, kājas no vismaz 40x40mm caurules ar regulēšanas diapazonu vismaz 40mm. Plaukts ar vismaz 80kg slodzes noturību. Metināta konstrukcija. Mitrumizturīgs virsmas pildījums, pretrokšņu izolācija. | 1200x700x900 | X | X |  |  |
| 60 | Nerūsējošā tērauda darba galds | gab | 3 | Darba galds. Nerūsējošā tērauda AISI304 konstrukcija, kājas no vismaz 40x40mm caurules ar regulēšanas diapazonu vismaz 40mm. Plaukts ar vismaz 80kg slodzes noturību. Metināta konstrukcija. Mitrumizturīgs virsmas pildījums, pretrokšņu izolācija. | 1400x700x900 | X | X |  |  |
| 61 | Nerūsējošā tērauda nosūcējs tvaikiem | gab | 1 | Nosūcējs tvaikiem ar ciklona tipa filtriem, metināta konstrukcija - visām šuvēm vienlaidus metinājums, noteces krāns kondensātam. Viss izgatavots no nerūsējošā tērauda AISI304. | 1000x1000x450 | X | X |  |  |
| 62 | Nerūsējošā tērauda darba galds | gab | 1 | Darba galds. Nerūsējošā tērauda AISI304 konstrukcija, kājas no vismaz 40x40mm caurules ar regulēšanas diapazonu vismaz 40mm. Plaukts ar vismaz 80kg slodzes noturību. Metināta konstrukcija. Mitrumizturīgs virsmas pildījums, pretrokšņu izolācija. | 1200x700x900 | X | X |  |  |
| 63 | Kafejnīcas galds | gab | 4 | Kafejnīcas galds, virsma no vercalīta, krāsota čuguna kāja. | 700x700x750 | X | X |  |  |
| 64 | Kafejnīcas krēsls | gab | 16 | Kafejnīcas krēsls | X | X | X |  |  |
| 65 | Nerūsējošā tērauda galds ar 1 izlietni | gab | 1 | Galds ar 1 izlietni. Nerūsējošā tērauda AISI304 konstrukcija, izlietnes izmērs vismaz 400x400x300mm, kājas no vismaz 40x40mm caurules ar regulēšanas diapazonu vismaz 40mm. Plaukts ar vismaz 80kg slodzes noturību, virsmai borts vismaz 50mm. Vieta ledusģeneratoram. Metināta konstrukcija. Mitrumizturīgs virsmas pildījums, pretrokšņu izolācija. | 2000x600x900 | X | X |  |  |
| 66 | Viesmīļa darba vieta | gab | 2 | Viesmīļa darba vieta-servants ar vismaz 2 virsplauktiem un vismaz 3 atvilknēm, vismaz 2 veramas durvis | 1360x480x1550 |  |  |  |  |
| 67 | Nerūsējošā tērauda nosūcējs tvaikiem | gab | 1 | Nosūcējs tvaikiem ar ciklona tipa filtriem, metināta konstrukcija - visām šuvēm vienlaidus metinājums, noteces krāns kondensātam. Viss izgatavots no nerūsējošā tērauda AISI304. montējams pie griestiem ar vismaz 2 fitru rindām. | 800x1400x450 |  |  |  |  |
| 68 | Nerūsējošā tērauda nosūcējs tvaikiem | gab | 1 | Nosūcējs tvaikiem ar ciklona tipa filtriem, metināta konstrukcija - visām šuvēm vienlaidus metinājums, noteces krāns kondensātam. Viss izgatavots no nerūsējošā tērauda AISI304. | 800x700x450 | 220 |  |  |  |
| Citas prasības: |  |  | - Piegādātājam aprīkojumam jānodrošina vismaz 2 gadu garantija; - Nerūsējošā tērauda aprīkojumam (specifiskajam virtuves mēbelējumam) pielaides kopējiem izmēriem nav pieļaujamas. |  |  |  |  |  |  |