- Pielikums Nr.3

- Atklātā konkursa ar id.Nr. JT 2015/5 nolikumam

- Ar grozījumiem, kas izdarīti 2015.gada 15.aprīļa iepirkuma komisijas sēdē

- TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Vispārīgie noteikumi.

  - Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.

  - Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma apjomu.

| 1.daļa „Iekārtu piegāde” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Preces nosaukums | Vienība | Vienību skaits | Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Apraksts | Izmēri,mm | Elektrības pieslēgums (V) | Jauda (kW) | Ūdens (AŪ – aukstais ūdens, KŪ – karstais ūdens) | Kanalizācija |
| 1/2 | Kartupeļu mizojamā mašīna ar palikni | Kompl. | 1 | Kartupeļu mizojamā mašīna, ielāde vismaz 18 kg, metāla korpuss, motors novietots blakus mizošanas kamerai, mehāniskais taimeris 0-120-150min. Abrazīvais disks, abrazīvas kameras iekšsienas. Komplektā ietilpst paliktnis ar filtru biezumu uzķeršanai, viss izgatavots no nerūsējošā tērauda AISI 304. Kanalizācija 50mm. | 530x660x950 | 400 | 0,90 | AŪ-3/4'' | 50mm |
| 3 | Ledusskapis | gab | 1 | Nerūsējošā tērauda ledusskapis; tilpums 700 litri; Ārējie paneļi no īpaša tērauda, uz kura nepaliek pirkstu nospiedumi; iekšējā apdare 304 AISI; Digitālās vadības panelis ļauj vienkārši un precīzi noteikt un kontrolēt iekšējo temperatūru; Pilnīgi automātiska atkausēšana un automātiska izkausētā ūdens iztvaikošana; 150 mm augstumā regulējamas kājas; Noapaļoti iekšējie stūri un viegli noņemami plaukti un to turētāji (bez instrumentu izmantošanas); Dzesēšanas agregāts var darboties tropu klimatā (43 ° C apkārtējā temperatūrā); Piespiedu gaisa cirkulācijas sistēma, kas nodrošina vienādu temperatūru ledusskapī; Augsta blīvuma poliuretāna izolācijas putas 75 mm biezumā; Racionāli izmantojama ledusskapja iekšējā telpa ar 3 gab. 2/1 GN plauktiem; Slēdzamas durvis; iekšējais apgaismojums; Darba temperatūra 0 /+10˚C; | 750x835x2040 | 230 | 0,38 |  |  |
| 4 | Saldētava | gab | 1 | Nerūsējošā tērauda saldētava; tilpums 700 litri; Ārējie paneļi no īpaša tērauda, uz kura nepaliek pirkstu nospiedumi; iekšējā apdare 304 AISI; Digitālās vadības panelis ļauj vienkārši un precīzi noteikt un kontrolēt iekšējo temperatūru; Pilnīgi automātiska atkausēšana un automātiska izkausētā ūdens iztvaikošana; 150 mm augstumā regulējamas kājas; Noapaļoti iekšējie stūri un viegli noņemami plaukti un to turētāji (bez instrumentu izmantošanas); Dzesēšanas agregāts var darboties tropu klimatā (43°C apkārtējā temperatūrā); Piespiedu gaisa cirkulācijas sistēma, kas nodrošina vienādu temperatūru ledusskapī; Augsta blīvuma poliuretāna izolācijas putas 75 mm biezumā; Racionāli izmantojama ledusskapja iekšējā telpa ar 3 gab. 2/1 GN plauktiem; Slēdzamas durvis; iekšējais apgaismojums; Darba temperatūra -22/-15˚C; | 750x835x2040 | 230 | 0,7 |  |  |
| 5 | Gaļas maļamā mašīna | gab | 1 | Gaļas maļamā mašīna, paredzēta produktu malšanai, naža un sieta izmērs 82mm diametrā, nerūsējošā tērauda korpuss,visas detaļas, kas saskaras ar produktu no no nerūsējoša tērauda, noņemama malšanas grupa, ražiba līdz 300kg/h, | 440x240x510 | 380 | 1,1 |  |  |
| 6 | Saliekamā aukstuma kamera | gab | 1 | Aukstumakameras temperatūras diapazons -2/+8˚C • Kameras izmantojama telpa me mazāk kā 11,7 m³; • Paneļa biezums ne mazāk kā 60 mm; • Kameras iekšējais izmērs 2830x2030x2030 mm; • Sienu un griestu iekšējās virsmas, kas izgatavoti no cinkota Plastificēta tērauda ar 120 mikronu nontoxic PVC pārklājumu. • Noapaļoti iekšējie un ārējie stūri; • Pašaizvēršanās durvis ar magnētisko durvju-blīvēm; • Rokturis ar slēdzeni; • Iekšējais apgaismojums, kas ieslēdzās/izslēdzās pie durvju atvēršānas/aizvēršanas. • Aprīkots ar saldēšanas agregātu darbam apkārtējās vides temperatūrā līdz + 32°C . • Dzesētājvielas R404a; • Durvju platums/augstums 700x1870 mm • Atkausēšana caur sakarsētu gāzi un automātisku atkausētā ūdens iztvaicēšanu. • Panelis ar: ON / OFF slēdzi; • Iekšējā apgaismojuma slēdzis, ciparu kontrole; • Aprīkots HACCP un trauksmes signalizāciju. Komplektā: • Monobloks • Plauktu sastatnes ar 4 plastikāta plauktiem | 2890x2090x2090 | 230 | 1,3 |  |  |
| 7/8 | Elektriskā konditorijas krāsns | gab | 1 | Elektriskā konvekcijas krāsns ar elektromehānisku vadības paneli. 8 GN ietilpība ar paplāžu izmēri (600x400 mm). 80 mm atstarpe starp slīdnēm. Konvekcijas krāsns ar tiešu tvaiku: 90% tvaika piesātinājumu 4 minūtēs; Regulējama temperatūra no +30°C līdz 300°C; Nodrošina šādu programmu izpildi: Konvekcijas cepšana; Reģenerācijas programma; Sutināšana; Cepšana tvaikos; Cepšana zemā temperatūrā; Raudzēšana; 11 soļu ventilatora darbības režīms; 2 soļu cikls, ar iespēju apvienot vairākus ciklus. Iebūvēta pašattīrīšanas sistēma ar četriem automātiskiem tīrīšanas cikliem un vienu daļēji automātisku tīrīšanas ciklu. Pus jauda, pus ātrums un pulss ar ventilācijas kontroli. Dubultā stikla durvis ar grāmatu līdzīgu atvēršanas, saglabā vēsu ārējo durvju stiklu. Piespiedu ātrā adzesēšana. Aprīkota ar kondensāta pilienu uztvērējtrauku. Halogēna apgaismojums gatavošanas kamerā. Izgatavota no nerūsējošā tērauda. Pārtikas zonde. IPX 5 ūdens mitruma aizsardzība. Komplektā rokas duša. Komplektā raudzētava ar mitrināšanu, ietilpību 12 plātnes (600x400 mm). Komplektā ūdens mīkstinātājs. Komplektā plātnes 600x400 mm -alumīnija perforētas ar zemiem bortiem(vismaz 10gb), melnā metāla ar 3cm bortiem (vismaz 16gb). | 898x915x1058 (krāsns) / 935x910x825 (raudzētava) | 400/230 | 17,5kW (krāsns), 2,4kW (raudzētava) | AŪ-3/4'' | 50mm |
| 9 | Planetārais mikseris | gab | 1 | Planetārais mikseris ar trauka tilpumu vismaz 40 litri (nerūsējošais tērauds (NT)), drošības režģis no NT, 3 ātrumi, kurus maina ar invertoru,vismaz 3 darba uzgaļi no NT(tai skaitā, āķis, lāpstiņa, putojamā slotiņa), manuāla trauka pacelšana. Drošības STOP poga. | 590x580x1230 | 400 | 2,2 |  |  |
| 10 | Mīklas mīcāmā mašīna | gab | 1 | Mīklas mīcāmā mašīna, trauka tilpums vismaz 35 litri, 2 darba ātrumi, NT trauks. | 770x430x810 | 380 | 1,1 |  |  |
| 11 | Ledusskapis | gab | 1 | Nerūsējošā tērauda ledusskapis; tilpums 700 litri; Ārējie paneļi no īpaša tērauda, uz kura nepaliek pirkstu nospiedumi; iekšējā apdare 304 AISI; Digitālās vadības panelis ļauj vienkārši un precīzi noteikt un kontrolēt iekšējo temperatūru; Pilnīgi automātiska atkausēšana un automātiska izkausētā ūdens iztvaikošana; 150 mm augstumā regulējamas kājas; Noapaļoti iekšējie stūri un viegli noņemami plaukti un to turētāji (bez instrumentu izmantošanas); Dzesēšanas agregāts var darboties tropu klimatā (43 ° C apkārtējā temperatūrā); Piespiedu gaisa cirkulācijas sistēma, kas nodrošina vienādu temperatūru ledusskapī; Augsta blīvuma poliuretāna izolācijas putas 75 mm biezumā; Racionāli izmantojama ledusskapja iekšējā telpa ar 3 gab. 2/1 GN plauktiem; Slēdzamas durvis; iekšējais apgaismojums; Darba temperatūra 0 /+10˚C; | 750x835x2040 | 230 | 0,38 |  |  |
| 12 | Ledusskapis | gab | 2 | Nerūsējošā tērauda ledusskapis; tilpums 700 litri; Ārējie paneļi no īpaša tērauda, uz kura nepaliek pirkstu nospiedumi; iekšējā apdare 304 AISI; Digitālās vadības panelis ļauj vienkārši un precīzi noteikt un kontrolēt iekšējo temperatūru; Pilnīgi automātiska atkausēšana un automātiska izkausētā ūdens iztvaikošana; 150 mm augstumā regulējamas kājas; Noapaļoti iekšējie stūri un viegli noņemami plaukti un to turētāji (bez instrumentu izmantošanas); Dzesēšanas agregāts var darboties tropu klimatā (43 ° C apkārtējā temperatūrā); Piespiedu gaisa cirkulācijas sistēma, kas nodrošina vienādu temperatūru ledusskapī; Augsta blīvuma poliuretāna izolācijas putas 75 mm biezumā; Racionāli izmantojama ledusskapja iekšējā telpa ar 3 gab. 2/1 GN plauktiem; Slēdzamas durvis; iekšējais apgaismojums; Darba temperatūra 0 /+10˚C; | 750x835x2040 | 230 | 0,38 |  |  |
| 13 | Saldētava | gab | 1 | Nerūsējošā tērauda saldētava; tilpums 700 litri; Ārējie paneļi no īpaša tērauda, uz kura nepaliek pirkstu nospiedumi; iekšējā apdare 304 AISI; Digitālās vadības panelis ļauj vienkārši un precīzi noteikt un kontrolēt iekšējo temperatūru; Pilnīgi automātiska atkausēšana un automātiska izkausētā ūdens iztvaikošana; 150 mm augstumā regulējamas kājas; Noapaļoti iekšējie stūri un viegli noņemami plaukti un to turētāji (bez instrumentu izmantošanas); Dzesēšanas agregāts var darboties tropu klimatā (43°C apkārtējā temperatūrā); Piespiedu gaisa cirkulācijas sistēma, kas nodrošina vienādu temperatūru ledusskapī; Augsta blīvuma poliuretāna izolācijas putas 75 mm biezumā; Racionāli izmantojama ledusskapja iekšējā telpa ar 3 gab. 2/1 GN plauktiem; Slēdzamas durvis; iekšējais apgaismojums; Darba temperatūra -22/-15˚C; | 750x835x2040 | 230 | 0,70 |  |  |
| 14 | Rokas blenderis-mikseris | gab | 1 | Rokas blenderis - mikseris. Maināmi uzgaļi, komplektā ar nažu uzgali un putojamo slotiņu, regulējams, apgriezieni (slotiņai diapozonā, nažiem diapozonā vismaz 2.000 - 15.000apgr.,/min.) Paredzēts traukiem ar tilpumu vismaz līdz 80 litriem. | gar. 790 (nažu uzgalis) / 680 (slotiņas) , diam 120 | 230 | 0,40 |  |  |
| 15 | Dārzeņu smalcināmā mašīna | gab | 1 | Dārzeņu smalcināmā mašīna, ražošanas jauda atkarībā no produkta līdz 350kg/h, paredzēts svaigiem un vārītiem produktiem, metāla lējuma motora korpuss, magnētiskā drošības sistēma, vismaz 300 apgr/min., pusapļa atvere 170x72mm, apaļa atvre 58mm. | 280x510x510 | 230 | 0,515 |  |  |
| 16 | 7 griezējdisku komplekts | kompl | 1 | 7 griezējdisku komplekts, kurā ietilpst: šķēlīšu disks 2mm un 5mm, rīve 2mm, salmiņu disks 3x3mm , kubiņu disks 10x10mm ar griezējdisku 10mm un frī kartupeļu disks 10x10mm. | X | X | X |  |  |
| 17 | Planetārais mikseris | gab | 1 | Planetārais mikseris ar trauka tilpumu vismaz 10.5 litri(NT), caurspīdīgs drošības aizsegs, maināmi 3 ātrumi , kurus maina ar invertoru, vismaz 3 darba uzgaļi no NT (tai skaitā, āķis, lāpsta un putojamā slotiņa), manuāla trauka pacelšana. | 420x380x750 | 230 | 0,65 |  |  |
| 18 | Mikseris-universālais pievads | gab | 1 | Universālais mikseris-putotājs; 7 litri; ātrumi 75 ÷ 660 apgr./min; komplektā maisītājs, mīklas āķis, putojamā slotiņa; galda modelis; regulējami ātrumi pagriežot ar pogu.no nerūsējošā tērauda | 240x410x425 | 230 | 0,28 |  |  |
| 19 | Gastronomiskais griezējs | gab | 1 | Gastronomijas produktu griezējs, asmens diam.30 cm. Regulējams šķēlīšu biezums 0 - 15 mm, naža asināšanas mehānisms piestiprināts pie iekārtas. Nazis ar pārklājumu, kas neļauj produktam pielipt, produktu fiksatori. Asmeņa nosegs drošībai. Alumīnija sakausējuma lējuma korpuss. CE sertifikāts. | 500x630x420 | 230 | 0,27 |  |  |
| 20 | Elektriskā gastronomijas krāsns | gab | 1 | Konvekcijas-tvaika krāsns. 6+1 GN ietilpība ar izmēri 1/1 GN. Liels un ērts mitruma izturīgs 9 līmeņu LCD displejs. Displeja darbības kontroli var veikt ar rokā uzviltu karstuma izturīgu cimdu; LCD Ekrānā redzamo palīdzību video funkcija, kas palīdz programmēt un vadīt dažādu virkņu, krāsns izvēlētu funkciju; Vadības panelī iebūvēts USB ports; Var izveidot 399 gatavošanas profilus, kas satur līdz 20 soļiem; Manuāla cepšana un automātiskā cepšana. Gatavošanas cikli: tvaiks (30-130˚C), zemas temperatūras tvaiku (25-99˚C), pārkarsēts tvaiks (30-250˚C), karstā gaisa (30-250˚C), combi (30-250˚C) Iebūvēts Tīkla /LAN interfeis; HACCP rādītāju datu uzglabāšana līdz 24 mēnešiem; ACS+ (Uzlabota aizvēršanas sistēma; Sistēma nodrošina maksimālu gatavošanas sniegumu, Apvienojot: Crisp&Tasty, BakePro, HumidityPro un ventilātora griešānas ātrumu funkcijas vienā); Crisp&Tasty - (5 līmeņu karsēšanas / žāvēšana funkcija ); BakePro - (5 līmeņu konditorejas, konvekcijas funkcija); HumidityPro - (5 līmeņu mitrināšana); Ventilatora ātrumi 5 līmeņi; Aprīkota ar Cook&hold vairāku līmeņu gatavošanas & aizturēšanas funkciju; Press&Go – Vairāki līmeņu automātiskā ēdiena gatavošana, ar esošām programmām un paša izveidotām; EcoCooking - enerģijas taupīšanas funkcija; Regenerate+ - elastīga reģenerēšanas funkcija; ConvoClean+ - pilnībā automātiska 4 dažādu līmeņu tīrīšanas sistēma ar ekonomisku, regulāru un ātrgaitas režīmiem; ar Tvaika palīdzību krāsns dezinvekcija beidzoties mazgāšnas procesam; Durvju atvēršana ar labo roku uz labo pusi, ieslidinot tās gar krāsns labo sānu. Tādā veidā tiek nodrošināta lielāka darba vieta un darba drošība. Izgatavota no nerūsējošā tērauda. Iebūvēta izvelkama rokas duša. Priekš uzsildīšana un ātrā dzesēšana; Energoefektivitātes un ūdens patēriņu klase ISO 14001 Komplektā: ūdens mīkstinātājs.GN1/1 trauki: -20mm (4gb), 65mm(4gb),100mm(3gb),150mm(2gb),200mm perforēti(2gb). | 922x792x786 | 400 | 11,0 | AŪ-3/4'' | 50mm |
| 21 | Pamatne zem krāsns | gab | 1 | Pamatne zem krāsns, nerūsējošā tērauda AISI 304 metināta konstrukcija, vieta 14xGN1/1 plātnēm; Sānu malas slēgtas; regulējamas kājas. Speciāli paredzēta 20 poz. krāsnij. |  | X | X |  |  |
| 22 | Elektriskā fritēze | Kompl. | 1 | Fritieris, galda modelis, 2x8 litri, katrai vannai atsevišķs galvenais slēdzis, nerūsējošā tērauda korpuss, aprīkots ar izņemamu tenu, drošības termostatu pret pārkaršanu, notekas krāniem eļļai, temperatūras regulāciju. Komplektā paliktnis ar plauktu. izmērs mm | 530x420x360 (fritīze) 550x700x850 (Paliknis) | 380 | 6,6 |  |  |
| 23 | Elektrīskā plīts ar 6 sildvirsmām | gab | 1 | Elektriskā plīts ar 6 kvadrātveida sildvirsmām. Pamatne ar plauktu, 3 pusēji slēgta pamatne, korpuss izgatvots no nerūsējošā tērauda, Plīts ir bez cepeškrāsns, korpuss izgatavots viscaur no n/t, sildvirsmas ir izceltas, plīts kājas ir no apaļas n/t caurules, regulējams augstums. Katrai sildvirsmai savs regulatorslēdzis (vismaz septiņpozīciju) un signāllampiņa, katras sildplates jauda 2,6kW, ne mazāk. | 1200x700x900 | 380 | 15,6 |  |  |
| 24 | Elektriskā cepamā virsma | gab | 1 | Elektriskā cepamā virsma ar cepšanas virsmu vismaz 610x435mm, 1/2 gluda un 1/2 rievota, korpuss izgatvots viscaur no n/t, 2 sildzonas, šķidruma iztece uz tvertni zem virsmas; temp. Diapozons ne mazāk kā 50-300C. regulējams kāju augstums. Sildvirsmai ir 2 septiņpozīciju regulatorslēdži (katrai sildzonai savs) un signāllampiņa, katras sildpzonas jauda 4,0 kW ne mazāk. | 800x700x900 | 380 | 8 |  |  |
| 25 | Elektriskā dziļā panna cepšanai | gab | 1 | Elektriskā dziļā panna cepšanai ar izgāšnas mehānismu, cepšanas virsma izgatavota no slāņu kompozītmateriāla un nav piedegoša, iespējams cept dažādus produktus vienlaicīgi, sildzona ar darba temperatūra +120˚C/+280˚C, pannas tilpums 60 litri. Pacelšanas mehānisms mehānisks. Cepšanas pannas izmēri 680x410x200mm. IPX4 ūdens aizsardzība. Sledzams pie ūdens pievada, automātiska ūdens uzpilde.Paceļams vāks. | 800x730x850 | 400 | 9,5 |  |  |
| 26 | Trauku mazgājamā mašīna | gab | 1 | Kupola tipa trauku mazgājamā mašīna; Ražība stundā: 1100 šķīvji, 60 kasetes (slēdzot pie karstā ūdens +50 C); Ražība stundā: 1400 šķīvji; 80 kasetes (slēdzot pie karstā ūdens +65 C); 3 mazgāšanas programmas 57/84/150sek; Mazgāšanas cikls: Temperatūra 55-65C; Tanka tilpums 24 ltr; Karstās skalošanas cikls 20 sek.; Temperatūra skalošanas laikā 80 C; Ūdens patēriņš – 2,0 L/ciklā; Boilera tilpums 10 ltr; Elektroniska kontrole ar digitāliem termometriem; Aprīkots ar noliešanas sūkni. Viengabala mazgāšanas tanks ar noapaļotiem stūriem, atvieglotai tīrīšana; Mazgāšanas / skalošanas “rokas” no nerūsējoša tērauda; filtrs viegli noņemams; Ārējie paneļi no (AISI 304) nerūsējošā tērauda; aprīkots ar mazgāšanas / skalošanas dozatoriem. Mazgāšanas uzsākšana automātiska, pie aizvērta kupola; Ar atsperēm balansēts kupols ar drošības slēdzi; Automātisks pašattīrīšanās cikls; Pašdiagnostika; Komplektā 5 dažādi mazgāšanas grozi un ūdens mīkstinātājs 8 litri. | 746x755x1549 | 400 | 9,9 | AŪ-3/4'' | 50mm |
| 27 | Vitrīna konditorejas izstrādājumiem | gab | 1 | Vitrīna konditorejas izstrādājumiem. Vanna dzērienu uzglabāšanai ar izmēru 200 mm. Ar 3 stiklotiem plauktiņiem, priekšpusē no klienta puses katram plaiktam stikla durtiņas, kas veras uz augšu, LED apgaismojums, darba temperatūra +4˚C/+17˚C, Digitāls vadības displejs. Bīdāmas durtiņas no operatora puses un apakšā divas veramas durtiņas produktu uzglabāšanai. | 860x650x1680 | 230 | 1,15 |  |  |
| 28 | Siltais marmīts | gab | 1 | Siltais marmīts ar vannu 3 x GN1/1, iebūvējams, krāns ūdens iztecei, izgatavots no nerūsējošā tērauda AISI 304, paredzēts ēdiena uzglabāšanai vajadzīgā temperatūrā (+30....+90 ˚C). Komplektā GN trauki: 1/3-150 (vismaz 4gb), 1/4-100 (vismaz 8gb), 1/6-100 (vismaz 6gb), 1/6-65(vismaz 6gb) ar vākiem. | 1060x600x450 | 230 | 3,3 |  | 50mm |
| 29 | Siltais marmīts | gab | 1 | Siltais marmīts ar vannu 3 x GN1/1, iebūvējams, krāns ūdens iztecei, izgatavots no nerūsējošā tērauda AISI 304, paredzēts ēdiena uzglabāšanai vajadzīgā temperatūrā (+30....+90 ˚C). Komplektā GN trauki: 1/3-150 (vismaz 4gb), 1/4-100 (vismaz 8gb), 1/6-100 (vismaz 6gb), 1/6-65(vismaz 6gb) ar vākiem. | 1060x600x450 | 230 | 3,3 |  | 50mm |
| 30 | Aukstuma vitrīna | gab | 1 | Aukstuma vitrīna iebūvējama ar vannu apakšā, vannas izmēri atbilst 3 x GN1/1, vannas dziļums 150 mm, darba temperatūra +2/+7˚C, vitrīnai 2 rūdīti 4 mm biezi stikla plauktiņi, Plauktu aukstum regulējams. Dubūltas stika bīdāmas durtiņas no operatora puses. Izliektas formas stikla sāni, un izliekta priekšējā fasāde, apgaismojums. Digitālais kontroles displejs, automātiskā atkausēšana. Agregāts novietots apakšāReaģenta gāze R134A. Komplektā GN trauki: 1/3-150 (vismaz 4gb), 1/4-100 (vismaz 8gb), 1/6-100 (vismaz 6gb), 1/6-65(vismaz 6gb) ar vākiem. | 1200x700x1565 | 230 | 1,2 |  |  |
| 31 | Bāra blenderis-mikseris | gab | 1 | Bāra blenderis-mikseris. Trauka tilpums vismaz 1.9 litri, 2 darba ātrumi, taimeris, trauks ir no izturīgas plastikas caurspīdīgs, viegls un parocīgs, metāla motora korpuss, izturīgi nerūsējoša tērauda naži. "jump"un "pulse" cikls, "Wave~action"sistēma | 175x200x450 | 230 | 0,88 |  |  |
| 32 | Ledusskapis | gab | 1 | Ledusskapis, ne mazāk kā 160 litri; Darba temperatūra (+2/+10); Stikla durvis. Digitāls vadības panelis; automātiska atkausēšana; izolācijas biezums ne mazāk kā 30mm; 3 plaukti; plauktu augstums maināms; slēdzamas pašaizverošas durvis; Paredzēts darbam pie apkārtējās vides temp. līdz +32°C; aukstuma aģents R134a | 600x637x850 | 230 | 0,14 |  |  |
| 33 | Piena kokteiļu mikseris | gab | 1 | Piena kokteiļu mikseris ar vienu krūzi uz pamatnes. Krūzes tilpums vismaz 0,8 L. Metāla korpuss. | 200x220x500 | 230 | 0,14 |  |  |
| 34 | Kafijas gatavošanas aparāts | gab | 1 | Kafijas aparāts ar 2 grupām; Ražiba - 240 kafijas tasītes (50ml) stundā; Ražība - 190 karstā ūdens krūzites (150 ml) stundā; Tvaiks Boilera tilpums - 5L; Ūdens volumetriskā dozēšana, SIS sistēma kafijas pagatavošanai. Sūkņa spiediena regulēšanas iespēja. Spoguļvirsma tasītes aizmugurē, lai ērtāk pārlūkot kafijas gatavošanas procesu. Iespēja tīrīt katru gatavošanas grupu atsevišķi darba gaitā - automātiskā tīrīšanas programma iebūvēta.Komplektā iekļauts mīkstinātājs. | 570x510x480 | 230 | 3,7 | AŪ-3/4'' | 50mm |
| 35 | Automātiskās kafijas dzirnaviņas | gab | 1 | Kafijas dzirnaviņas ar dozētāju; Ražība - 8-10 kg/h; Tilpne – 1.5kg; mikrometriskā maluma regulācija. | 220x370x600 | 230 | 0,34 |  |  |
| 36 | Kases aparāts | gab | 1 | Kases aparāts: Nodaļu(NLU) daudzums: līdz 99 PLU daudzums: 5900(max 19000) Kasieru skaits : 10(max 99) Nodokļu daudzums: 6 PLU nodaļas/nosaukuma simbolu daudzums: 18 Simbolu daudzums rindā: 32 Čeka drukas veids: Termodruka Drukas ātrums: 13 rindas/sek. Lentes tips: 57 mm Termo Čeka virsraksts: 7 rindas Barošana: AC 230V,50/60 Hz, 40VA | 410 х 430 х 270 (Ar naudas lāde) 400 х 410 х 160 (bez naudas lādes) | 230 |  |  |  |
| 37 | Universālā sulu spiede | gab | 1 | Komerciālā sulu spiede. Komerciālās klases sulu spiede, kas vislabāko rezultātu sasniegšanai apvieno jaudu, inovāciju, izturīgumu un veiktspēju. Jaudīgs 1500 vatu komerciālās klases motors. 84 mm sevišķi plata atvere veselu augļu padevei. Lieljaudas lieta metāla pamatne. Izturīgas nerūsējošā tērauda daļas. MicroMesh filtra sistēma – var iegūt līdz 50% procentiem vairāk sulas, salīdzinot ar standarta sulu spiedēm. 2 ātrumu elektroniskā vadība. Komerciālā standarta «OFF» (izslēgšana) taustiņš. Vienkārši tīrāms korpuss. 1 litra sulas krūze ar rokturi. |  | 230 | 1,5 |  |  |
| 38 | Sulu spiede citusaugļiem | gab | 1 | Citrusaugļu sulu spiede. Liets korpuss. Liets nerūsējoša tērauda sulas spiešanas konuss – piemērots visu izmēru citrusaugļiem. Inovatīva sulas spiešanas tehnika, lai maksimāli izspiestu sulu. Vienkārši tīrāms korpuss – daļas var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā. Sulu spiedes snīpis, kas novērš pilēšanu. Viegli satverams rokturis. Drošības ieslēgšanas sistēma. Aizsargvāciņš pret putekļiem un vada nodalījums |  | 230 | 0,7 |  |  |
| 39 | Elektriskā plīts | gab | 5 | Elektriskā plīts ar 4 apaļām sildvirsmām. Katras sildvirsmas jauda 2,6 kW ar pamatni un plauktu, 3 pusēji slēgta pamatne, korpuss izgatvots no nerūsējošā tērauda, sildvirsmas izceltas, plīts kājas no apaļas nerūsējošā tērauda caurules, regulējams augstums. Katrai sildvirsmai savs sešu pakāpju regulatorslēdzis. Paredzēta izglītojamo apmācībai praktisko darbu laikā. Dizains vienāds ar poz. 40 | 800x730x850 | 400 | 10,4 |  |  |
| 40 | Elektriskā plīts | gab | 3 | Elektriskā plīts ar 4 apaļām sildvirsmām un cepeškrāsni. Katras sildvirsmas jauda 2,6 kW. Cepeškrāsns jauda 6,0 kW. Cepeškrāsns ietilpība 3 paplātes ar izmēru 2/1 GN. Cepeškrāsns temperatūra lidz + 300˚C, 3 dažādi cepeškrāsns sildīšanas veidi. korpuss izgatvots no nerūsējošā tērauda, sildvirsmas izceltas, plīts kājas no apaļas nerūsējoša tērauda caurules, regulējams augstums. Katrai sildvirsmai savs sešu pakāpju regulatorslēdzis. | 800x730x850 | 400 | 16,4 |  |  |
| 41 | Ledusskapis | gab | 2 | Nerūsējošā tērauda ledusskapis; tilpums 700 litri; Ārējie paneļi no īpaša tērauda, uz kura nepaliek pirkstu nospiedumi; iekšējā apdare 304 AISI; Digitālās vadības panelis ļauj vienkārši un precīzi noteikt un kontrolēt iekšējo temperatūru; Pilnīgi automātiska atkausēšana un automātiska izkausētā ūdens iztvaikošana; 150 mm augstumā regulējamas kājas; Noapaļoti iekšējie stūri un viegli noņemami plaukti un to turētāji (bez instrumentu izmantošanas); Dzesēšanas agregāts var darboties tropu klimatā (43 ° C apkārtējā temperatūrā); Piespiedu gaisa cirkulācijas sistēma, kas nodrošina vienādu temperatūru ledusskapī; Augsta blīvuma poliuretāna izolācijas putas 75 mm biezumā; Racionāli izmantojama ledusskapja iekšējā telpa ar 3 gab. 2/1 GN plauktiem; Slēdzamas durvis; iekšējais apgaismojums; Darba temperatūra 0 /+10˚C; | 750x835x2040 | 230 | 0,38 |  |  |
| 42 | Elektriskā gastronomijas krāsns | gab | 1 | Konvekcijas-tvaika krāsns ar speciālu tvaika ģeneratoru nepārtrauktai tvaika piegādei. 6 GN ietilpība ar izmēri 1/1 GN vai 12GN1/2. LCD displejs darbības kontrolei. Iebūvēta pašattīrīšanas sistēma ar četriem automātiskiem tīrīšanas cikliem un vienu daļēji automātisku tīrīšanas ciklu. Gatavošanas cikli: tvaika (100˚C), zemas temperatūras tvaiku (25-99˚C), pārkarsēts tvaiks (101-130˚C), karstā gaisa (25-300˚C), combi (25-250˚C), Pus jauda, pus ātrums un pulss ar ventilācijas kontroli. Tvaika un mitruma regulēšana. Dubultā stikla durvis ar grāmatu līdzīgu atvēršanas, saglabā vēsu ārējo durvju stiklu. Piespiedu ātrā adzesēšana. Aprīkota ar kondensāta pilienu uztvērējtrauku. Halogēna apgaismojums gatavošanas kamerā. Izgatavota no nerūsējošā tērauda. Iebūvēta izvelkama rokas duša. Programmas režīmā iespējams uzglabāt līdz 1000 receptēm. Multi-sensoru pārtikas zonde ar 6 iedaļām ar ļoti augstu precizitāti. Multi-taimer,kas pārvalda virkni dažādu gatavošanas ciklus, līdz pat 16 dažādiem laikiem, ar trauksmes signālu, kad gatavošanas laiks ir sasniegts. USB savienojums, kas ļauj informāciju pārnest uz citu šāda tipa krāsni. Zemu teperatūru gatavošanas automātiskās iespējas. Komplektā: ūdens mīkstinātājs.GN1/1 trauki: -20mm (4gb), 65mm(4gb),100mm(3gb),150mm(2gb),200mm perforēti(2gb). | 898x915x808 | 400 | 10,1 | AŪ-3/4'' | 50 mm |
| 43 | Pamatne zem krāsns | gab | 1 | Pamatne zem krāsns, nerūsējošā tērauda AISI 304 metināta konstrukcija, vieta 6xGN1/1 plātnēm, regulējamas kājas | 891x762x803 | X | X |  |  |
| 44 | Automātiskās kafijas dzirnaviņas | gab | 1 | Kafijas dzirnaviņas ar dozētāju; Ražība - 8-10 kg/h; Tilpne – 1.5kg; mikrometriskā maluma regulācija. | 220x370x600 | 230 | 0,34 |  |  |
| 45 | Kafijas gatavošanas aparāts | gab | 1 | Kafijas aparāts ar 2 grupām; Ražiba - 240 kafijas tasītes (50ml) stundā; Ražība - 190 karstā ūdens krūzites (150 ml) stundā; Tvaiks Boilera tilpums - 5L; Ūdens volumetriskā dozēšana, SIS sistēma kafijas pagatavošanai. Sūkņa spiediena regulēšanas iespēja. Spoguļvirsma tasītes aizmugurē, lai ērtāk pārlūkot kafijas gatavošanas procesu. Iespēja tīrīt katru gatavošanas grupu atsevišķi darba gaitā - automātiskā tīrīšanas programma iebūvēta.Komplektā iekļauts mīkstinātājs. | 570x510x480 | 230 | 3,7 | AŪ-3/4'' | 50 mm |
| 46 | Bāra blenderis-mikseris | gab | 1 | Bāra blenderis-mikseris. Trauka tilpums vismaz 1.9 litri, 2 darba ātrumi, taimeris, trauks ir no izturīgas polikarbonāta, caurspīdīgs, viegls un parocīgs, metāla motora korpuss, izturīgi nerūsējoša tērauda naži. "jump"un "pulse" cikls, "Wave~action"sistēma | 175x200x450 | 230 | 0,88 |  |  |
| 47 | Trauku mazgājamā mašīna | gab | 1 | Trauku mazgājamā mašīna; Ražība stundā: 30 kasetes; Noteces sūknis; 1 mazgāšanas programmas 120 sek.; Groza izmērs mm: 400x400; Mazgāšanas cikls: Temperatūra C : 55-65; Tanka tilpums: ne mazāk kā 16 l; Temperatūra skalošanas laikā C: 80-90; Pilnībā automātisks pašattīrīšanās cikls; Ārējais un iekšējais korpuss un visas detaļas no AISI 304 nerūsējošā tērauda; Komplektā vismaz 2 groz; automātiskā uzpildīšana un sildīšana, boilera drošibas termostats, ielādes augstums vismaz 290mm. | 456x495x700 | 230 | 2,3 | AŪ-3/4'' | 50 mm |
| 48 | Ledus ģenerators | gab | 1 | Ledus ģenerators, paredzēts ledus kubiņu ražošanai, 24 stundās saražo 28k g ledus, sevī zukrāj 9 kg, gaisa dzesēšana, nerūsējoša tērauda korpuss. | 390x460x695 | 230 | 0,37 | AŪ-1/2'' | 30 mm |
| 49 | Universālā sulu spiede | gab | 1 | Komerciālā sulu spiede. Komerciālās klases sulu spiede, kas vislabāko rezultātu sasniegšanai apvieno jaudu, inovāciju, izturīgumu un veiktspēju. Jaudīgs 1500 vatu komerciālās klases motors. 84 mm sevišķi plata atvere veselu augļu padevei. Lieljaudas lieta metāla pamatne. Izturīgas nerūsējošā tērauda daļas. MicroMesh filtra sistēma – var iegūt līdz 50% procentiem vairāk sulas, salīdzinot ar standarta sulu spiedēm. 2 ātrumu elektroniskā vadība. Komerciālā standarta «OFF» (izslēgšana) taustiņš. Vienkārši tīrāms korpuss. 1 litra sulas krūze ar rokturi. |  | 230 | 1,5 |  |  |
| 50 | Skapis vīna uzglabāšanai | gab | 1 | Skapis vīna uzglabāšanai, temp vismaz 3 zonas: augšējā daļa + 16/+19°C; +13/+15°C, vidusdaļa +10/+12°C; +7/+9°C, apakšējā daļa +4/+7°C; digitāla vadība, dūmstikla durvis ar melnu rāmi, ietilpība vismaz 170 pudeles (0,75L) , 3 koka plaukti, durvis slēdzamas, apgaismojums, automātiska atkausēšana, korpusa krāsa melna, iekšpuse - melna. | 703x619x1640 | 230 | 0,21 |  |  |
| 51 | Ledusskapis | gab | 1 | Nerūsējošā tērauda ledusskapis; tilpums 700 litri; Ārējie paneļi no īpaša tērauda, uz kura nepaliek pirkstu nospiedumi; iekšējā apdare 304 AISI; Digitālās vadības panelis ļauj vienkārši un precīzi noteikt un kontrolēt iekšējo temperatūru; Pilnīgi automātiska atkausēšana un automātiska izkausētā ūdens iztvaikošana; 150 mm augstumā regulējamas kājas; Noapaļoti iekšējie stūri un viegli noņemami plaukti un to turētāji (bez instrumentu izmantošanas); Dzesēšanas agregāts var darboties tropu klimatā (43 ° C apkārtējā temperatūrā); Piespiedu gaisa cirkulācijas sistēma, kas nodrošina vienādu temperatūru ledusskapī; Augsta blīvuma poliuretāna izolācijas putas 75 mm biezumā; Racionāli izmantojama ledusskapja iekšējā telpa ar 3 gab. 2/1 GN plauktiem; Slēdzamas durvis; iekšējais apgaismojums; Darba temperatūra 0 /+10˚C; | 750x835x2040 | 230 | 0,38 |  |  |
| 52 | Gaļas maļamā mašīna | gab | 1 | Gaļas maļamā mašīna, ražība līdz 200 kg/h; Nerūsējošā tērauda korpuss; naža un sieta izmērs 70mm diametrā | 370x220x440 | 230 | 0,75 |  |  |
| 53 | Dārzeņu smalcināmā mašīna | gab | 1 | Dārzeņu smalcināmā mašīna, ražošanas jauda atkarībā no produkta līdz 350kg/h, paredzēts svaigiem un vārītiem produktiem, metāla lējuma motora korpuss, magnētiskā drošības sistēma, vismaz 300 apgr/min., pusapļa atvere 170x72mm, apaļa atvere 58mm. | 280x510x510 | 230 | 0,515 |  |  |
| 54 | 8 griezējdisku komplekts | gab | 1 | 8 griezējdisku komplekts (paredzēta poz.53 noteiktajai iekārtai), kurā ietilpst: šķēlīšu disks 2mm un 4mm, rīve 2mm, salmiņu disks 2x2mm, 2x4mm un 4x4mm, kubiņu disks 10x10mm un griezējdisks 10mm. |  |  |  |  |  |
| 55 | Gatronomiskais griezējs | gab | 1 | Gastronomijas produktu griezējs, asmens diam.30 cm. Regulējams šķēlīšu biezums 0 - 15 mm, naža asināšanas mehānisms piestiprināts pie iekārtas. Nazis ar pārklājumu, kas neļauj produktam pielipt, produktu fiksatori. Asmeņa nosegs drošībai. Alumīnija sakausējuma lējuma korpuss. | 500x630x420 | 230 | 0,27 |  |  |
| 56 | Bāra blenderis-mikseris | gab | 1 | Bāra blenderis-mikseris. Trauka tilpums vismaz 1.9 litri, 2 darba ātrumi, taimeris, trauks ir no izturīgas polikarbonāta caurspīdīgs, viegls un parocīgs, metāla motora korpuss, izturīgi nerūsējoša tērauda naži. "jump"un "pulse" cikls, "Wave~action"sistēma | 175x200x450 | 230 | 0,88 |  |  |
| 57 | Planetārais mikseris | gab | 1 | Planetārais mikseris ar trauka tilpumu vismaz 10.5 litri(NT), caurspīdīgs drošības aizsegs, maināmi 3 ātrumi , kurus maina ar invertoru, vismaz 3 darba uzgaļi no NT (tai skaitā, āķis, lāpsta un putojamā slotiņa), manuāla trauka pacelšana. | 420x380x750 | 230 | 0,65 |  |  |
| 58 | Ledus smalcinātājs | gab | 1 | Ledus smalcinātājs; Dažādu formu ledus pārslas; drošības mikroslēdzis un piltuves un pie ledus trauka; pulēta alumīnija piltuve; nerūsējoša tērauda naži, detaļas un iekšējā struktūra; ārējais korpuss un ledus trauks no izturīgas plastmasas; motora apgr.12 000 min.; sasmalcinātā ledus biezums 10mm; trauka ietilpība 2 litri; | 365x210x295 | 230 | 0,35 |  |  |
| 59 | Minibārs | gab | 4 | Antracīta krāsā, standarta iekšējais LED apgaismojums, Ir darbība bez trokšņa (trokšņu līmenis 0 dB, jo absorbcijas dzesēšana), automātiska atkausēšana, manuālais termostats ( vismaz 8 pozīcijas), Ir iespēja brīvi stāvošo arī iebūvēt. Var noņemt papildus kājiņas un būs arī iebūvējamā minibāra izmēri, modulējama koprpusa iekšējo un durvju plauktu sistēma, Tilpums 30 litri. | 380x434x550 | 230 | 0,248 |  |  |
| 60 | Sadales lete | gab | 1 | Sadales lete ar vienlaidus virsmu no nerūsējošā metāla AISI304, kurā iebūvētas pozīcijas 28., 29.un 30., letes sākumā speciāla vieta paplātēm un galda piederumiem (L-670mm), letes beigās neitrālais galds kasei (vismaz L-1600mm). Apakšā plaukts. Fasādes pusē un abos galos dekoratīvā apdare. Letes priekšpusē paplāšu slīdne (vismaz L-4800) no nerūsējošā tērauda apaļa profila caurulēm. Virs pozīcijām 28.un 29. nerūsējošā metāla plaukts ar higēnisko aizsargstiklu. | 5500x800x900 | X | X |  |  |
| Citas prasības: |  |  | - Piegādātājaām iekārtām jānodrošina vismaz 2 gadu garantija; - Pretendentam jānodrošina vismaz 8 stundu apmācību kurss darbam ar piegādātajām iekārtām Pasūtītāja norādītajiem darbiniekiem. Apmācības jāveic iekārtu piegādes vietā pēc to uzstādīšanas. - Apliecinājums par elektroiekārtu atbilstību CE vai CE atbilstības deklarācijas visām elektroiekārtām; - Norādīt ražotāja mājas lapas interneta saiti, lai pārliecinātos par iekārtas atbilstību. - Pieļaujamas pielaides iekārtu izmēriem +/- 10mm, elektriskajām jaudām +/- 5%. |  |  |  |  |  |  |

| 2.daļa „Specifiskais aprīkojums” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Preces nosaukums | Vienība | Vienību skaits | Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Apraksts | Izmēri,mm | Elektrības pieslēgums (V) | Jauda (kW) | Ūdens (AŪ – aukstais ūdens, KŪ – karstais ūdens) | Kanalizācija |
| 1 | Garderobes skapītis | gab | 1 | Garderobes skapītis ar 3 sekcijām. Kompakti tērauda garderobes skapji, katrs nodalījums aprīkots ar plauktu, hromētu apģērbu stieni, diviem āķiem. Skapju korpusi izgatavoti no 0,7mm biezas tērauda plāksnes, skapju durvis - no 0,8mm bieza tērauda ar pastiprinātu profilu lielākai stabilitātei. Perforētas ventilācijas lūkas skapja durvju ailē. Durvis aprīkotas ar gumijas atdurēm, kas nodrošina klusāku durvju aizvēršanu. Skapis nav aprīkots ar slēdzenēm. Skapju korpuss un durvis ir pārklāti ar pulverkrāsu. | 1200x500x1800 | X | X |  |  |
| 2 | Garderobes skapītis | gab | 3 | Garderobes skapītis ar 2 sekcijām.Kompakti tērauda garderobes skapji, katrs nodalījums aprīkots ar plauktu, hromētu apģērbu stieni, diviem āķiem. Skapju korpusi izgatavoti no 0,7mm biezas tērauda plāksnes, skapju durvis - no 0,8mm bieza tērauda ar pastiprinātu profilu lielākai stabilitātei. Perforētas ventilācijas lūkas skapja durvju ailē. Durvis aprīkotas ar gumijas atdurēm, kas nodrošina klusāku durvju aizvēršanu. Skapis nav aprīkots ar slēdzenēm. Skapju korpuss un durvis ir pārklāti ar pulverkrāsu | 800x500x1800 | X | X |  |  |
| 3 | Garderobes skapītis | gab | 1 | Garderobes skapītis ar 4 sekcijām. Kompakti tērauda garderobes skapji, katrs nodalījums aprīkots ar plauktu, hromētu apģērbu stieni, diviem āķiem. Skapju korpusi izgatavoti no 0,7mm biezas tērauda plāksnes, skapju durvis - no 0,8mm bieza tērauda ar pastiprinātu profilu lielākai stabilitātei. Perforētas ventilācijas lūkas skapja durvju ailē. Durvis aprīkotas ar gumijas atdurēm, kas nodrošina klusāku durvju aizvēršanu. Skapis nav aprīkots ar slēdzenēm. Skapju korpuss un durvis ir pārklāti ar pulverkrāsu. Skapis var sastāvēt no vairākiem moduļiem. | 1600x500x1800 | X | X |  |  |
| 4 | Nerūsējošā tērauda sienas plaukts | gab | 1 | Nerūsējošā tērauda (AISI 304) sienas plaukts, sienas statnes un balsti; Maksimālais slogs 40 kg/vienam plauktam (vienmērīgi sadalīts); Plauktu augstums ir maināms | 1200x300x333 | X | X |  |  |
| 5 | Nerūsējošā tērauda galds ar 1 izlietni | gab | 1 | Galds ar 1 izlietni labajā pusē, Komplektā maisītājkrāns un sifons. Nerūsējošā tērauda AISI 304 konstrukcija, izlietnes izmērs 500x500x300mm, kājas no 40x40mm nerūsējošā tērauda kvadrātveida caurules ar regulēšanas diapazonu 40mm. Plaukts apakšā ar vismaz 120 kg slodzes noturību, galda virsmai sienas pusē borts 50mm. Metināta konstrukcija. Mitrumizturīgs virsmas pildījums, pretrokšņu izolācija. | 1200x700x900 | X | X | KŪ,AŪ -1/2" | 50mm |
| 6 | Nerūsējošā tērauda plauktu sastatne | gab | 1 | Plauktu sastatne ar 4 plauktiem, virtuves trauku un inventāra izvietošanai ,izgatvots no nerūsējošā tērauda AISI 304, metināta konstrukcija, kājas regulējamas no 30x30mm nerūsējošā tērauda kvadrātveida caurules, katra plaukta noslodze vismaz 120kg, pretrokšņu izolācija. | 1200x700x1800 | X | X |  |  |
| 7 | Nerūsējošā tērauda plauktu sastatne | gab | 2 | Plauktu sastatne ar 4 plauktiem, izgatvots no nerūsējošā tērauda AISI 304, metināta konstrukcija, kājas regulējamas no vismaz 25x25mm caurules, plaukta noslodze vismaz 100kg, pretrokšņu izolācija. | 1300x600x1800 | X | X |  |  |
| 8 | Nerūsējošā tērauda plauktu sastatne | gab | 1 | Saliekama sastatne ar 4 līmeņiem, izgatavota no alumīnija nesošā profila un polipropilēna plauktu klājums (paredzēts saksrsmē ar pārtiku), plauktu attālums regulējams ar 150mm soli, max. svara novietojums uz plaukta 100 kg., izklaidus, regulējams kāju augstums. Plauktu virsmas ar atverēm. | 1754x500x1800 | X | X |  |  |
| 9 | Nerūsējošā tērauda sienas plaukts | gab | 1 | Nerūsējošā tērauda (AISI 304) sienas plaukts, sienas statnes un balsti; Maksimālais slogs 40 kg/vienam plauktam (vienmērīgi sadalīts); Plauktu augstums ir maināms | 1800x300x333 | X | X |  |  |
| 10 | Nerūsējošā tērauda galds ar 1 izlietni | gab | 1 | Galds ar 1 izlietni labajā pusē, Komplektā maisītājkrāns un sifons. Nerūsējošā tērauda AISI 304 konstrukcija, izlietnes izmērs 500x500x300mm, kājas no 40x40mm nerūsējošā tērauda kvadrātveida caurules ar regulēšanas diapazonu 40mm. Plaukts apakšā ar vismaz 120 kg slodzes noturību, galda virsmai sienas pusē borts 50mm. Metināta konstrukcija. Mitrumizturīgs virsmas pildījums, pretrokšņu izolācija. | 1800x700x900 | X | X | KŪ,AŪ -1/2" | 50mm |
| 11 | Nerūsējošā tērauda plauktu sastatne | gab | 2 | Saliekama sastatne ar 4 līmeņiem, izgatavota no alumīnija nesošā profila un polipropilēna plauktu klājums (paredzēts saksrsmē ar pārtiku), plauktu attālums regulējams ar 150mm soli, max. svara novietojums uz plaukta 160 kg., izklaidus, regulējams kāju augstums. Plauktu virsmas ar atverēm. | 2487x600x1800 | X | X |  |  |
| 12 | Nerūsējošā tērauda plauktu sastatne | gab | 1 | Plauktu sastatne ar 4 plauktiem, virtuves trauku un inventāra izvietošanai ,izgatvots no nerūsējošā tērauda AISI 304, metināta konstrukcija, kājas regulējamas no 30x30mm nerūsējošā tērauda kvadrātveida caurules, katra plaukta noslodze vismaz 120kg, pretrokšņu izolācija. | 1200x700x1800 | X | X |  |  |
| 13 | Nerūsējošā tērauda plauktu sastatne | gab | 2 | Plauktu sastatne ar 4 plauktiem, izgatvots no nerūsējošā tērauda AISI 304, metināta konstrukcija, kājas regulējamas no vismaz 25x25mm caurules, plaukta noslodze vismaz 100kg, pretrokšņu izolācija. | 2000x600x1800 | X | X |  |  |
| 14 | Nerūsējošā tērauda plauktu sastatne | gab | 2 | Saliekama sastatne ar 4 līmeņiem, izgatavota no alumīnija nesošā profila un polipropilēna plauktu klājums (paredzēts saksrsmē ar pārtiku), plauktu attālums regulējams ar 150mm soli, max. svara novietojums uz plaukta 140 kg., izklaidus, regulējams kāju augstums. Plauktu virsmas ar atverēm. | 1357x600x1800 | X | X |  |  |
| 15 | Nerūsējošā tērauda plauktu sastatne | gab | 2 | Plauktu sastatne ar 4 plauktiem, izgatvots no nerūsējošā tērauda AISI 304, metināta konstrukcija, kājas regulējamas no vismaz 25x25mm caurules, plaukta noslodze vismaz 100kg, pretrokšņu izolācija. | 1200x600x1800 | X | X |  |  |
| 16 | Nerūsējoša tērauda ratiņi plātnēm | gab | 2 | Ratiņi 16 plātnēm 600x400mm,paredzēti pusfabrikātu izvietošanai, metināta konstrukcija no nerūsējošā metāla AISI 304, rāmis izgatavots no nerūsējoša tērauda kvadrātveida caurulēm 25x25mm, nerūsējošā tērauda atbalsta sliedes, riteņi 100 mm diam, aizsarggumijas, 2 riteņi aprīkoti ar bremžu mehānismu.. | 660x400x1700 | X | X |  |  |
| 17 | Nerūsējošā tērauda darba galds | gab | 1 | Darba galds paredzēts praktisko darbu veikšanai. Nerūsējošā tērauda AISI304 konstrukcija, kājas no 40x40mm nerūsējošā tērauda kvadrātveida caurules ar regulēšanas diapazonu 40mm. Plaukts apakšā ar vismaz 120 kg slodzes noturību, galda virsmai sienas pusē borts 50mm. Metināta konstrukcija. Mitrumizturīgs virsmas pildījums, pretrokšņu izolācija. | 1400x700x900 | X | X |  |  |
| 18 | Nerūsējošā tērauda darba galds | gab | 1 | Darba galds paredzēts praktisko darbu veikšanai. Nerūsējošā tērauda AISI304 konstrukcija, kājas no 40x40mm nerūsējošā tērauda kvadrātveida caurules ar regulēšanas diapazonu 40mm. Plaukts apakšā ar vismaz 120 kg slodzes noturību, galda virsmai sienas pusē borts 50mm. Metināta konstrukcija. Mitrumizturīgs virsmas pildījums, pretrokšņu izolācija. | 1400x700x900 | X | X |  |  |
| 19 | Nerūsējošā tērauda tvaika nosūcējs | gab | 1 | Nerūsējošā tērauda (AISI 304) griestu tvaiku nosūcējs ar labirinta tipa filtriem, bez ventilatora, noteces krāns kondensātam, max 2000 mc/h, izv. D315; | 1000x1000x480 h=2000 no grīdas | X | X |  |  |
| 20 | Nerūsējošā tērauda darba galds | gab | 1 | Darba galds paredzēts praktisko darbu veikšanai. Nerūsējošā tērauda AISI304 konstrukcija, kājas no 40x40mm nerūsējošā tērauda kvadrātveida caurules ar regulēšanas diapazonu 40mm. Plaukts apakšā ar vismaz 120 kg slodzes noturību, galda virsmai sienas pusē borts 50mm. Metināta konstrukcija. Mitrumizturīgs virsmas pildījums, pretrokšņu izolācija. | 2000x800x900 | X | X |  |  |
| 21 | Nerūsējošā tērauda darba galds | gab | 1 | Darba galds paredzēts praktisko darbu veikšanai. Nerūsējošā tērauda AISI304 konstrukcija, kājas no 40x40mm nerūsējošā tērauda kvadrātveida caurules ar regulēšanas diapazonu 40mm. Plaukts apakšā ar vismaz 120 kg slodzes noturību, galda virsmai sienas pusē borts 50mm. Metināta konstrukcija. Mitrumizturīgs virsmas pildījums, pretrokšņu izolācija. | 2000x700x900 | X | X |  |  |
| 22 | Nerūsējošā tērauda sienas plaukts | gab | 1 | Nerūsējošā tērauda (AISI 304) sienas plaukts, sienas statnes un balsti; Maksimālais slogs 40 kg/vienam plauktam (vienmērīgi sadalīts); Plauktu augstums ir maināms | 2000x300x333 | X | X |  |  |
| 23 | Nerūsējošā tērauda galds ar 1 izlietni | gab | 1 | Galds ar 1 izlietni labajā pusē, Komplektā maisītājkrāns un sifons. Nerūsējošā tērauda AISI 304 konstrukcija, izlietnes izmērs 500x500x300mm, kājas no 40x40mm nerūsējošā tērauda kvadrātveida caurules ar regulēšanas diapazonu 40mm. Plaukts apakšā ar vismaz 120 kg slodzes noturību, galda virsmai sienas pusē borts 50mm. Metināta konstrukcija. Mitrumizturīgs virsmas pildījums, pretrokšņu izolācija. | 1300x700x900 | X | X | KŪ,AŪ -1/2" | 50mm |
| 24 | Nerūsējošā tērauda sienas plaukts | gab | 1 | Nerūsējošā tērauda (AISI 304) sienas plaukts, sienas statnes un balsti; Maksimālais slogs 40 kg/vienam plauktam (vienmērīgi sadalīts); Plauktu augstums ir maināms | 1300x300x333 | X | X |  |  |
| 25 | Nerūsējošā tērauda plauktu sastatne | gab | 1 | Saliekama sastatne ar 4 līmeņiem, izgatavota no alumīnija nesošā profila un polipropilēna plauktu klājums (paredzēts saksrsmē ar pārtiku), plauktu attālums regulējams ar 150mm soli, max. svara novietojums uz plaukta 140 kg., izklaidus, regulējams kāju augstums. Plauktu virsmas ar atverēm. | 1457x500x1800 | X | X |  |  |
| 26 | Nerūsējošā tērauda darba galds | gab | 1 | Darba galds paredzēts praktisko darbu veikšanai. Nerūsējošā tērauda AISI304 konstrukcija, kājas no 40x40mm nerūsējošā tērauda kvadrātveida caurules ar regulēšanas diapazonu 40mm. Plaukts apakšā ar vismaz 120 kg slodzes noturību, galda virsmai sienas pusē borts 50mm. Metināta konstrukcija. Mitrumizturīgs virsmas pildījums, pretrokšņu izolācija. | 1300x700x900 | X | X |  |  |
| 27 | Nerūsējošā tērauda sienas plaukts | gab | 1 | Nerūsējošā tērauda (AISI 304) sienas plaukts, sienas statnes un balsti; Maksimālais slogs 40 kg/vienam plauktam (vienmērīgi sadalīts); Plauktu augstums ir maināms | 2000x300x333 | X | X |  |  |
| 28 | Nerūsējošā tērauda galds ar 1 izlietni | gab | 1 | Galds ar 1 izlietni labajā pusē, Komplektā maisītājkrāns un sifons. Nerūsējošā tērauda AISI 304 konstrukcija, izlietnes izmērs 500x500x300mm, kājas no 40x40mm nerūsējošā tērauda kvadrātveida caurules ar regulēšanas diapazonu 40mm. Plaukts apakšā ar vismaz 120 kg slodzes noturību, galda virsmai sienas pusē borts 50mm. Metināta konstrukcija. Mitrumizturīgs virsmas pildījums, pretrokšņu izolācija. | 1400x700x900 | X | X | KŪ,AŪ -1/2" | 50mm |
| 29 | Nerūsējošā tērauda darba galds | gab | 2 | Darba galds paredzēts praktisko darbu veikšanai. Nerūsējošā tērauda AISI304 konstrukcija, kājas no 40x40mm nerūsējošā tērauda kvadrātveida caurules ar regulēšanas diapazonu 40mm. Plaukts apakšā ar vismaz 120 kg slodzes noturību, galda virsmai sienas pusē borts 50mm. Metināta konstrukcija. Mitrumizturīgs virsmas pildījums, pretrokšņu izolācija. | 2000x700x900 | X | X |  |  |
| 30 | Nerūsējošā tērauda galds ar 1 izlieetni | gab | 1 | Galds ar 1 izlietni labajā pusē, Komplektā maisītājkrāns un sifons. Nerūsējošā tērauda AISI 304 konstrukcija, izlietnes izmērs 500x500x300mm, kājas no 40x40mm nerūsējošā tērauda kvadrātveida caurules ar regulēšanas diapazonu 40mm. Plaukts apakšā ar vismaz 120 kg slodzes noturību, galda virsmai sienas pusē borts 50mm. Metināta konstrukcija. Mitrumizturīgs virsmas pildījums, pretrokšņu izolācija. | 2000x700x900 | X | X | KŪ,AŪ -1/2" | 50mm |
| 31 | Nerūsējošā tērauda nosūcējs tvaikiem | gab | 1 | Nerūsējošā tērauda (AISI 304) griestu tvaiku nosūcējs ar labirinta tipa filtriem, bez ventilatora, noteces krāns kondensātam, max 2000 mc/h, izv. D315; | 1000x1000x480 h=2000 no grīdas | X | X |  |  |
| 32 | Nerūsējošā tērauda darba galds | gab | 1 | Darba galds paredzēts praktisko darbu veikšanai. Nerūsējošā tērauda AISI304 konstrukcija, kājas no 40x40mm nerūsējošā tērauda kvadrātveida caurules ar regulēšanas diapazonu 40mm. Plaukts apakšā ar vismaz 120 kg slodzes noturību, galda virsmai sienas pusē borts 50mm. Metināta konstrukcija. Mitrumizturīgs virsmas pildījums, pretrokšņu izolācija. | 900x700x900 | X | X |  |  |
| 33 | Nerūsējošā tērauda plauktu sastatne | gab | 1 | Saliekama sastatne ar 4 līmeņiem, izgatavota no alumīnija nesošā profila un polipropilēna plauktu klājums (paredzēts saksrsmē ar pārtiku), plauktu attālums regulējams ar 150mm soli, max. svara novietojums uz plaukta 140 kg., izklaidus, regulējams kāju augstums. Plauktu virsmas ar atverēm. | 863x500x1800 | X | X |  |  |
| 34 | Nerūsējošā tērauda sienas plaukts | gab | 1 | Nerūsējošā tērauda (AISI 304) sienas plaukts, sienas statnes un balsti; Maksimālais slogs 40 kg/vienam plauktam (vienmērīgi sadalīts); Plauktu augstums ir maināms | 1600x300x333 | X | X |  |  |
| 35 | Nerūsējošā tērauda galds ar 2 izlietnēm | gab | 1 | Galds ar 2 izlietnēm, Komplektā maisītājkrāns un dubūltsifons. Nerūsējošā tērauda AISI 304 konstrukcija, izlietnes izmērs 500x500x300mm, kājas no 40x40mm nerūsējošā tērauda kvadrātveida caurules ar regulēšanas diapazonu 40mm. Plaukts apakšā ar vismaz 120 kg slodzes noturību, galda virsmai sienas pusē borts 50mm. Metināta konstrukcija. Mitrumizturīgs virsmas pildījums, pretrokšņu izolācija. | 1600x700x900 | X | X | KŪ,AŪ -1/2" | 50mm |
| 36 | Nerūsējošā tērauda plauktu sastatne | gab | 1 | Saliekama sastatne ar 4 līmeņiem, izgatavota no alumīnija nesošā profila un polipropilēna plauktu klājums (paredzēts saksrsmē ar pārtiku), plauktu attālums regulējams ar 150mm soli, max. svara novietojums uz plaukta 140 kg., izklaidus, regulējams kāju augstums. Plauktu virsmas ar atverēm. | 960x500x1800 | X | X |  |  |
| 37 | Nerūsējošā tērauda darba galds | gab | 1 | Darba galds paredzēts praktisko darbu veikšanai. Nerūsējošā tērauda AISI304 konstrukcija, kājas no 40x40mm nerūsējošā tērauda kvadrātveida caurules ar regulēšanas diapazonu 40mm. Plaukts apakšā ar vismaz 120 kg slodzes noturību, galda virsmai sienas pusē borts 50mm. Metināta konstrukcija. Mitrumizturīgs virsmas pildījums, pretrokšņu izolācija. | 1600x700x900 | X | X |  |  |
| 38 | Nerūsējošā tērauda sienas plaukts | gab | 1 | Nerūsējošā tērauda (AISI 304) sienas plaukts, sienas statnes un balsti; Maksimālais slogs 40 kg/vienam plauktam (vienmērīgi sadalīts); Plauktu augstums ir maināms | 1600x300x333 | X | X |  |  |
| 39 | Nerūsējošā tērauda darba galds | gab | 1 | Darba galds paredzēts praktisko darbu veikšanai. Nerūsējošā tērauda AISI304 konstrukcija, kājas no 40x40mm nerūsējošā tērauda kvadrātveida caurules ar regulēšanas diapazonu 40mm. Plaukts apakšā ar vismaz 120 kg slodzes noturību, galda virsmai sienas pusē borts 50mm. Metināta konstrukcija. Mitrumizturīgs virsmas pildījums, pretrokšņu izolācija. | 800x750x900 | X | X |  |  |
| 40 | Nerūsējošā tērauda darba galds | gab | 1 | Darba galds paredzēts praktisko darbu veikšanai. Nerūsējošā tērauda AISI304 konstrukcija, kājas no 40x40mm nerūsējošā tērauda kvadrātveida caurules ar regulēšanas diapazonu 40mm. Plaukts apakšā ar vismaz 120 kg slodzes noturību, galda virsmai sienas pusē borts 50mm. Metināta konstrukcija. Mitrumizturīgs virsmas pildījums, pretrokšņu izolācija. | 600x700x900 | X | X |  |  |
| 41 | Nerūsējošā tērauda darba galds | gab | 1 | Galds ar 1 izlietni, Komplektā maisītājkrāns un sifons. Nerūsējošā tērauda AISI 304 konstrukcija, izlietnes izmērs 340x480mm, kājas no 40x40mm nerūsējošā tērauda kvadrātveida caurules ar regulēšanas diapazonu 40mm. Plaukts apakšā ar vismaz 120 kg slodzes noturību. Metināta konstrukcija. Mitrumizturīgs virsmas pildījums, pretrokšņu izolācija. | 1600x700x900 | X | X | KŪ,AŪ -1/2" | 50mm |
| 42 | Nerūsējošā tērauda nosūcējs tvaikiem | gab | 1 | Nerūsējošā tērauda (AISI 304) griestu tvaiku nosūcējs ar labirinta tipa filtriem, bez ventilatora, noteces krāns kondensātam, max 2000 mc/h, izv. 2xD400; ar 2 fitru rindām. | 2200x1800x480 h=2000 no grīdas | X | X |  |  |
| 43 | Galds ar vismaz 2 izlietnēm | gab | 1 | Galds ar 2 izlietnēm, Komplektā dubūltsifons. Paredzēts darba trauku mazgāšanai. Nerūsējošā tērauda AISI 304 konstrukcija, izlietnes izmērs 500x500x300mm, kājas no 40x40mm nerūsējošā tērauda kvadrātveida caurules ar regulēšanas diapazonu 40mm. Plaukts apakšā ar vismaz 120 kg slodzes noturību, galda virsmai sienas pusē borts 130mm. Metināta konstrukcija. Mitrumizturīgs virsmas pildījums, pretrokšņu izolācija. Galds ar pievienojumu trauku mašīnai. | 2200x700x888 | X | X | KŪ,AŪ -1/2" | 50mm |
| 44 | Nerūsējošā tērauda sienas plaukts | gab | 1 | Nerūsējošā tērauda (AISI 304) sienas plaukts, sienas statnes un balsti; Maksimālais slogs 40 kg/vienam plauktam (vienmērīgi sadalīts); Plauktu augstums ir maināms | 1500x300x333 | X | X |  |  |
| 45 | Trauku skalošanas duša | gab | 1 | Trauku skalošanas duša ar krānu un maisītāju, ūdens temperatūras ieregulēšana ar maisītāju, iztece pa krānu un dušu. | X | X | X | KŪ,AŪ -1/2" |  |
| 46 | Nerūsējošā tērauda nosūcējs tvaikie, | gab | 1 | Nerūsējošā tērauda (AISI 304) griestu tvaiku nosūcējs ar labirinta tipa filtriem, bez ventilatora, noteces krāns kondensātam, max 2000 mc/h, izv. D315; | 1000x1000x480 h=2000 no grīdas | X | X |  |  |
| 47 | Nerūsējošā tērauda darba galds | gab | 1 | Galds Paredzēts darba trauku mazgāšanai. Nerūsējošā tērauda AISI 304 konstrukcija, kājas no 40x40mm nerūsējošā tērauda kvadrātveida caurules ar regulēšanas diapazonu 40mm. Plaukts apakšā ar vismaz 120 kg slodzes noturību, galda virsmai sienas pusē borts 130mm. Metināta konstrukcija. Mitrumizturīgs virsmas pildījums, pretrokšņu izolācija. Galds ar pievienojumu trauku mašīnai. | 700x700x888 | X | X |  |  |
| 48 | Nerūsējošā tērauda plauktu sastatne | gab | 1 | Saliekama sastatne ar 4 līmeņiem, izgatavota no alumīnija nesošā profila un polipropilēna plauktu klājums (paredzēts saksrsmē ar pārtiku), plauktu attālums regulējams ar 150mm soli, max. svara novietojums uz plaukta 120 kg., izklaidus, regulējams kāju augstums. Plauktu virsmas ar atverēm. | 1624x500x1800 | X | X |  |  |
| 49 | Nerūsējošā tērauda plauktu sastatne | gab | 1 | Saliekama sastatne ar 4 līmeņiem, izgatavota no alumīnija nesošā profila un polipropilēna plauktu klājums (paredzēts saksrsmē ar pārtiku), plauktu attālums regulējams ar 150mm soli, max. svara novietojums uz plaukta 120 kg., izklaidus, regulējams kāju augstums. Plauktu virsmas ar atverēm. Savietojams ar poz. 48. „L” formā | 1457x500x1800 | X | X |  |  |
| 50 | Garderobes skapītis | gab | 3 | Garderobes skapītis ar 2 sekcijām. Kompakti tērauda garderobes skapji, katrs nodalījums aprīkots ar plauktu, hromētu apģērbu stieni, diviem āķiem. Skapju korpusi izgatavoti no 0,7mm biezas tērauda plāksnes, skapju durvis - no 0,8mm bieza tērauda ar pastiprinātu profilu lielākai stabilitātei. Perforētas ventilācijas lūkas skapja durvju ailē. Durvis aprīkotas ar gumijas atdurēm, kas nodrošina klusāku durvju aizvēršanu. Skapis nav aprīkots ar slēdzenēm. Skapju korpuss un durvis ir pārklāti ar pulverkrāsu. Skapis var sastāvēt no vairākiem moduļiem. | 1600x500x1800 | X | X |  |  |
| 51 | Garderobes skapītis | gab | 1 | Garderobes skapītis ar 3 sekcijām. Kompakti tērauda garderobes skapji, katrs nodalījums aprīkots ar plauktu, hromētu apģērbu stieni, diviem āķiem. Skapju korpusi izgatavoti no 0,7mm biezas tērauda plāksnes, skapju durvis - no 0,8mm bieza tērauda ar pastiprinātu profilu lielākai stabilitātei. Perforētas ventilācijas lūkas skapja durvju ailē. Durvis aprīkotas ar gumijas atdurēm, kas nodrošina klusāku durvju aizvēršanu. Skapis nav aprīkots ar slēdzenēm. Skapju korpuss un durvis ir pārklāti ar pulverkrāsu. | 1200x500x1800 | X | X |  |  |
| 52 | Nerūsējošā tērauda plauktu sastatne | gab | 2 | Plauktu sastatne ar 4 plauktiem, izgatvots no nerūsējošā tērauda AISI 304, metināta konstrukcija, kājas regulējamas no vismaz 25x25mm caurules, plaukta noslodze vismaz 100kg, pretrokšņu izolācija. | 2000x500x1800 | X | X |  |  |
| 53 | Nerūsējošā tērauda plauktu sastatne | gab | 6 | Plauktu sastatne ar 4 plauktiem, izgatvots no nerūsējošā tērauda AISI 304, metināta konstrukcija, kājas regulējamas no vismaz 25x25mm caurules, plaukta noslodze vismaz 100kg, pretrokšņu izolācija. | 1600x500x1800 | X | X |  |  |
| 54 | Nerūsējošā tērauda plauktu sastatne | gab | 2 | Plauktu sastatne ar 4 plauktiem, izgatvots no nerūsējošā tērauda AISI 304, metināta konstrukcija, kājas regulējamas no vismaz 25x25mm caurules, plaukta noslodze vismaz 100kg, pretrokšņu izolācija. | 1500x500x1800 | X | X |  |  |
| 55 | Nerūsējošā tērauda plauktu sastatne | gab | 3 | Plauktu sastatne ar 4 plauktiem, izgatvots no nerūsējošā tērauda AISI 304, metināta konstrukcija, kājas regulējamas no vismaz 25x25mm caurules, plaukta noslodze vismaz 100kg, pretrokšņu izolācija. | 1400x500x1800 | X | X |  |  |
| 56 | Nerusējoša tērauda galds ar 1 izlietni | gab | 15 | Galds ar 1 izlietni labajā pusē, Komplektā maisītājkrāns un sifons. Nerūsējošā tērauda AISI 304 konstrukcija, izlietnes izmērs 400x400x300mm, kājas no 40x40mm nerūsējošā tērauda kvadrātveida caurules ar regulēšanas diapazonu 40mm. Plaukts apakšā ar vismaz 120 kg slodzes noturību, galda virsmai sienas pusē borts 50mm. Metināta konstrukcija. Mitrumizturīgs virsmas pildījums, pretrokšņu izolācija. | 1400x600x900 | X | X | KŪ,AŪ -1/2" | 50mm |
| 57 | Nerūsējošā tērauda galds ar 1 izlietni | gab | 2 | Galds ar 1 izlietni labajā pusē, Komplektā maisītājkrāns un sifons. Nerūsējošā tērauda AISI 304 konstrukcija, izlietnes izmērs 400x400x300mm, kājas no 40x40mm nerūsējošā tērauda kvadrātveida caurules ar regulēšanas diapazonu 40mm. Plaukts apakšā ar vismaz 120 kg slodzes noturību, galda virsmai sienas pusē borts 50mm. Metināta konstrukcija. Mitrumizturīgs virsmas pildījums, pretrokšņu izolācija. | 1400x700x900 | X | X | KŪ,AŪ -1/2" | 50mm |
| 58 | Nerūsējošā tērauda darba galds | gab | 3 | Darba galds paredzēts praktisko darbu veikšanai. Nerūsējošā tērauda AISI304 konstrukcija, kājas no 40x40mm nerūsējošā tērauda kvadrātveida caurules ar regulēšanas diapazonu 40mm. Plaukts apakšā ar vismaz 120 kg slodzes noturību. Metināta konstrukcija. Mitrumizturīgs virsmas pildījums, pretrokšņu izolācija. | 1200x700x900 | X | X |  |  |
| 59 | Nerūsējošā tērauda darba galds | gab | 3 | Darba galds paredzēts praktisko darbu veikšanai. Nerūsējošā tērauda AISI304 konstrukcija, kājas no 40x40mm nerūsējošā tērauda kvadrātveida caurules ar regulēšanas diapazonu 40mm. Plaukts apakšā ar vismaz 120 kg slodzes noturību. Metināta konstrukcija. Mitrumizturīgs virsmas pildījums, pretrokšņu izolācija. | 1400x700x900 | X | X |  |  |
| 60 | Nerūsējošā tērauda nosūcējs tvaikiem | gab | 1 | Nerūsējošā tērauda (AISI 304) griestu tvaiku nosūcējs ar labirinta tipa filtriem, bez ventilatora, noteces krāns kondensātam, max 2000 mc/h, izv. D315; | 1000x1000x480 h=2000 no grīdas | X | X |  |  |
| 61 | Nerūsējošā tērauda darba galds | gab | 1 | Darba galds paredzēts praktisko darbu veikšanai. Nerūsējošā tērauda AISI304 konstrukcija, kājas no 40x40mm nerūsējošā tērauda kvadrātveida caurules ar regulēšanas diapazonu 40mm. Plaukts apakšā ar vismaz 120 kg slodzes noturību. Metināta konstrukcija. Mitrumizturīgs virsmas pildījums, pretrokšņu izolācija. | 1200x700x900 | X | X |  |  |
| 62 | Kafejnīcas galds | gab | 4 | Kafejnīcas galds, virsma no vercalīta, krāsota čuguna kāja | 700x700x750 | X | X |  |  |
| 63 | Kafejnīcas krēsls | gab | 16 | Kafejnīcas krēsls | X | X | X |  |  |
| 64 | Nerūsējošā tērauda galds ar 1 izlietni | gab | 1 | Galds ar 1 izlietni labajā pusē, Komplektā maisītājkrāns un sifons. Nerūsējošā tērauda AISI 304 konstrukcija, izlietnes izmērs 400x400x300mm, kājas no 40x40mm nerūsējošā tērauda kvadrātveida caurules ar regulēšanas diapazonu 40mm. Plaukts apakšā ar vismaz 120 kg slodzes noturību, galda virsmai sienas pusē borts 50mm. Vieta ledusģeneratoram. Metināta konstrukcija. Mitrumizturīgs virsmas pildījums, pretrokšņu izolācija. | 2000x600x900 | X | X | KŪ,AŪ -1/2" | 50mm |
| 65 | Viesmīļa darba vieta | gab | 2 | Viesmīļa darba vieta-servants ar vismaz 2 virsplauktiem un vismaz 3 atvilknēm, vismaz 2 veramas durvis | 1360x480x1550 |  |  |  |  |
| 66 | Nerūsējošā tērauda nosūcējs tvaikiem | gab | 1 | Nerūsējošā tērauda (AISI 304) griestu tvaiku nosūcējs ar labirinta tipa filtriem, bez ventilatora, noteces krāns kondensātam, max 2000 mc/h, izv. D315; ar 2 fitru rindām. | 800x1400x480 h=2000 no grīdas |  |  |  |  |
| 67 | Nerūsējošā tērauda nosūcējs tvaikiem | gab | 1 | Nerūsējošā tērauda (AISI 304) griestu tvaiku nosūcējs ar labirinta tipa filtriem, bez ventilatora, noteces krāns kondensātam, max 2000 mc/h, izv. D315 | 800x700x480 h=2000 no grīdas | 220 |  |  |  |
| Citas prasības: |  |  | - Piegādātājam aprīkojumam jānodrošina vismaz 2 gadu garantija; - Nerūsējošā tērauda aprīkojumam (specifiskajam virtuves mēbelējumam) pielaides kopējiem izmēriem nav pieļaujamas. |  |  |  |  |  |  |