Paskaidrojuma raksts

JELGAVAS TEHNIKUMA REKONSTRUKCIJA

Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgavā

Projekts Nr.4

Projekts izstādās pamatojoties uz Latvijas Republikā pastāvošajiem noteikumiem un standartiem:

LBN 261-07 "Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve"

LBN 201-10 "Būvju ugunsdrošība"

MK noteikumi Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās”

LVS EN 62305-2 “Zibensaizsardzība. 2.daļa: Risku novērtēšana”

LVS EN 1838:2003 “Apgaismes lietojumi – Avārijapgaisme”

LVS EN 50172:2004 “Evakuācijas apgaismes sistēmas”

Skatīt kopā ar iepriekš 2010.gadā izstrādāto projektu.

Izmaiņas, kuras skar iepriekš izstrādāto projektu, risināt autoruzraudzības  kārtībā.

Sporta Zāle

- Demontēt esošās elektroietaises.

- Projektējamo jaudu pieslēgt proj. sadalē MS13 (skat.2010.gada projektu) .

- Slēdžu un gaismekļu izvietojumu pirms montāžas darbu uzsākšanas papildus saskaņot ar pasūtītāju.

- Spēka un apgaismošanas instalāciju izpildīt ar MMJ(NYM) tipa kabeļiem, plastmasas caurulēs virs apmetuma. Noguldot kabeli pa degošām virsmām, tos ievietot plastmasas caurulēs. Kabeļus cauri nesošajām sienām montēt PVH caurulēs.

- Proj. apgaismojuma armatūru līmenis telpā:

Sporta zāle – 300lux (grīdas līmenī)

Piezīme: Iekārtas un materiāli, kas nav uzrādīti materiālu specifikācijā, jāparedz montāžas organizācijai balstoties uz savu personīgo montāžas pieredzi.

I.Pakalnītis