PASKAIDROJUMA RAKSTS

Objekts: Jelgavas Tehnikuma rekonstrukcija

Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, Jelgava

Stadija: Tehniskais projekts Nr.2 (projekta izmaiņas)

Vispārīgā daļa:

“Jelgavas Tehnikums” būvprojekts ir sadalīts četros atsevišķos projektos (dalījumu skatīt tabulā):

| Projekta Nr. | Nosaukums | Gads |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1. kārta Skolas ēkas 1.,2. stāva un pārejas (skolas ēka- dienesta viesnīca) rekonstrukcija (kad.nr. 0900 001 0079 010); skolas darbnīcu korpusa rekonstrukcija (kad.nr. 0900 001 0079 010); jaunbūve izglītības programmā “Būvdarbi”; skolas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi; garāžu demontāža (kad.nr.0900 001 0079 004, kad.nr. 0900 001 0079 005, kad.nr.0900 001 0079 008); teritorijas labiekārtošana, ārējie inženiertīkli. 2. kārta Palīgēkas (pagraba) demontāža (kad.nr. 0900 001 0079 007); Teritorijas labiekārtošana (skolas kopsapulču laukums, autostāvvietas (12-4)). | 2013.g. |
| 2 | 1. kārta Dienesta viesnīcas rekonstrukcija (kad.nr.0900 001 0079 009); Biblotēkas un lasītavas telpu rekonstrukcija (atrodas dienesta viesnīcā); dienesta viesnīcas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi. Dienesta viesnīcas ēkas Ziemeļu daļas rekonstrukcija (būvniecības 1. etaps), Dienesta viesnīcas Dienvidu daļas rekonstrukcija (būvniecības 2.etaps). | 2010.g. |
| 3 | 1. kārta Skolas mācību korpusa 3.,4. stāva un savienojošā korpusa (skolas ēka- darbnīcu korpuss) rekonstrukcija (kad nr. 0900 001 0079 010); skolas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi. Jaunbūve izglītības programmā “Autotransports”. | 2010.g. |
| 4 | 1. kārta Sporta zāles rekonstrukcija (kad.nr. 0900 001 0079 010) | 2013.g. |

Projekti Nr.2 un Nr.3 tika izstrādāti 2010.gadā, bet aktualizēti 2013. gadā.

Projekti Nr.1 un Nr.4 izstrādāti 2013. gadā.

Būvniecības iepirkums vienlaicīgi tiks veikts visiem projektiem (Nr.1, 2, 3, un 4).

Tehniskā projekta “Jelgavas Tehnikums” rekonstrukcijai Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgavā” Nr. 2 izmaiņas izstrādātas, pamatojoties uz 2010. gada 9. decembrī Jelgavas pilsētas domes administrācijas būvvaldes saskaņoto tehnisko projektu,  no Pasūtītāja – ”Jelgavas Tehnikuma” saņemto darba uzdevumu un uz Jelgavas pilsētas domes administrācijas būvvaldes 2012.gada 28. marta izsniegto  plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr.51/4-6, kā arī saņemtiem tehniskiem noteikumiem un Jelgavas pilsētas apbūves noteikumiem.

Pirmie Jelgavas Tehnikuma rekonstrukcijas projekti tika izstrādāti 2010. gadā, kad mācību iestādei bija citi nosaukumi: Jelgavas Amatniecības vidusskola un Rietumzemgales profesionālās izglītības kompetences centrs “ Jelgavas Amatniecības vidusskola”.

Tehniskais projekts Nr.2 ir sadalīts divās būvniecības  kārtās.

1. būvniecības kārta:

Dienesta viesnīcas ēkas Ziemeļu daļas rekonstrukcija,

2. būvniecības kārtā:

Dienesta viesnīcas Dienvidu daļas rekonstrukcija.

Vispārīgie rādītāji:

Zemes gabala kopējā platība – 32978 m2,

Nomājamā zemes gabala kopējā platība – 29472 m2,

Apbūves laukums –  6288    m2,

Ēku kopplatība – 19324    m2.

Apbūves blīvums – 33.9 %

Brīvā teritorija  -    66.1 %

Piezīme:

Stāvu platība ir uz zemesgabala esošo būvju visu stāvu (izņemot pagrabstāvu un bēniņus) visu līmeņu platību summa. Stāvu platību mēra pa katra stāva ārsienu ārējo kontūru, ieskaitot iekšsienas un lodžijas, bet neskaitot balkonus, terases un dabiski ventilējamas neapkurināmas dubultās fasādes, ārējās atklātās kāpnes un arhitektoniskos rotājumus. Aprēķinot stāva platību mansarda stāvam, mērījumu veic 1,6 m augstumā no mansarda stāva grīdas pa ārsienu (augšējā stāva pārseguma) ārējo kontūru. Stāvu platībā neieskaita teritoriju zem būves daļas, kas pacelta virs zemes vismaz 3,5 m augstumā un nepārsniedz 30 % no būves apbūves laukuma. Būvēm, kurām nav ārsienu, stāvu platību mēra pa ārējo norobežojošo konstrukciju kontūru.

(MK 28.04.2009. noteikumu Nr.377 redakcijā)

Publiskās ēkas apbūves laukumu nosaka kvadrātmetros (m2) kā tāda laukuma projekciju pirmā virszemes stāva līmenī, kuru ierobežo ēkas ārējais perimetrs, ieskaitot izvirzītās daļas, izņemot arhitektoniskos rotājumus. Apbūves laukumā ieskaita laukumu zem ēkas un ēkas daļām, kuras izvietotas uz kolonnām, caurbrauktuvju laukumus zem ēkām, kā arī laukumus zem lieveņiem, terasēm un ārējām kāpnēm.

(Grozīts ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.377; MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.580)

Ģenerālā plāna risinājumi:

Teritorijas labiekārtošana un ārējie inženiertīkli ir paredzēti Projektā Nr.1 un projektā Nr. 2. netiek pārskaņoti.

Ģenerālā plāna risinājums projektēts atbilstoši ēku plānojuma risinājumam, kura galvenie parametri noteikti tehniskajā specifikācijā.

ESOŠĀ SITUĀCIJA

Zemes gabals (kadastra Nr. 0900 001 0079) ar kopējo platību 32978 m2, izvietots pie Oskara Kalpaka, Stacijas un Rūpniecības ielām. Iznomātās zemes vienības kadastra apzīmējums ir 0900 001 0418. Teritorijas plānotā/ atļautā izmantošana,  saskaņā ar Jelgavas teritorijas plānojumu- sabiedrisko un darījuma iestāžu apbūves teritorija. Esošā apbūve – skolas ēka, dienesta viesnīcas ēka un palīgēkas. Visa teritorija pa perimetru nožogota. Lielāko daļu teritorijas aizņem zāliens ar nelielām stādījumu grupām pie ēku ieejām. Teritorijas Z un R daļā gar Stacijas un Oskara Kalpaka ielām skujkoku un lapu koku grupas. Esošas lapu koku grupas pie ugunsdzēsības dīķa un teritorijas D daļā. Teritorijas centrālajā daļā atsevišķi augoši lapu koki ar stumbra diametru 10-40cm.

Brauktuves, laukumi un gājēju zonas.

Teritorijā esošas divas iebrauktuves - galvenā iebrauktuve no Oskara Kalpaka ielas un saimniecības iebrauktuve uz skolas iekšpagalmu no Stacijas ielas. Esoši autotransporta stāvlaukumi pie skolas ēkas un dienesta viesnīcas savienojošā bloka teritorijas R daļā un  skolas iekšpagalmā ar iebrauktuvi no Skolas ielas. Segums brauktuvēm pie galvenās ieejas – bojāts asfaltbetons un skolas iekšpagalma teritorijā šķembu segums

Apmales gar ēku  - bojāts monolīta betona segums.

Mazās arhitektūras formas un labiekārtojuma detaļas.

Brīvajā teritorijā No skolas ēkas galvenās ieejas D daļā zālienā izvietoti metāla vingrošanas elementi.

PROJEKTĒTA SITUĀCIJA

Brauktuves, laukumi

Pie ēkas galvenās ieejas plānots demontēt esošo, bojāto asfaltbetona segumu un izbūvēt jaunu segumu no betona bruģakmens

Projekta ietvaros paredzēts veidot jaunu iebrauktuvi teritorijā no Pulkveža Oskara Kalpaka ielas uz projektēto autostāvlaukumu 19 automašīnām. Iebrauktuves un stāvlaukuma segums- betona bruģakmens. Norobežojošie elementi no zaļās zonas – betona ceļu apmales 150x300x1000mm.

Teritorijas Z daļā, skolas iekšpagalmā projektēts autostāvlaukums, kurā esošā šķembu seguma vietā izbūvējams betona bruģakmens segums.

Gājēju zonas (ietves)

Brīvajā teritorijā gar esošo dīķi paredzēts veidot pastaigu taciņas no projektētā autostāvlaukuma un dienesta viesnīcas uz galveno skolas ēku. Gar taciņu malām izvietojamas soliņu grupas. Gājēju ietvju platums- 2m, segums- betona bruģakmens. Norobežojošie elementi no zaļās zonas – betona bortakmeņi 1000x200x80mm.

Apstādījumi

Jaunas apstādījumu zonas paredzētas pie ieejas dienesta viesnīcā no Oskara Kalpaka ielas frontes, kā arī projektētajā autostāvlaukumā teritorijas D daļā. Apstādījumos pielietojamas Latvijas klimatiskajiem apstākļiem piemērotas augu sugas.

Teritorijas nožogojums

Demontējams esošais teritorijas nožogojums un pa perimetru gruntsgabalam izbūvējams jauns žogs.

Atkritumu konteineru novietne

Teritorijā saglabājama esošā atkritumu konteineru novietne skolas un dienesta viesnīcas vajadzībām. Papildus izveidojama slēgta sadzīves atkritumu konteineru novietne, jaunprojektētā apjoma vajadzībām, pie saimniecības iebrauktuves no Stacijas ielas.

Sīkāk labiekārtojumu skatīt Tehniskajā projektā nr.1.

Telpiskais un plānojuma risinājums:

Atbilstoši uzdotajam, tiek projektētas izmaiņas viesnīcas ēkā, paredzot kravas liftu.

2010. gadā Dienesta viesnīca tika pārplānota, veicot visu iekštelpu plānojuma uzlabošanu un mainot ēkas ieejas novietojumu, lai uzlabotu funkcionālo saikni ar skolas pamata korpusu un nodrošinātu plūsmu kontroli. Ziemeļrietumu daļā tika rekonstruēta piebūve ar kāpņu mezglu, lai nodrošinātu nepieciešamo nokļūšanu no savienojošā gaiteņa (kas savieno viesnīcu ar skolu otrā stāva līmenī) uz dienesta viesnīcas telpām.

Tika izveidota jauna ieeja (Dienvidu pusē, kuras rekonstrukcija paredzēta  2. kārtā), kas paredzēta cilvēku ar kustību traucējumiem nokļūšanai speciāli pielāgotos numuros, kuri plānoti pirmajā stāvā.

Projekta ietvaros ēkai tiks nodrošināti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.

Apdare

Fasādes risinājumi

Fasāžu risinājumos projekta izmaiņas netiek veiktas.

Tiek mainīta ēkas krāsu pase.

Esošās ēku fasādes tiek siltinātas ar cieto akmensvati, apmestas un krāsotas ar apmetuma krāsām. Ieejas mezglu apdarei un akcentēšanai tiek izmantoti apdares ķieģeļi, kas nodrošina arī apdares ilgmūžību.

Visi esošie logi tiek mainīti uz PVC pakešu logiem.

Durvis tiek projektētas atbilstoši ugunsdrošības prasībām.

Jumts (savietotais|)

Jumta iesegumam tiek izmantots bitumena ruļļu materiāls.

Vides pieejamības pasākumi

Rekonstruējamās ēkas  plānojums un piekļuve ēkai ir risināta, tā, lai maksimāli daudzas telpas būtu viegli pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem - gaiteņi ar brīvo platumu no 1,50 cm līdz 2,00 m , visas durvju vērtnes ne mazākas kā 90 cm atvērumā, kas atbilst LBN 208-08 66.p. prasībām.

Rekonstruējamajā ēkas pirmajā stāvā ir paredzēti  atsevišķi viesnīcu numuri cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Ēkā ir viegli saprotams plānojums, kurā ir viegli orientēties arī cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Grīdas, sienu, durvju krāsas ir kontrastējošas.

Papildus būvdarbu gaitā jāievēro sekojoši norādījumi - grīdas līmeņa maiņas vietās uz grīdas ir jānodrošina spilgts, kontrastējošs apzīmējums, saskaņā ar interjera projektu; stikla durvīm un sienām jābūt apzīmētām ar uzlīmēm (vai krāsojumu, atbilstoši interjera projektam) acu augstumā; kāpņu sākumu un beigas nepieciešams apzīmēt ar īpašu segumu vai spilgtu krāsu, lai palīdzētu orientēties telpā cilvēkiem ar redzes traucējumiem un atvieglotu orientēšanos telpā ikvienam; telpu apzīmējumi ir jāizvieto acu augstumā; apzīmējumiem jābūt izpildītiem reljefā, lai tos būtu iespējams nolasīt cilvēkiem ar redzes traucējumiem.

Konstrukcijas

Atsevišķas izmaiņas BK sadaļā netiek pārskaņotas, tās ir nebūtiskas.

Izmaiņas ir ietvertas Izmaksu aprēķinā.

Apkure un ventilācija

Siltuma avots – centralizētā siltumapgāde, kas pieslēgta pilsētas siltumtīkliem.

Ārējie inženiertīkli ir paredzēti Projektā Nr.1 un projektā Nr. 2. netiek pārskaņoti.

Atsevišķas izmaiņas AVK sadaļā netiek pārskaņotas, bet tiks veiktas būvniecības laikā autoruzraudzības kārtā. Izmaiņas ir ietvertas Izmaksu aprēķinā.

Ūdensapgāde un kanalizācija

Projekts izstrādāts atbilstoši pasūtītāja iesniegtam projektēšanas uzdevumam, atbilstoši projektēšanas uzdevumam, SIA „Jelgavas ūdens” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem Nr.279/03-01 no 2010. gada 8. septembra, LBN 221 – 98, LBN 222 – 99, LBN 223 – 99 un LBN 201 – 10.

Ārējie inženiertīkli ir paredzēti Projektā Nr.1 un projektā Nr. 2. netiek pārskaņoti.

Atsevišķas izmaiņas ŪK sadaļā netiek pārskaņotas, bet tiks veiktas būvniecības laikā autoruzraudzības kārtā. Izmaiņas ir ietvertas Izmaksu aprēķinā.

Elektroapgāde

Projekts izstrādāts saskaņā ar AS “Sadales tīkls” izdotiem tehniskajiem noteikumiem Nr. 110778109.

Tika ņemti vērā arī spēkā esošie pašvaldību un Latvijas valsts izdotie būvniecības normatīvi, Eiropas normatīvi (EN), tie Eiropas standarti, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN) kā arī pasūtītāja pārstāvja norādījumi.

Risinājumi  doti tehniskā projekta  EL sadaļās.

Ārējie inženiertīkli ir paredzēti Projektā Nr.1 un projektā Nr. 2. netiek pārskaņoti.

Atsevišķas izmaiņas EL sadaļā netiek pārskaņotas, bet tiks veiktas būvniecības laikā autoruzraudzības kārtā. Izmaiņas ir ietvertas Izmaksu aprēķinā.

Vājstrāvas

Projektā tiek no jauna izstrādāti sakaru un datoru tīkli kā arī automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas ierīkošanas shēmas, 2010. gada VS un UAS sadaļas tika anulētas.

Sakaru tīkli izstrādāti saskaņā SIA “Lattelecom” dotajiem tehniskajiem noteikumiem.

Risinājumi  doti tehniskā projekta  VS un UAS sadaļā .

Ārējie inženiertīkli ir paredzēti Projektā Nr.1 un projektā Nr. 2. netiek pārskaņoti.

Izmaiņas ir ietvertas Izmaksu aprēķinā.

Higiēnas pasākumi

Izstrādājot tehnisko projektu, tika ņemti vērā: higiēniskais projektēšanas uzdevums un LBN 208-08 “Publiskās ēkas un būves” un LBN 221-98.

Atkritumu uzkrāšana nav paredzēta ilgāka par 3 dienām (saskaņā ar noslēdzamo līgumu ar atkritumu izvešanas pakalpojumu veicēju). Ārpusē izvešanai glabājamie atkritumi iepakojami hermētiskos plastikāta maisos un novietojami iekraušanai izvedēju transportā speciāli paredzētā vietā.

Piezīme:

Visi projektā dotie risinājumi var tikt koriģēti vai mainīti būvdarbu veikšanas laikā. Sakarā ar to, ka ēka ir rekonstruējama, visi projektā dotie izmēri un piesaistes precizējami būvlaukumā,  neskaidrību gadījumā par to paziņojot projekta autoriem. Projektā izmaiņas veikt tikai pēc saskaņojuma ar autoru.

Nepieciešamības gadījumā pēc būvnieku pieprasījuma autoruzraudzības kārtībā tiks izstrādāti papildus mezglu rasējumi.

Sastādīja:

Arh. D.Zalāne

Sert. Nr. 0716