Tehniskā specifikācija

| Preces nosaukums | Tehniskās prasības apraksts | Daudzums gab. | Mēbeļu tehniskie rasējumi |
| --- | --- | --- | --- |
| Gulta (divvietīgajos numuros) | Apslēpts satapots masīvkoka karkass, kas izgatavots no 40x80mm priedes koka brusām. Galvgalis un viens gultas sāns ir veidots kā mīksts paaugstināts borts tapsēts ar izturīgu (martindeil - 35000) mēbeļu audumu ne mazāk kā 84% viskoze un 16% lins, auduma tonis - Liepa 1/3. Rāmī nostiprinātas saplākšņa līstes ar šķērsgriezumu ne mazāk kā 9mm, uz kurām tiek balstīts matracis, ārmalas sedz naturāla ozola finierēta profilētas seglīstes. Galvgalis un atbalsta sāns savā starpā ir sastiprināti nekustīgi, un savienojums ir papildus pastiprināts ar iekšējiem metāliskiem leņķiem. Galvgalis pie rāmja stiprinās ar caurejošām dekoratīvām savilcējskrūvēm. Gulta tiek balstīta uz četrām 200mm augstām lakotām, tonētām profilētām ovālām bērza koka kājām. Kājas pie rāmja stiprinās nekustīgi ar bultskrūvju un kokskrūvju palīdzību. Garantija 4 gadi. | 186 | Atbilstoši mēbeļu tehnisko rasējumu pielikumam nr.1 |
| Gulta (vienvietīgajos numuros un atpūtas telpā) | Apslēpts satapots masīvkoka karkass, kas izgatavots no 40x80mm priedes koka brusām. Galvgalis un viens gultas sāns ir veidots kā mīksts paaugstināts borts tapsēts ar izturīgu (martindeil - 35000) mēbeļu audumu ne mazāk kā 84% viskoze un 16% lins, auduma tonis - Liepa2/41. Rāmī nostiprinātas saplākšņa līstes ar šķērsgriezumu ne mazāk kā 9mm, uz kurām tiek balstīts matracis, ārmalas sedz naturāla ozola finierēta profilētas seglīstes. Galvgalis un atbalsta sāns savā starpā ir sastiprināti nekustīgi, un savienojums ir papildus pastiprināts ar iekšējiem metāliskiem leņķiem. Galvgalis pie rāmja stiprinās ar caurejošām dekoratīvām savilcējskrūvēm. Gulta tiek balstīta uz četrām 200mm augstām lakotām, tonētām profilētām ovālām bērza koka kājām. Kājas pie rāmja stiprinās nekustīgi ar bultskrūvju un kokskrūvju palīdzību. Garantija 4 gadi. | 13 | Atbilstoši mēbeļu tehnisko rasējumu pielikumam nr.1 |
| Gulta (vieslektoru numuros) | Galvgalis H=95. Noapaļots, leņķis – ērtai sēdēšanai, koka ribas, koka līstes, līmetas, audzētas, biezais kartons. Recirkulētais putupoliuretāns Lim140, 140kg/m3, neaustais materiāls - Vatīns 200gr/m2 (5K13-200), poliuretāns 25kg/m3, izturīgs (martindeil - 35000) mēbeļu audums ne mazāk kā 84% viskoze un 16% lins, auduma tonis Liepa- 2/35. Apslēpts satapots masīvkoka karkass, kas izgatavots no 40x80mm priedes koka brusām. Rāmī nostiprinātas saplākšņa līstes ar šķērsgriezumu ne mazāk kā 9mm, uz kurām tiek balstīts matracis, ārmala pastiprināta ar saplākšņa malu, kura polsterēta ar izturīgu (martindeil - 35000) mēbeļu audumu ne mazāk kā 84% viskoze un 16% lins. Galvgalis pie rāmja stiprinās ar caurejošām dekoratīvām savilcējskrūvēm. Gulta tiek balstīta uz četrām 200mm augstām lakotām, tonētām profilētām ovālām bērza koka kājām. Kājas pie rāmja stiprinās nekustīgi ar bultskrūvju un kokskrūvju palīdzību. Garantija 4 gadi. | 4 | Atbilstoši mēbeļu tehnisko rasējumu pielikumam nr.2 |
| Matracis | Tumši pelēka, gaisa caurlaidīga kokvilnas trikotāža, kas cauršūts uz sintepona ar flizelīna oderi. Auduma malas apstrādātas un matrača vīles tiek šūtas ar Coats gral diegiem Nr.40 un Nr.60. Pārvalks ir ar rāvējslēdzi, noņemams, maināms, viegli kopjams, mazgājams. Sastāvs - ergonomiskais, zonētais 14cm augsts pocket atsperu bloks. Ne mazāk kā 322 poketes uz 1m2. Ražots no 1,6mm vanādija tērauda stieples ar izturību stiepē nemazāk kā 1950Nm/mm2, astoņu vijumu kabatatsperu bloks. Katra atspere individuāli rūdīta. Spunbond 80g/m2. Matrača izmērs 90x200cm. Matrača biezums ne mazāk kā 21cm. Matrača garantija – 4 gadi. | 203 | Atbilstoši gultas izmēram |
| Spilvens | 40x80, izturīgs (martindeil - 35000) audums ne mazāk kā 84% viskoze un 16% lins, pildījums poliestera šķiedra, poga 40mm. Atbilstoši gultu apdarei. | 30 |  |
| Klubkrēsls | 620x620, H=850, atzveltnes un roku balsti, leņķis – ērtai sēdēšanai. Dižskābārdis, putu materiāls 10mm, 15mm, 20mm, polsterēta sēdvirsma, konstrukcija izgatavota no 18mm bieza saplākšņa, Putu materiāls T35 (60mm biezs). Apdare- ādas aizvietotājs V46. | 10 | Atbilstoši mēbeļu tehnisko rasējumu pielikumam nr.3 |

Cenā jābūt iekļautai piegādei un uzstādīšanai.

Pozīcijām, kur materiāliem ir norādīti nepieciešamie sertifikāti, iesniegt to kopijas.

Uzvarētājam 5 darba dienu laikā pēc rezultātu paziņošanas pasūtītāja norādītajā vietā jāiesniedz mēbeļu paraugi sadaļās, kur nepieciešams.