Tehniskā specifikācija

| Vieta | Preces nosaukums | Izmērs (mm) | Tehniskās prasības apraksts | Daudzums (gab.) | Mēbeļu tehniskie rasējumi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Virtuve | Taburete |  | Rāmis - pelēka pulverkrāsa, materiāls- saplāksnis lakots. Paredzēts vismaz 120 kg slodzei ikdienā. | 96 | Atbilstoši mēbeļu tehnisko rasējumu pielikumam nr.1 |
| Virtuve | Galds | 1400x800, H=750 | Materiāls: 25mm biezs laminēts KSP bērza tekstūra un tonis Kājas- metāla, pelēka pulverkrāsa. Izgatavots no 25mm biezas laminētas skaidu plates, balstīts uz O formas 4gab. metāla kāju caurulēm ar regulējamu augstumu, lai varētu nolīmeņot. Visas malas pa perimetru rūpnieciski apstrādātas ar 2mm ABS maliņu. Galda kājas pieskrūvējamas metāla rāmim zem galda virsmas. Galda kājas - metāla H=710mm, D=60mm. | 16 | Atbilstoši mēbeļu tehnisko rasējumu pielikumam nr.1 |
| Viesnīcas vadītāja telpa | Arhīva skapji ar 5 plauktiem (A4 mapēm) un slēgtām durvīm (6 daļas) | 800x425, H=1874 | Kancelejas skapis ar atslēgu (cokola pamatne).Izgatavots no augstas kvalitātes laminētas kokskaidu plates ’Pfleiderer’: – 18 mm korpusa un fasādes detaļām, skapju mugursienas – lamināts 16mm ar identisku apstrādi kā korpusam. Visas malas rūpnieciski apstrādātas ar 2mm ABS maliņu. Skapja fasāžu malas 1,5mm, skapja augšējā virsma – 3mm. Balināta ozola imitācijas lamināts. Rokturi metāla, pieskaņoti citai mēbeļu furnitūrai. Skapim regulējamas kājas, lai tās varētu pielāgot grīdas nelīdzenumiem. Regulējamās kājas nosedzamas ar cokolu. Cokols ir atsevišķa skapja sastāvdaļa. | 3 | Atbilstoši mēbeļu tehnisko rasējumu pielikumam nr.2 |
| Viesnīcas vadītāja telpa | Garderobes skapis | 600x425, H=1874 | Kancelejas skapis ar atslēgu(cokola pamatne). Izgatavots no augstas kvalitātes laminētas kokskaidu plates ’Pfleiderer’: - 18mm korpusa un fasādes detaļām, skapju mugursienas - lamināts 16mm ar identisku apstrādi kā korpusam. Visas malas rūpnieciski apstrādātas ar 2mm ABS maliņu. Skapja fasāžu malas 1,5 mm, skapja augšējā virsma - 2mm. Balināta ozola imitācijas lamināts. Rokturi metāla, pieskaņoti citai mēbeļu furnitūrai. Skapim regulējamas kājas, lai tās varētu pielāgot grīdas nelīdzenumiem. Regulējamās kājas nosedzamas ar cokolu. Cokols ir atsevišķa skapja sastāvdaļa | 1 | Atbilstoši mēbeļu tehnisko rasējumu pielikumam nr.2 |
| Viesnīcas vadītāja telpa | Papildgalds (pusapaļš) | 1600x800, H=750 | Papildgalds izgatavots no 25mm biezas laminētas skaidu plates, balstīts uz O formas metāla kāju caurulēm ar regulējamu augstumu, lai varētu nolīmeņot. Malas pa perimetru rūpnieciski apstrādātas ar 2mm ABS maliņu. Galda kājas pieskrūvējamas metāla rāmjiem zem galda virsmas. Galda kājas - metāla H=710mm, D=60mm. Galdu kājas krāsotas alumīnija imitācijas pulverkrāsā. Balināta ozola imitācijas lamināts. | 1 | Atbilstoši mēbeļu tehnisko rasējumu pielikumam nr.2 |
| Skolotāju istaba | Rakstāmgalds | 1800x800, H=750 | Materiāls: laminēts OzolsLindberg R4223. Metāla kājas- pelēka pulverkrāsa (alumīnija tonis). Galdam kreisā pusē- atvilktņu bloks (2 atvilktnes+ augstā atvilktne failiem). Izgatavots no 25mm biezas laminētas skaidu plates, balstīts uz O formas 4gab. metāla kāju caurulēm ar regulējamu augstumu, lai varētu nolīmeņot. Visas malas pa perimetru rūpnieciski apstrādātas ar 2mm ABS maliņu. Galda kājas pieskrūvējamas metāla rāmim zem galda virsmas. Galda kājas - metāla H=710mm, D=60mm. Galda kājas krāsotas alumīnija imitācijas pulverkrāsā. Atvilkņu bloks ir izgatavots no augstas kvalitātes laminētas kokskaidu plates ’Pfleiderer’: 18 mm korpusa un fasādes detaļas, 25mm virsma; atvilktņu bloka mugursienas - 16mm lamināts ar ABS malu apstrādi pa detaļu perimetru. | 2 | Atbilstoši mēbeļu tehnisko rasējumu pielikumam nr.3 |
| Skolotāju istaba | Apspriežu galds | 2000x900, H=750 | Materiāls: laminēts OzolsLindberg R4223. Metāla kājas- pelēka pulverkrāsa (alumīnija tonis). Izgatavots no 25mm biezas laminētas skaidu plates, balstīts uz O formas 4gab. metāla kāju caurulēm ar regulējamu augstumu, lai varētu nolīmeņot. Visas malas pa perimetru rūpnieciski apstrādātas ar 2mm ABS maliņu. Galda kājas pieskrūvējamas metāla rāmim zem galda virsmas. Galda kājas - metāla H=710mm, D=60mm. Galda kājas krāsotas alumīnija imitācijas pulverkrāsā. | 2 | Atbilstoši mēbeļu tehnisko rasējumu pielikumam nr.3 |
| Skolotāju istaba | Žurnālgalds | 800x800, H=455 | VANCOUVER TABLE S3. Metāla O-profila kājas (pulverkrāsa pelēks), virsma - matēts stikls. | 2 | Atbilstoši mēbeļu tehnisko rasējumu pielikumam nr.3 |
| Vieslektoru numurs |  |  |  | 2 | Atbilstoši mēbeļu tehnisko rasējumu pielikumam nr.5 |
| Atpūtas telpa | Kafijas galds | 600x1000, H=400 | Virsma un kājas – 25 mm bieza, augstas kvalitātes laminētas kokskaidu plates (ražots ES) ar 3 mm ABS malu apstrādi pa detaļu perimetru. Balināta ozola imitācijas lamināts. | 1 | Atbilstoši mēbeļu tehnisko rasējumu pielikumam nr.4 |
| Vieslektoru numurs | Naktskapītis | I420x500, H=500 | Apdare ozola finierējums (baltināts). Materiāls38mm biezs, viena atvilktne, korpuss- saplāksnis. Rokturis- GTV 103.880.04.016 hromēts. | 4 | Atbilstoši mēbeļu tehnisko rasējumu pielikumam nr.5 |
| Vieslektoru numurs | Rakstāmgalds ar atvilktnēm | 1600x600, H=750 | Materiāls: laminēts KSP OzolsLindberg R4223 .Fasādes, muguras panelis - 16mm biezs, virsma, sānu paneļi- 25mm. Atvilktnēm izturīgas vadotnes .Pilnībā 3 izvelkamas atvilktnes. | 2 | Atbilstoši mēbeļu tehnisko rasējumu pielikumam nr.6 |
| Vienvietīgais numurs |  |  |  | 12 | Atbilstoši mēbeļu tehnisko rasējumu pielikumam nr.7 |
| Divvietīgais numurs | Rakstāmgalds (kreisais) | 1000x480, H=750 | Materiāls: laminēts KSP OzolsLindberg R4223.Fasādes, muguras panelis - 16mm biezs, virsma, sānu paneļi- 25mm. Atvilktnēm izturīgas vadotnes .Pilnībā 3 izvelkamas atvilktnes. | 148 | Atbilstoši mēbeļu tehnisko rasējumu pielikumam nr.8 |
| Divvietīgais numurs | Rakstāmgalds (labais) | 1000x480, H=750 | Materiāls: laminēts KSP OzolsLindberg R4223.Fasādes, muguras panelis - 16mm biezs, virsma, sānu paneļi- 25mm. Atvilktnēm izturīgas vadotnes .Pilnībā 3 izvelkamas atvilktnes. | 148 | Atbilstoši mēbeļu tehnisko rasējumu pielikumam nr.8 |
| Vienvietīgais un divvietīgais numurs | Virsdrēbju pakaramais | 640x160 | Materiāls: laminēts KSP Ozols Baleric (tas pats kas iebūvētam skapim fasādēs). Tekstūras virziens- horizontāls. Āķi metāla: Gamet WP3307 niķelēts slīpēts. Āķi pieskrūvēti pie pamatnes. Pakaramais pieskrūvēts pie iebūvējamā skapja sienas. | 164 | Atbilstoši mēbeļu tehnisko rasējumu pielikumam nr.9 |

Cenā jābūt iekļautai piegādei un uzstādīšanai.

Pozīcijām, kur materiāliem ir norādīti nepieciešamie sertifikāti, iesniegt to kopijas.

Uzvarētājam 5 darba dienu laikā pēc rezultātu paziņošanas pasūtītāja norādītajā vietā jāiesniedz mēbeļu paraugi sadaļās, kur nepieciešams.

Pretendentam jāiesniedz paraugs prototips/paraugs un metāla rāmja kājas paraugs, kas apliecina, ka leņķa metinājuma (savienojuma) šuves ir gludas (slīpētas un vizuāli nepamanāmas).